| 主要设备的设计参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 综合布线部分 |  |  |
| 综合布线产品的设计要求 | 为保证网络运行的高可靠性，施工中网络的优化，要求提供布线的厂家具有建设部的甲级工程设计证书、具有ISO9001质量认证，ISO14000环境管理体系认证，OHSAS18000职业健康与安全管理体系认证。 |  |
|  | 所选用综合布线产品必须出具信息产业部的检测报告及泰尔认证（TLC） |  |
|  | 所选用布线产品品牌须为中国最佳民族布线品牌、且至少连续5年以上获得权威机构（千家布线网、IB或综合布线工作组）“中国综合布线十大品牌”，并出具相关证明文件，否则视为为无效。 |  |
|  | 所投综合布线产品必须出具信息产业部近一到两年的最新检测报告；超五类非屏蔽模块要求出具信息产业部模块单体近一到两年的最新检测报告（元件级检测报告），超五类非屏蔽布线系统要求出具信息产业部链路和信道的近一到两年的最新检测报告， |  |
|  | 为保证产品兼容性及售后服务，所有布线设备包括光纤产品（如光缆、光纤跳线、耦合器、光配线架等、面板、模块、机柜、配线架、成品跳线等）必须为统一品牌。 |  |
|  | 投标人须出具所选品牌制造商对本项目的专项投标授权书,投标人须出具所选品牌制造商对整个布线系统产品至少15年的质量保证文件。 |  |
|  | 所投产品的技术指标必须满足以上技术要求，否则将被视为无效投标。 |  |
| 工作区插座模块要求: | 110接线方式并可提供免卡接式模块； |  |
|  | 90度转角或者180度出线设计 |  |
|  | IDC:簧片接触针部位镀金50μ(inch),连接线径0.5-0.6mm； |  |
|  | 插头插座可重复插拔次数≥750次； |  |
|  | 接点阻抗≤2.5MΩ； |  |
|  | 正常大气压条件下绝缘阻抗≥1000MΩ，1分钟无击穿和飞弧现像。 |  |
|  | 满足TIA/EIA-606-A-2002多色彩定义网络， |  |
|  | 颜色：白色、蓝色、红色、黄色、绿色 |  |
| 工作区面板 | 1.材料：面板材料为优质PC（聚碳酸酯），防尘门材料为PP（聚丙烯） |  |
|  | 2.塑料件阻燃等级：UL 94-V2 |  |
|  | 3.产品特点： |  |
|  | 面板规格为国际标准的86*86mm，外观为圆角造型 |  |
|  | 面板使用优质PC材料，光泽度好，耐冲击，抗老化 |  |
|  | 面板配有固定式透明防尘门，有效防止灰尘进入，防尘门采用PP材料，多次折弯不易断 |  |
|  | 面板装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色，以在工作区通过模块的颜色来区分不同网段 |  |
|  | 面板带有透明标签管理区域，方便端口信息管理 |  |
|  | 面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面 |  |
| 24位配线架要求： | 配线架采用开放式、模块化、端到端网络解决方案， |  |
|  | IDC：簧片整体镀镍，接触部位镀金50μ，接线径0.5-0.6mm，卡接可重复次数>200次 |  |
|  | 支持数据模块和语音模块。 |  |
|  | 多色彩定义网络，前端标示条方便用户对多系统进行管理。 |  |
|  | 支持前端和后端安装和拆卸，后部理线架采用分体组合式结构设计。更加方便安装、维护与扩容。 |  |
|  | 接触电阻（不包括体电阻）：正常大气压条件下接触电阻≤2.5mΩ 绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥1000MΩ |  |
|  | 抗电强度：DC 1000V（AC 700V）1分钟无击穿和飞弧现象 |  |
|  | 寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次 |  |
|  | 面板颜色：黑色,采用隐藏式螺钉设计，安装在机柜中，前部看不到机柜安装螺钉。 |  |
|  | 技术质量标准：ISO/IEC11801 |  |
| 超5类4对UTP电缆 | 材料：电缆外护套采用PVC(聚氯乙烯)，绝缘层采用PE(聚乙烯)，导体采用优质无氧铜 |  |
|  | 执行标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2、YD/T1019 每箱305米 |  |
|  | 电缆外护套采用PVC(聚氯乙烯)，绝缘层采用PE(聚乙烯)，导体采用优质无氧铜 |  |
|  | 电缆的阻燃性能符合YD/T1019规定 |  |
|  | 导体直流电阻≤9.5Ω/100m |  |
|  | 直流电阻不平衡≤2.5% |  |
|  | 绝缘电阻≥5000MΩ·km |  |
|  | 线对对地电容不平衡≤330pF/100m |  |
|  | 特性阻抗：100±15Ω |  |
| 超五类RJ45-RJ45非屏蔽跳线 | 材料：跳线外护套材料为PVC,内部导体为多股软线，线径24AWG |  |
|  | 材料阻燃等级：UL 94-V2 |  |
|  | 跳线具有注塑式尾套，确保电缆和插头的可靠连接 |  |
|  | 簧片为镀金50U'' |  |
|  | 跳线具有灰、红、蓝、黄、绿五种颜色，符合TIA/EIA 606规范要求，可以通过不同颜色区分不同类型网络 |  |
|  | 线缆为超五类多股软线，符合TIA/EIA 568C标准的要求 |  |
|  | 执行标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2、YD/T 926.3 |  |
|  | 采用三叉RJ45插头，确保簧片与导体可靠接触 |  |
|  | 跳线插头具有锁紧装置，，在没有配套钥匙的情况下，避免跳线的随意插拔以保证信息传输的稳定性。 |  |
|  | 传输带宽为100MHz |  |
|  | 接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ； |  |
|  | 绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ； |  |
|  | 抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟 |  |
| 理线架 | 材料：架体为冷轧钢板 |  |
|  | 19英寸设计，占机柜1U空间 |  |
|  | 安装板架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 |  |
|  | 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装 |  |
|  | 理线架架体部分的钢板厚度1.5mm，理线架上盖的厚度是1mm |  |
| 监控部分技术要求 |  |  |
| 高清网络红外半球 | 1/3英寸130万像素CMOS传感器； |  |
|  | 20m～30m有效红外距离； |  |
|  | 2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换； |  |
|  | 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率960p@30fps； |  |
| 高清网络红外一体机 | 1/3英寸130万像素CMOS传感器； |  |
|  | 30～50m有效红外距离； |  |
|  | 2.8～12mm高清手动变焦镜头，ICR双滤切换； |  |
|  | 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率960p@30fps； |  |
|  | 支持USB接口，可选本地存储或USB无线wifi接入(需外接适配器) |  |
| 球机 | 1/3英寸130万像素Progressive CMOS传感器 |  |
|  | 20倍光学变焦 |  |
|  | 精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.05度，在任何速度下图像无抖动 |  |
|  | 水平360°连续旋转，垂直转动角度-15°～90° |  |
|  | 手动水平控制速度：0.05～600°/s，预置位精度0.05° |  |
|  | 支持标准的API开发接口，支持天地SDK、Onvif、CGI接入 |  |
| 高清网络存储 | 64路1080P/720P/4CIF网络摄像机接入，接入带宽256Mbps，转发带宽160Mbps |  |
|  | 16个前置热插拔硬盘接口，单块硬盘最大支持4T，支持硬盘盘组划分，配额管理,自定义录像天数，支持JBOD、RAID0、RAID1、RAID5、RAID10阵列模式 |  |
|  | 配置16块4T硬盘 |  |
|  | 支持2路本地高清视频智能分析，64路前端智能分析处理 |  |
|  | 摄像机即插即用 |  |
|  | 支持全局热备和阵列热备，支持阵列一键配置，支持阵列手动重建和热备盘自动重建 |  |
|  | 支持扩展IPSAN网络存储，支持NTFS文件系统保证大容量移动存储设备备份录像，支持网络摄像机断网补录功能 |  |
|  | 支持IPC分辨率5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |  |
|  | 支持录像倒放功能 |  |
|  | 2个HDMI(非同源)和1个VGA视频输出，显示分辨率最高可达1920×1080 |  |
|  | 2个千兆网口，支持聚合冗余、负载均衡、双IP工作模式，16路报警输入，8路报警输出，支持2个USB3.0+2个USB2.0接口 |  |
|  | 支持接驳Onvif、RTSP标准协议网络前端，回放抓图导出功能，支持IPC信息导入/导出、语音对讲和远程升级等功能，支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能 |  |
|  | 整机采用无线缆设计，提升稳定性 |  |
|  | 协议标准：要求提供国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心及公安部安全防范报警系统产品质量监督检测测试中心机构出具的GB/T28181-2011标准符合性检测报告复印件（加盖厂家公章） |  |
|  | 功能标准：要求提供国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心及公安部安全防范报警系统产品质量监督检测测试中心机构出具测报告复印件（加盖厂家公章） |  |
| 监控管理平台系统 | 硬件：机架式服务器(4核单颗/8gb内存/500g硬盘/Intel 双千兆网卡) |  |
|  | 软件功能： |  |
|  | 授权点位：200个，可通过KEY扩容，可扩容到十万路 |  |
|  | 视频浏览：支持1080P/720P/D1/CIF等多种视频格式图像的客户端远程预览 |  |
|  | WEB服务：可为系统管理、流媒体分发、用户访问、远程监控等应用提供统一WEB访问配置 |  |
|  | 兼容性：兼容主流厂商设备的私有SDK，可实现多品牌设备统一管理应用，可提供完整的二次开发接口。 |  |
|  | 管理功能：可对系统内所有的网络设备进行配置管理，包括视频切换、前端操作、系统设置、报警管理等 |  |
|  | 报警接入：数据查询备份：用户权限管理等 |  |
|  | 控制方式多样：客户端软件、控制键盘、网页浏览器、手机客户端、触控屏客户端 |  |
|  | 协议和标准：符合国标GB/T28181、河南地标DB41、最新Onvif协议 |  |
|  | 客户端画面显示：支持多达36个画面任意组合拆分 |  |
|  | 协议标准： |  |
|  | 1、要求提供国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心及公安部安全防范报警系统产品质量监督检测测试中心机构出具的GB/T28181-2011标准符合性检测报告复印件（加盖厂家公章，要求提供原件复查） |  |
|  | 2、要求提供河南省地方标准DB41/T 759.1—2012检测报告复印件（加盖厂家公章，要求提供原件复查） |  |
|  | 功能标准： |  |
|  | 1、综合管理平台需提供 国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心及公安部安全防范报警系统产品质量监督检测测试中心机构出具的检测报告 |  |
| 数字矩阵 | 解码性能单解码卡6路1080p/14路720p/30路4CIF；整机最大40路1080P解码输出（4M码流） |  |
|  | 解码主机总带宽160M；画面分割：1/4/6/8/9/16； |  |
|  | 本次配备不少于3张解码卡 |  |
|  | 支持ONVIF协议 |  |
|  | 标准SDK开发包，可供第三方开发接入；单解码卡2组HDMI+VGA，每组同源输出； |  |
|  | 单解码卡音频输出2路；支持平台版PUSH流解码上墙 |  |
|  | 支持5MP/3MP/1080P/960P/960H/720P/VGA/4CIF/CIF分辨率解码； |  |
|  | 协议标准：要求提供国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心及公安部安全防范报警系统产品质量监督检测测试中心机构出具的 GB/T28181-2011标准符合性检测报告复印件加盖厂家公章，功能标准需提供国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心及公安部安全防范报警系统产品质量监督检测测试中心机构出具的检测报告 |  |
| 网络部分要求 |  |  |
| IT综合运维管理系统招标要求 | 技术规范 |  |
|  | 基础平台要求 |  |
|  | 出于可靠性和运行效率的考虑，我们要求投标方提供的系统要基于C/S架构开发，同时兼顾到访问的便捷，我们同时要求投标方提供的系统也能够提供B/S的访问方式。 |  |
|  | 我们要求投标方提供的系统应能够支持对用户权限的划分，并且可以根据权限不同，显示/隐藏相应的模块和设备。 |  |
|  | 系统功能要求 |  |
|  | 1. 地址簿管理：投标方提供的系统能提供完整的IP—MAC对照表（自动），提供完整的MAC—设备端口对照表（自动）。支持IP—MAC绑定监视，MAC与设备端口的绑定。能够进行跨地域的IP设备端口定位。 |  |
|  | 2. 基础服务管理：投标方提供的系统应当可以对基础服务进行有效的管理，包括Windows系列操作系统，SQL-Server、Oracle、InforMIX数据库和Weblogic、Domino中间件等进行状态监测； |  |
|  | 3. 真实面板图管理：投标方提供的系统应当支持所有常用设备真实面版图，能在设备面板图上真实、实时地显示设备各端口连接状态。对于某个具体端口，提供与该端口连接的主机名称、相对应的IP地址、MAC物理地址，以及提供端口关断与启用操作。 |  |
|  | 4. 设备性能管理：提供设备内部性能参数的查询，包括设备属性、端口状态、TCP、UDP、CDP、Mac、Arp等信息查询和检索。 |  |
|  | 5. 拓扑图管理：投标方提供的系统应当能自动发现、管理所有支持SNMP协议的网络节点，支持共同体名自动寻找、匹配，自动辩识各生产厂商，支持多种拓扑算法包括针对思科设备的CDP算法，自动的第二层网络拓扑结构发现，自动生成整个网络的物理拓扑结构图，包括设备间的冗余连接、备份连接、均衡负载连接，支持拓扑添加算法，支持滤除无须管理的SNMP网络节点，可以实现自定义线路粗线和颜色，拓扑图可打印，可导出。 |  |
|  | 6. 网络透明化管理：基于网络拓扑结构，投标方提供的系统能展示各类实时网络负载分布、设备连续运行时间、流量分布等多种对管理有价值的信息。投标方提供的系统应当能以不同颜色在拓扑图上实时反映网络节点间链路流量、丢包、错包、带宽、链路的通断和网络端口连接等信息，支持对单条线路流采样间隔、刷新速度选择，应当能对设备间连接进行注释，支持对设备设置中文名称。 |  |
|  | 7. 预制报表：要求投标方提供的软件提供至少20 张的预制报表，包括统计类报表和明细类报表，要求预制报表内置告警统计，故障统计，性能分析、负载分析，流量分析等类型，支持日、周、月、年等时间周期，支持按TopN 条件显示。并且提供智能判断计划停机和故障停机的机制，能够以时间轴的方式直观展示故障和负载时段、次数，提供故障、无故障和计划停机三类时间段。 |  |
|  | 8. 故障管理：投标方提供的系统能监测网络设备的相关参数：连通性，网络带宽，端口状态和流量，丢包率、错包率、ping响应时间、路由表、ip表等信息。投标方提供的系统支持故障管理与故障预警管理，提供SNMP管理失效告警、设备端口流量告警、任意MIB数据点告警、数据库信息监视告警、服务器关键进程监视告警、网络健康状况分析、监视、UPS状态监视、环境温湿度监视、IP-MAC 绑定监视，发现问题可以让问题设备、PC断网；通过设置“阈值”，可以不断监测设备负载（CPU负载/Mem利用率）是否超标、线路流量是否正常、端口是否有持续的错包等现象。 |  |
|  | 9. 提供 IP Accounting 功能进行流量管理：通过截获IP Accounting数据流，捕捉到跨IP网段的数据实时流动情况，如：数据源、建立数据筛选规则、数据流分析、历史记录查看等。实现对原始数据按时段、数据帧大小、源/目的地址等进行数据滤取、分析，按流量进行TOPN排序，按表格方式或图形方式查询；支持对筛选后的数据进行历史记录及告警设置，并可以按照特定的规则进行分析；支持捕捉跨 IP网段的扫描、攻击行为，捕捉跨 IP网段的病毒扩散源头。 |  |
|  | 10. 事件管理：投标方提供的系统支持通过多种方式将警报及时发送相关人员，能支持以下方式的告警输出：电调专用FTP告警、短消息网关、实时语音合成、打印机告警、EMAIL通知、SYSLOG通知、消息框告警、拓扑图标指示等，并可以灵活调用第三方程序，与之联动。能够灵活的设计告警的策略和告警的时间计划。 |  |
|  | 11. 远程管理：投标方提供的系统应该提供远程管理网络的能力，通过提供远程管理的功能，实现与本地管理完全一样的操作和功能（在远程管理端支持语音合成告警），确保在任何可以跟网络管理服务器连通的地方进行整个网络的监管，每个用户具有各自独立的拓扑图，互不影响。 |  |
|  | 12. 安全管理：系统提供用户访问权限的划分，能够设置用户管理网络的设备的数量及操作权限，可以根据设备的重要程度将被管设备分为不同的组，通过设置权限，每个管理员只需看见他所关心的设备。 |  |
|  | 13. 日志管理：提供完备的操作日志管理、故障日志管理，支持按不同时段、不同对象查寻日志，支持日志打印输出、报表输出。 |  |
|  | 14. 获得远程支持的能力：投标方提供的系统应当提供远程支持功能，并且该功能应该由我方发起或中断，以便在需要时随时帮助我方解决问题。 |  |
|  | 节点数量 平台节点数：50节点 远程控制台个数：1个 |  |
|  | 软件厂商资格要求 |  |
|  | 1. 软件企业认证证书；计算机著作权证书；CMMI 3认证证书； |  |
|  | 2.ITSS信息技术服务标准成员单位证明 |  |
|  | 3. 考虑信息安全、系统兼容性，厂商必须是网络设备厂商之外的第三方产品，要求软件厂商为国内独资企业（非外资或合资企业）； |  |
|  | 4. 生产厂商近两年内有3个以上超过100万的项目，并提供准确可靠的联系人、电话、合同复印件 |  |
|  | 5. 提供对本项目的原厂授权。 |  |
|  | 6. 为确保售后服务，厂家必须在河南有驻地机构（分公司或者办事处） |  |
| 外网Web应用网关 | 产品外观 | 1U千兆硬件 |
|  | 物理尺寸 | 440(W)×300(D)×44(H)(mm） |
|  | 标配接口 | 1000BASE-T*4,RS232*1 |
|  | HTTP请求/秒 | 5000 |
|  | TCP并发连接 | 300000 |
|  | 单接口吞吐量(Mbps) | 600 |
|  | 整机吞吐量(Gbps) | 2 |
|  | 网络接入 | 支持无IP、路由、透明、单臂及混合等多种部署模式，适用于各种复杂的网络环境 |
|  |  | 支持链路聚合，提升链路带宽和可靠性 |
|  |  | 支持策略路由，能支持多条链路接入防护 |
|  |  | 支持VLAN,可在TRUNK链路上提供安全防护 |
|  |  | 具有自动学习引擎，能自动对双向的HTTP流量进行智能分析，并能自动学习到后台WEB服务器及WEB站点（附厂商截图证明） |
|  | 分布式集群 | 支持分布式多引擎部署模式，各引擎可独立部署于多台硬件平台流水化作业，提高处理能力 |
|  |  | 支持集群的工作模式，不需要第三方产品即可支持三台及以上集群工作，以满足大型应用系统的高性能扩展需求（附厂商截图证明） |
|  | 协议防护 | 能够对HTTP协议流进行协议规范检查，防止违规协议流进入服务器进行探测与攻击 |
|  |  | 能够对URI，表单参数进行Unicode、URLEncoded等格式的解码，防止通过编码逃避检测 |
|  |  | 支持解密HTTPS流量，防止恶意请求通过HTTPS加密通道绕过安全检查 |
|  | 防探测 | 能够阻断攻击探测，防止对WEB应用和服务器等信息的恶意获取和特征收集 |
|  |  | ☆支持WEB诱捕模块，能吸引攻击者的注意力，降低应用系统被攻击的风险，同时能记录攻击者IP和攻击手段（附厂商截图证明） |
|  | 防信息泄露 | 能够屏蔽HTTP错误信息，防止返回错误信息暴露服务器版本等指纹信息 |
|  |  | 能对HTTP请求和响应头字段进行添加、删除和替换，防止应用平台敏感信息暴露（附厂商截图证明） |
|  | 防攻击 | 能够阻止SQL注入、跨站脚本、目录泄漏、目录遍历、COOKIE假冒、认证逃避、命令行注入等常见攻击行为 |
|  |  | ☆采用虚拟补丁技术，为应用漏洞及时“封堵”潜在威胁，防范0-day攻击 |
|  |  | 采用人机识别技术，精确识别浏览器访问行为与爬虫、扫描器、暴力破解等工具行为，防范自动化探测与攻击（附厂商截图证明） |
|  | 防恶意上传 | ☆文件上传审计，能够记录通过HTTP进行的文件上传行为 |
|  |  | 上传文件内容检查，能防止通过HTTP上传asp/jsp/php/CGI等WEB后门 |
|  |  | ☆基于内容分析的上传文件类型检测，防止通过更改文件扩展名绕过上传安全限制 |
|  | 防后门 | ☆智能后门检测技术，防止攻击者利用已有asp/jsp/php/CGI等WEB后门 |
|  | 防篡改 | 能实时检测页面是否被篡改，支持数字水印、相似度、内容取样等多种算法 |
|  |  | 动态防篡改功能，支持对动态页面的防篡改，有效防止对后台数据库的篡改行为 |
|  |  | 检测到篡改发生后，支持发送镜像内容，阻断或者页面重定向等响应动作 |
|  |  | 具有可选的篡改恢复软件模块，可以实时恢复被篡改的页面 |
|  | 防盗链 | 提供网页防盗链功能，防止WEB资源被盗用 |
|  | 防应用DOS/DDOS | 应用和URL级别并发请求和最大连接限制，防范http get flood/http cc等攻击（附厂商截图证明） |
|  |  | 智能识别自动化工具请求行为，防范大规模的自动Dos/Ddos攻击 |
|  | 智能响应与告警 | 检测到攻击时，能选择阻断当前请求或阻断攻击者的IP，并通过控制台、Mail、短信等多种方法进行告警 |
|  | 漏洞检测 | 支持WEB扫描模块，提供SQL注入、跨站脚本（XSS）、XML/XPATH注入等漏洞的扫描与分析 |
|  | 应用加速 | 能对Web应用数据进行实时智能压缩，改善终端用户性能，提高带宽利用率 |
|  |  | 提供对静态应用内容高速缓存，显著减少服务器负载 |
|  |  | 具有连接保持功能，双向TCP连接池和高效复用算法优化服务器连接，改善服务器性能提高响应速度 |
|  |  | SSL卸载，替代服务器HTTPS，大幅降低服务器用于SSL协商和加密的资源消耗 |
|  | 应用控制 | 提供基于URL级别的流量管理，可以针对不同的URL应用提供不同的优先级服务（附厂商截图证明） |
|  |  | 提供基于URL级别的时域控制，能根据访问者的IP/地域、访问目标URL与时间等条件进行访问控制（附厂商截图证明） |
|  |  | 提供基于URL级别的身份认证，采用SSL+CA的认证模式对网站关键页面进行二次认证功能（附厂商截图证明） |
|  |  | 支持数字证书认证模块，可以颁发X.509格式服务器、客户端证书（附厂商截图证明） |
|  |  | 采用应用建模技术，针对访问者、管理员、搜索采集、攻击等不同角色应用流量进行建模智能分析，提升访问性能，筛选异常行为 |
|  | 应用均衡 | 支持应用负载均衡模块，支持平均分发，压力分发，请求分发，请求参数分发等算法 |
|  |  | ☆应用均衡支持检测后台服务器存活，根据服务器状态动态调整或重新分发HTTP请求 |
|  |  | ☆支持基于IP、Session、Cookie的应用均衡会话保持（附厂商截图证明） |
|  |  | 支持WEB请求排队，防止因为请求浪涌导致服务器异常 |
|  | 安全审计 | ☆对所有安全事件均进行详细记录，并提供每一个导致安全事件的请求具体内容 |
|  |  | 可对安全事件基于时间、严重程度、事件类型、关键字、防护应用、攻击来源、事件次数等条件进行组合查询 |
|  | 安全分析 | 能够对攻击来源、攻击地域分布、事件类型、尝试入侵的URL入口等指标进行统计分析，提供多维报表（附厂商截图证明） |
|  |  | 可基于日、周、月详细查看不同时间单元内的攻击次数、攻击网页数 |
|  | 访问分析 | ☆能够对访问来源、数据、时间、处理结果形成列表，提供多种基于行为的审计报表 |
|  |  | 能够对用户使用的客户端进行分析，了解用户访问应用系统使用的客户端情况 |
|  |  | 能够对所搜网站使用的搜索引擎和关键字进行分析，并对搜索引擎和关键字的使用情况进行排名 |
|  | 仪表盘 | 对安全事件按事件类型、威胁等级提供最近一小时、一天、一周的实时数量统计和图表 |
|  |  | 对活动连接/每秒连接/每秒请求提供小时、日、周、月的实时统计和趋势图 |
|  |  | 对CPU/内存/负载/网络/温度提供小时、日、周、月的实时统计和趋势图 |
|  |  | 针对每个应用提供连接数、请求数、请求及响应流量、最近访问量的指标，准确呈现应用访问实时情况（附厂商截图证明） |
|  | 防火墙 | 具有状态监测防火墙，支持基于五元组的访问控制 |
|  |  | 具有端口映射功能，支持SNAT、DNAT和PNAT |
|  |  | 具有MAC地址绑定，防止ARP假冒与攻击 |
|  | 防DoS攻击 | 具有抗DoS攻击功能，能够防御常见的网络层ICMP/UDP/TCP Flood等DoS攻击 |
|  | 故障旁路 | 支持软件BYPASS功能，当产品出现故障或用户有特殊需要时能停止防护而不中断正常应用 |
|  |  | 支持硬件BYPASS功能，当硬件故障或者系统掉电时，防止网络和应用出现中断 |
|  | 热备 | 支持双机热备工作模式，可在热备设备间进行配置同步，减少配置工作量 |
|  | 管理界面 | 产品管理图形界面（GUI）以及产品文档均为中文 |
|  | 安全性 | 以SSL加密的WEB图形化界面进行设备管理，并可通过专用管理接口进行管理 |
|  |  | 支持多级管理角色，每个管理角色赋予不同的管理权限，使管理、操作、审计分离 |
|  |  | 能指定管理员远程管理允许登录的IP或网段,可以限制管理员登录失败次数，并能锁定恶意登录者的IP |
|  | 集中管理 | 支持设备通过FTP方式对外保存长期访问和安全事件日志 |
|  |  | 支持设备通过SYSLOG方式对外提供实时安全事件 |
|  |  | 支持SNMP，能接受专用的管理系统的集中管理 |
|  | 产品资质 | 国家版权局《计算机软件著作权登记证书》 |
|  |  | 公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
|  |  | 国家保密局《涉密信息系统产品检测证书》 |
|  |  | 中国信息安全认证中心《产品信息安全认证证书》 |
|  |  | 解放军信息安全测评认证中心《军用信息安全产品认证证书》 |
|  | 产品入围 | 产品厂商入围WEB应用防火墙国家标准制定单位（附证明材料） |
|  |  | 入围《河南省保密技术防范设备（产品）管理目录》（WEB应用综合防护类） |
|  | 原厂服务 | ☆提供原厂服务承诺函原件及本次项目的授权函原件 |
|  |  | ☆本次投标产品由原厂商提供技术支持服务（包含软件更新服务、产品保修服务、远程支持服务及原厂产品技术培训），服务期限三年，原厂商提供免费安装服务 |
| 内网防火墙 | 硬件平台架构 | 硬件平台采用非X86架构，MIPS多核架构，每核都有数据处理（提供产品界面截图） |
|  | 接口数量和类型 | 至少配置≥8个千兆电口+2个千兆Combo（全三层接口），且可以同时使用（提供产品界面截图） |
|  | 电源 | 必须采用内置交流电源（官网说明） |
|  | USB接口 | 可以支持U盘、USB 3G上网卡；（官网说明） |
|  | 安全功能 | 支持防火墙、IPSec VPN、能够抵御各种DoS攻击和DDoS攻击； |
|  | 防火墙吞吐量 | 整机吞吐量≥1Gbps； |
|  | 最大并发连接数 | 最大并发连接数≥40万条； |
|  | 每秒新建连接数 | 每秒新建连接数≥6000条； |
|  | 其它要求 | 采用RJ45配置接口、设备可以上机架(提供官网说明) |
|  | 状态检测 | 能够基于源IP地址、源端口、目的IP地址、目的端口、协议类型、方向、时间等多个元素进行访问控制； |
|  |  | 支持状态检测和深度报文检测； |
|  | 网络地址转换（NAT） | 支持完善的网络地址转换功能，包括源IP地址转换、目的IP地址转换、端口地址转换、静态IP地址转换、IP地址池转换等； |
|  |  | 支持FTP、H.323、SIP等各种应用协议； |
|  | 路由协议 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF； |
|  | 链路聚合 | 透明、路由模式下支持将多条链路带宽进行捆绑，支持聚合接口； |
|  | 3G接入 | 支持3G Modem，实现3G接入，作为有线链路快速备份；（提供功能界面截图） |
|  | 应用协议识别 | 支持应用特征库在线升级 |
|  |  | 支持1200种以上的应用协议及子协议 |
|  |  | 支持移动互联网特征库 |
|  | 应用控制策略 | 支持阻断、限流、告警、输出报表等功能 |
|  |  | 支持基于链路、区域、源/目的IP、IP组、时间、应用等综合任意组合进行控制 |
|  | URL过滤 | 支持URL的在线升级 |
|  |  | 本地支持60个URL分类 |
|  |  | 可广泛识别恶意网站、违法网站 |
|  | 行为分析与审计 | 用户可随意设置关键字库用来匹配识别各种途径外发信息中的文字信息 |
|  |  | 支持SMTP/POP3邮件信息审计，包括记录发件人、收件人、抄送人、主题、时间等 |
|  |  | 支持WEBmail邮件审计，包括记录发件人、收件人、抄送人、主题、时间等 |
|  |  | 可针对论坛发帖审计，记录发帖的标题，正文，并可根据设定的关键字库进行发帖内容的阻断 |
|  |  | 可针对搜索引擎，记录搜索关键字信息，并根据关键字阻断搜索 |
|  |  | 可以对FTP上传、下载文件进行记录 |
|  | 流量分析 | 支持连续自动识别及自动分类基于7层网络流量 |
|  |  | 支持实时和历史监控各链路上行/下行流量，带宽，在线用户数，TOP N用户/应用深度流量分析 |
|  |  | 能够查看指定时间段内、指定用户/用户组/应用/应用组的带宽、流量、连接数 |
|  |  | 支持应用、用户查看的深度查看，可查看源/目的地址，协议类型、端口号、并将应用与用户深度关联 |
|  |  | 流量信息支持区域图/柱状图/饼状图/曲线图等多视图展现和导出 |
|  | 流量管理 | 支持用户+应用+时间的方式进行QoS管理，可以针对所选用户整体进行QoS管理，支持QoS嵌套（提供产品界面截图） |
|  |  | 支持每IP/用户限速，支持IP限速与应用限速嵌套（提供产品界面截图） |
|  |  | 支持4级层次化QoS（提供产品界面截图） |
|  |  | 支持用户（用户组）+应用（应用组）+时间等条件的组合进行带宽管理（提供产品界面截图） |
|  | 负载均衡 | 支持链路负载均衡，支持电信、联通本地地址库（提供产品界面截图） |
|  | 入侵防御 | 内置IPS特征库，特征规则数量超过3000条（提供产品界面截图） |
|  |  | 软件默认支持入侵防御功能，不需要加载授权许可； |
|  |  | 支持入侵检测特征库的离线在线升级。 |
|  |  | 攻击事件需要有在线官网的描述说明；（提供产品界面截图） |
|  |  | 提供默认的事件集模版，支持事件集增加与克隆复制； |
|  |  | 支持自定义规则，自定义事件集； |
|  | 防病毒 | 支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀（提供产品界面截图） |
|  |  | 查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒 |
|  |  | 支持300万余种病毒的查杀，病毒库定期与及时更新 |
|  |  | 支持ZIP/ARJ/CAB/RAR/GZIP/BZIP2等压缩文件的病毒查杀 |
|  |  | 支持最大20层压缩文件查杀，TAR等多种打包文件的病毒查杀（提供产品界面截图） |
|  |  | 软件默认支持入侵防御功能，不需要加载授权许可； |
|  |  | 支持入侵检测特征库的离线在线升级。 |
|  | WEB Potal认证 | 支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证 |
|  | 双机热备 | 支持双机热备及会话同步；支持非对称路由处理技术，系统升级时不中断业务 |
|  | 配置管理 | 支持中文Web界面管理及命令行管理，支持基于SSL协议的远程安全管理 |
|  | 日志统计 | 支持NAT日志记录 |
|  |  | 等进行统计分析排序，并自动输出图形报表 |
|  |  | 需提供专用的日志审计系统软件 |
|  | 产品资质 | 具有中华人民共和国公安部颁发的防火墙《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
|  |  | 具有中华人民共和国公安部颁发的网络通讯安全审计《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
|  |  | 具有中华中华人民共和国工业与信息化部颁发的《电信设备进网许可证》 |
|  |  | 具有国家版权局颁发的上网行为管理网关《计算机软件著作权登记证书》 |
|  |  | 配套日志软件具有国家版权局颁发的集中管理与数据分析的《计算机软件著作权登记证书》 |
|  |  | 与国产第三方病毒厂商授权合作资质 |
|  | 厂家资质 | 能够提供证明生产厂商具备10年以上商用密码产品生产能力的技术鉴定证书（以首次获取国家密码办认证为准）；《三级保密资格单位证书》；《商用密码产品生产定点单位证书》； |
|  |  | 《商用密码产品销售许可证》; |
|  | 其他要求 | 要求与交换机同一品牌 |
| 核心交换机 | 转发性能 | 交换容量≥360Gbps；包转发率≥210Mpps； |
|  | 端口密度 | 具备24个千兆光接口；10个千兆电接口 |
|  | 扩展性 | 要求投标产品具备万兆扩展能力，扩展槽≥2 |
|  | 电源要求 | 提供模块化内置双电源接入插槽，满足双交流电源或双直流电源部署 |
|  | 万兆端口 | 扩展槽位上满足≥4个10GSFP+扩展接口能力； |
|  | 二层功能 | MAC地址表≥32k； |
|  |  | 支持的最大VLAN数量≥4K； |
|  |  | 支持端口的负载均衡、支持LACP； |
|  |  | 支持802.1Q、 PVLAN 、802.3ad、802.3x 、802.1D 、 802.1P 、802.1W 、802.1s，支持GVRP； |
|  |  | 支持STP/RSTP/MSTP； |
|  |  | 支持广播、组播、未知单播风暴抑制； |
|  | 配置口类型 | 要求支持用RJ45和micro usb对设备进行配置 |
|  | 三层功能 | 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF、BGP4等路由协议、策略路由；主机路由表≥8K；支持IGMP v1/v2/v3、支持PIM-SM/DM/SSM、支持MBGP4+； |
|  | 安全功能 | 支持IP+MAC+端口的绑定，支持IEEE 802.1X系列认证； |
|  |  | 支持标准ACL和扩展ACL、基于时间域的ACL、VACL、IPv6 ACL； |
|  | 产品资质 | 投标产品提供工信部入网证，要求投标产品型号与入网证型号一致 |
|  |  | 《三级保密资格单位证书》；《商用密码产品生产定点单位证书》；《商用密码产品销售许可证》 |
|  | 其他要求 | 要求交换机同一品牌 |
| 48口接入交换机 | 转发性能 | 交换容量≥50G；包转发率≥17M； |
|  | 端口密度 | 48个10/100M电接口，2个10/100/1000M电/SFP光复用接口和2个10/100/1000M SFP光接口 |
|  | 二层功能 | MAC地址表≥32k； |
|  |  | 支持的最大VLAN数量≥4K； |
|  |  | 支持本地端口镜像； |
|  |  | 支持802.1Q、 PVLAN 、802.3ad、802.3x 、802.1D 、 802.1P 、802.1W 、802.1s，支持GVRP； |
|  |  | 支持STP/RSTP/MSTP； |
|  |  | 支持广播、组播、未知单播风暴抑制； |
|  | 三层功能 | 支持三层接口； |
|  |  | 支持默认路由、静态路由； |
|  | 安全功能 | 支持IP+MAC+端口的绑定，支持IEEE 802.1X系列认证； |
|  |  | 支持标准ACL和扩展ACL、基于时间域的ACL、VACL、IPv6 ACL； |
|  | 产品资质 | 投标产品提供工信部入网证，要求投标产品型号与入网证型号一致 |
|  | 其他要求 要求交换机同一品牌 |  |
| 24口接入交换机 | 转发性能 | 交换容量≥50G；包转发率≥12M； |
|  | 端口密度 | 24个10/100M电接口，2个10/100/1000M电/SFP光复用接口和2个10/100/1000M SFP光接口 |
|  | 二层功能 | MAC地址表≥32k； |
|  |  | 支持的最大VLAN数量≥4K； |
|  |  | 支持本地端口镜像； |
|  |  | 支持802.1Q、 PVLAN 、802.3ad、802.3x 、802.1D 、 802.1P 、802.1W 、802.1s，支持GVRP； |
|  |  | 支持STP/RSTP/MSTP； |
|  |  | 支持广播、组播、未知单播风暴抑制； |
|  | 三层功能 | 支持三层接口； |
|  |  | 支持默认路由、静态路由； |
|  | 安全功能 | 支持IP+MAC+端口的绑定，支持IEEE 802.1X系列认证； |
|  |  | 支持标准ACL和扩展ACL、基于时间域的ACL、VACL、IPv6 ACL； |
|  | 产品资质 | 投标产品提供工信部入网证，要求投标产品型号与入网证型号一致 |
|  | 其他要求 要求交换机同一品牌 |  |
| 监控交换机 | 端口密度 | 具备24个千兆电接口，2个千兆combo接口； |
|  | 管理 | 支持web管理， |
|  | 功耗 | 不高于20w,无风扇静音设计 |
|  | 绿色环保 | 支持IEEE 802.3az（Energy Efficient Ethernet）端口节能标准，能够动态调节设备端口功耗 |
|  |  | 交换机将自动侦测端口状态，如果某端口空闲，绿色交换机将使该端口自动转为“睡眠模式”，从而降低端口的能源消耗。 |
|  | 优先级队列（QoS） | 支持IEEE 802.1p优先级，支持SP及WRR队列调度，支持每端口4个优先级队 |
|  | 地址学习 | 支持地址自动学习、自动老化 |
|  | 端口自适应 | MDI/MDI-X自动翻转，即自适应交叉网线、直通网线 |
|  | 交换容量 | 48Gbps |
|  | 转发性能 | 36Mpps |
|  | MAC | 8K |
|  | 其他要求 要求交换机同一品牌 |  |
| 机房部分技术要求 |  |  |
| 天花板 | 铝制微孔天花板，吸音、防尘 600*600*0.8MM，安装前做防尘处理 |  |
| 地板 | 全钢防静电地板 陶瓷面材 600*600*40MM 安装前做防尘处理 |  |
| 墙面 | 使用环保漆，上漆 |  |
| 等电位 | 铜排 30*3mm |  |
|  | 铜带 40*0.3mm |  |
| 防雷 | 五线三相 三级防雷 |  |
| 防火门 | 具备甲级防火能力 |  |
| 电线 | 软电缆20MM 国标线材 |  |
|  | 软电缆6MM 国标线材 |  |

| 设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
|  | 一、监控前端设备 |  |  |
| 1 | 130万像素高清网络红外半球 | 台 | 105 |
| 2 | 130万CMOS高清网络红外一体机 | 台 | 8 |
| 3 | 电梯专用摄像头 | 台 | 3 |
| 4 | 球机 | 台 | 4 |
| 4 | 摄像机电源 | 台 | 120 |
| 5 | 摄像机支架 | 台 | 8 |
|  | 二、监控中心端设备 |  |  |
| 1 | 网络存储 | 台 | 2 |
| 2 | 总控管理服务器 | 台 | 1 |
| 3 | 管理电脑 | 台 | 2 |
| 4 | 数字矩阵 | 套 | 1 |
| 5 | 标准全高服务器机柜 | 台 | 1 |
| 6 | 操作台及桌椅 | 套 | 1 |
| 7 | 电视墙 | 套 | 1 |
| 8 | 监视屏32寸 | 台 | 4 |
| 9 | 监视屏55寸 | 台 | 1 |
| 10 | 传输网线 | 箱 | 30 |
| 11 | 辅料 | 批 | 1 |
| 三、机房装修 |  |  |  |
| 1 | 地板 | m2 | 60 |
| 2 | 台阶 | 组 | 1 |
| 3 | 防尘 | m2 | 60 |
| 4 | 吊顶 | m2 | 60 |
| 5 | 室内墙壁刷漆 | m2 | 180 |
| 6 | 脚踢线 | m | 40 |
| 7 | 玻璃隔断 | m2 | 15 |
| 8 | 消防门 | m2 | 1 |
| 9 | UPS电池散力架 | 套 | 1 |
| 10 | 辅材 | 项 | 1 |
| 11 | 软电缆20MM | 米 | 30 |
| 12 | 软电缆6MM | 米 | 200 |
| 13 | 电缆接地 | 项 | 1 |
| 14 | 接地铜排 | 米 | 170 |
| 15 | 接地等位连接 | 项 | 1 |
| 16 | 避雷器（三级） | 个 | 1 |
| 17 | 配电柜 | 套 | 1 |
| 18 | 空调 | 台 | 1 |
|  | 四、综合布线系统 |  |  |
| 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | F系列单口面板 | 只 | 322 |
| 2 | F系列双口面板 | 只 | 350 |
| 3 | 超五类RJ45插座模块 | 只 | 700 |
| 4 | TV插口 | 个 | 60 |
| 5 | RJ11电话模块 | 只 | 322 |
|  | 水平工作子系统 |  |  |
| 1 | 超五类4对UTP电缆 | 箱 | 150 |
| 2 | 3类1对UTP电缆 | 箱 | 80 |
| 3 | 闭路电视主线 | 米 | 100 |
| 4 | 闭路电视子线 | 米 | 500 |
| 5 | 闭路电视干线放大器 | 台 | 1 |
| 6 | 桥架300*100 | 米 | 1000 |
|  | 设备管理子系统 |  |  |
| 1 | 超五类RJ45-RJ45跳线（2米） | 根 | 200 |
| 2 | 超五类24位RJ45插座（1U) | 件 | 30 |
| 3 | 理线架（1U) | 件 | 40 |
| 4 | 110式100回线高频接线模块盘(配线架套件,1U) | 件 | 18 |
| 5 | (12/24芯)抽屉式光纤分线盒 | 个 | 9 |
| 6 | ST光纤适配器 | 只 | 108 |
| 7 | ST/PC-LC/PC双芯单模光纤跳线(2米) | 根 | 18 |
| 8 | ST/PC单芯单模光纤尾纤(1米) | 条 | 18 |
| 9 | H5系列19″机柜(20U) | 台 | 9 |
| 10 | H5系列19″机柜(42U) | 台 | 1 |
|  | 垂直子系统 |  |  |
| 1 | 12芯单模G652室内布线光缆 | 米 | 1000 |
| 2 | 25对三类大对数电缆 | 米 | 1000 |
|  | 五、网络设备 |  |  |
| 1 | web应用防护 | 台 | 1 |
| 2 | 内网出口防火墙 | 台 | 1 |
| 3 | 内网、外网、监控网络核心交换机 | 台 | 3 |
| 4 | 48口接入交换机 | 台 | 9 |
| 5 | 24口接入交换机 | 台 | 9 |
| 6 | 24口监控接入交换机 | 台 | 6 |
| 7 | 1310千兆光纤模块 | 个 | 48 |
| 8 | 网络运维管理系统 | 套 | 1 |