温县公共资源交易平台采购项目询价公告 中科高盛咨询集团有限公司受温县公共资源交易中心委托，就温县公共资源交易平台采购项目以询价方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加。 一、采购项目名称：温县公共资源交易平台采购项目 二、项目编号：温交易[2016]198-1号 三、采购项目简要说明： 1、采购内容：监控交换机、网络监听拼接大屏、控制键盘、解码器等。 2、预算金额： 415100.00元（大写：肆拾壹万伍仟壹佰圆整） 3、报价单格式如下： 询价报价单 项目名称： 项目编号：温交易[2016]198-1号 序号; 货物名称; 品牌型号; 数量; 单价; 总价; 备注. …. 投标总价（小写）：. 投标总价（大写）：. 注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容。 2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应性文件处理。 3、所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。投标价格包括所有招标范围内的费用（均为含税价）； 单位名称：（公章） 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章） 年 月 日 4.主要货物清单及技术要求 序号; 设备名称; 参 数; 单位; 数量; 单价; 合计; 备注. 1; 网络监听拼接大屏; 46寸LCD显示单元 ★规格：LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，亮度达到520cd/㎡，对比度达到6000:1；物理拼缝≤5.3mm。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1;输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2。 LCD拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏、漫游显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。 LCD显示单元采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善★LCD显示单元可选配内置解码引擎，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC取流解码显示；支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/9/16分屏显示；支持H264、MJPEG、MPEG4解码显示 . 提供3C认证。 LCD可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源 LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件 ★提供加盖厂商公章.营业执照需在有效期内且有效营业范围内，必须项; 台; 9; 含线材、支架等. 2; 控制键盘; 网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式，4维摇杆控制，7 英寸800*480 的触摸式液晶屏，音频输入/输出口，1个USB接口，1路1080P，兼容公司各行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备。; 台; 1. 3; 解码器; ★需支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式 PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式 ★H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码 ★最少支持16路1080P及以下分辨率同时实时解码 多元化的解码控制模式 ★主动解码和被动解码两种解码模式； ★开窗、窗口漫游功能 远程录像文件的解码输出； 直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙； 使用RTSP URL方式从编码设备取流解码； 透明通道传输，可远程控制DVR或DVS上连接的云台； 音频矩阵，可任意指定解码音频输出口； PC机视频信号上墙 ★ONVIF标准协议接入设备； RTP\RTSP协议进行设备预览； 平台以SDK方式集成设备。 ★GB28181协议接入设备 WEB方式访问、配置和管理； 远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 远程获取系统运行状态、系统日志； 远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 ★（注：提供公安部型式检测报告并加盖生产厂家公章，其中加★号项为必须满足项） 营业执照需在有效期内且有效营业范围内，必须项; 台; 1. 4; 拾音器; 采用进口高保真低噪音处理芯片和专用的咪头。; 台; 14. 自动增益控制电路，语音纯正清晰，噪声更小。. 运用编解码技术，有效消除干扰和回音。. 独特设计的“电子噪声动态闭环抑制电路” 能彻底消除“嘶嘶”电子噪音，实现完美收音。价格低，性价比高。. 适合大规模安装。监听范围10-100平方米。. 电压：线性电源（变压器）直流9-12V 耗电电流：20MA. 频率范围：100-100KHZ 输出阻抗：600欧姆非平衡. 连线方式：红（电源正）黑（公共地）白（音频正）. 适用与海康、大华、汉邦等录像机. 5; 核心交换机; 整机性能 固化端口：≥24个10/100/1000Mbps自适应电口，≥4个1000Mbps SFP光口，最大可用端口≥28个; 台; 1; 电子评标组网管理. 考虑到设备的节能环保，要求采用无风扇静音设计. 配置及日志存储等简化维护和管理，配置USB端口>=1个. 交换容量≥208Gbps；包转发率≥51Mpps；. 基本功能 支持RIP、OSPFv2，保留指标测试权利. 支持STP、RSTP、MSTP，MSTP实例数≥64，并保留指标测试权利 支持链路聚合组数≥32组，并保留指标测试权利. 支持4K个802.1Q VLAN，支持QinQ. 支持Super VLAN、Guest VLAN、Share VLAN、Protocol VLAN、Private VLAN，保留指标测试权利。支持IGMP v1/v2，保留指标测试权利。. 支持SP、WRR 、SP+WRR、DRR、SP+DRR等多种QoS队列，保留指标测试权利。支持DHCP Server、DHCP/BOOTP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping，保留指标测试权利。. 支持ACL功能：标准IP ACL、扩展IP ACL（基于IP地址、TCP/UDP端口号的硬件ACL）、MAC扩展ACL、专家级ACL （可同时基于VLAN号、以太网类型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型等灵活组合的硬件ACL），保留指标测试权利。. 支持可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。. 安全特性 支持802.1X和WEB认证计费功能，交换机端口能同时开启以上两项功能，互不冲突和制约。. 支持抗攻击，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性。支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。. 支持端口配置IP地址过滤，ACL等，支持DHCP下的IP+MAC+端口的自动绑定；支持源IP地址防欺骗功能，支持防非法组播源功能。. 支持DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP扫描攻击，支持DOS protection抗攻击功能等。支持QoS配置，实现端口限速功能，且在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能下能正常使用，。. 管理功能支持SNMPv1/v2c/、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP 要求所投网络品牌为同一品牌，以方便管理. 6; 存储服务器; 规格 19英寸工业标准2U机架式服务器 芯片组：Intel C610芯片组; 台; 1. 处理器 2颗Intel Xeon E5-2609 v3（6核/1.9GHz/15M缓存）. 内存 2条4GB RDIMM ECC 2133 DDR4 内存，≥16条扩展插槽，≥512GB内存扩展 硬盘 3块1TB 7.2K 热插拔3.5寸SATA硬盘,最大支持8*3.5寸硬盘扩展 RAID功能 RAID500阵列卡, 支持SATA/SAS RAID 0/1/5 配件 DVD-RW光驱，USB键盘鼠标，机架安装滑动导轨. 电源 1+1冗余750W钛金电源. 网卡 ≥标配2个千兆以太网控制器，1个独享的管理端口. I/O扩展 扩展槽最多支持≥6个PCIe 3.0接口, 5个USB接口，1个串口,2个VGA接口 ★冷却系统 支持3+1冗余热插拔系统风扇. 服务器管理 标配千台以上服务器节点的管理授权，IPMI 2.0，B/S架构，支持管理本地和远程的服务器，可实现服务器故障报警、批量的系统资源管理以及系统性能监控等功能；被管理的服务器无需安装代理软件；鼠标所到之处显示提示信息；跟踪服务器硬件配置变化；远程服务器控制及电源管理，并从控制台远程监控系统ID状态；高级功能：支持实现远程的iKVM管理和光驱、软驱的重定向功能. 厂商认证 原厂商获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书,厂商售后服务体系通过CCCS钻石五星级认证，原厂商具备《信息安全服务资质》安全工程一级。. 服务 原厂商3年保修，原厂上架安装或系统安装服务，原厂3年故障硬盘免回收服务，原厂硬盘数据丢失拯救服务；为保证设备的可靠性服务，要求提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件. 7; 服务器工作站; 处理器 Intel i5-6600四核处理器，主频≥3.3GHz，缓存≥6M; 台; 1. 芯片组 Intel C236及以上 内存 8G DDR4 2133MHz ECC内存*2，最大可支持64G内存 硬盘 1TB 7200rpm SATA3硬盘，最大可支持4个3.5"硬盘槽位；提供M.2硬盘槽位，并支持NVMe SSD硬盘；. 显示器 23寸液晶显示器 显卡 NVIDIA Quadro K620专业显卡（1G显存） 光驱 DVD光驱 网卡 集成千兆网卡. 接口 ≧ 8个USB（6个USB 3.0）接口，串口，前置麦克风/音频接口、后置音频接口，提供VGA+2*DP视频接口 ，配置9合1读卡器，可选多功能扩展模块（支持多合一读卡器（29合1） 、IEEE1394接口、eSATA接口）；PCI槽位 配置2个PCIe Gen3.0x16、1个PCIe Gen 3.0x4（16长度）、2个PCIe Gen2.0x1；电源 250W 机箱 塔式标准机箱，内嵌式把手设计，易于搬运 后面板挂锁环：防止机器内关键部件被拆除；线锁插槽：防止机器被整机搬迁；认证3C认证、EPEAT GLOD、Energy Star、GREENGUARD认证，服务 提供三年部件及人工服务，原厂400/800技术支持，可通过网络、电话、邮件等方式提供软硬件技术支持；. 8; 线材; 六类非屏蔽双绞线; 箱; 3. 9; 机柜; 标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准.; 台; 2. 特点:高密度平板六角网孔前后门，一揽子解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求;前后为圆形通风孔的上下框;外观设计（专利）高贵典雅，工艺精湛，尺寸精密，极富时代气息，为您的工程增添价值;可方便地安装图腾机柜集中配电单元（专利）；结构坚固，最大静载达800KG(带支脚）;. 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整;. 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求;高效坚固的并柜连接（专利）;前后门配高级弹力锁;齐全的可选配件.承载:静载800KG(带支架) 防护等级: IP20. 主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。. 10; 防静电地板; ㎡; 20. 11; 不间断电源; 16KW。高输入功率＞0.95。输入电压范围：(304-478) 单相四线+地线。波形：正弦波 充电电流：91A; 套; 1; 评标室及评标监控. 输入频率46-54Hz 输出频率：与市电同步，且范围可调（电池模式）电流峰值比 3:1 额定功率因数 0.8。. 过载能力：105%-125%，1分钟后转旁路；125%-1505,30秒后转旁路，1分钟后断输出；＞150%，0.5秒后转旁路。失真度：THD＜2%（线性负载）. 通讯接口：RS232(可转485），干节点，智能插槽（可扩充SNMP,手机短信等多种监控方式）尺寸：248mm*500mm*616mm. 净重：35KG UPS电源外接电池48节VT100-12(12V100AH)尺寸（mm×mm×mm）：407×175×238 UPS电源设备需配置对应的电池及电池柜，要求UPS设备在满载的情况下断电使用时间不低于6小时供电。. UPS电池必须采用国际知名品牌，档次不能低于美国信源，松下，汤浅，JMB等，原厂三年免费质保，蓄电池生厂家必具有（生产许可证、职业健康体系认证、ISO认证、环境管理体系认证、泰尔认证、提供蓄电池厂家入围中央政府采购网站截图并加盖公章）。. 12; 不间断电源; 4.8KW。 高输入功率＞0.99。输入电压范围：120VAC-275VAC±5V; 台; 2; 机房设备. 单相二线+地线。波形：正弦波 充电电流：37A. 输入频率范围46-54Hz跟随市电（市电模式）。. 输出频率：与市电同步，且范围可调（电池模式）. 电流峰值比 3:1 额定功率因数 0.8。. 过载能力：105%-125%，1分钟后转旁路；125%-1505,30秒后转旁路，1分钟后断输出；＞150%，0.5秒后转旁路。失真度：THD＜2%（线性负载）. 通讯接口：RS232(可转485），干节点，智能插槽（可扩充SNMP,手机短信等多种监控方式）尺寸：240mm*500mm*460mm 净重：18KG. UPS电源外接电池16节VT100-12(12V100AH)尺寸（mm×mm×mm）：407×175×238 UPS电源设备需配置对应的电池及电池柜，要求UPS设备在满载的情况下断电使用时间不低于6小时供电。. UPS电池必须采用国际知名品牌，档次不能低于美国信源，松下，汤浅，JMB等，原厂三年免费质保，蓄电池生厂家必具有（生产许可证、职业健康体系认证、ISO认证、环境管理体系认证、泰尔认证、提供蓄电池厂家入围中央政府采购网站截图并加盖公章）。. 13; 机房门禁; 工作电压 12VDC 静态电流 ＜35mA负载电流 1A; 套; 1. 报警输出 50mA 工作温度 （-25～60）℃ 工作湿度 10%～90%RH. 存储容量 500张用户卡和密码 读卡距离 20～50mm. 读卡类型 ID或EM兼容卡片 开门延时 0～99s. 开门方式 纯卡、卡加密码、卡或密码开门. 产品功能 门状态监视功能、布防、撤防功能、安全模式、防撬报警功能. 14; 机房防雷; 1、电源一级防雷 保护级别 B级 工作电压Un（V） 220V 标称放电电流In（KA） 30KA(8/20μs); 套; 1. 最大放电电流Imax（KA） 60KA(8/20μs). 电压保护水平Up(V) ≤1800V 最大持续运行电压Uc（V） 385V. 响应时间（ns） ＜20ns 漏电流（μA） ≤30μA. 保护模式 L-PE、N-PE (2P)劣化指示 劣化指示窗. 工作环境 温度：-40℃～+80℃，相对湿度＜95%. 外壳材料 阻燃材料 防护等级 IP20 外形尺寸 90*36*65mm. 2、电源二级防雷 保护等级 B级 最大持续工作电压Uc 275V. 标称放电电流（8/20μS）In 40kA 最大放电电流（8/20μS）Imax 80kA 电压保护水平（In）Up ≤1.75kV 响应时间tA ≤25ns 备用保险丝 125A 短路容量 25kA/50Hz. 温度范围Tu -40℃…+80℃安装接线方式/规格 并联/多股线线16mm2. 工作状态/故障指示 绿/红 外壳材料 红色强化热熔塑料,UL94-V0 安装支架 35mmDIN轨. 远程报警端子类型 开关转换触点 远程信号 AC：250V/0.5A. 遥信端子接线规格 最大1.5mm2. 防护等级 IP20 外形尺寸 90*36*65mm. 3.电源三级精细保护：保护级别 C级 D级 工作电压Un（V） 220V 220V 标称放电电流In（KA） 20KA(8/20μs) 10KA(8/20μs). 最大放电电流Imax（KA） 40KA(8/20μs) 20KA(8/20μs). 电压保护水平Up(V) ≤1800V ≤1200V 最大持续运行电压Uc（V） 385V 385V 响应时间（ns） ＜20ns ＜20ns. 漏电流（μA） ≤30μA ≤30μA. 保护模式 L-PE、N-PE (2P) 劣化指示 劣化指示窗. 工作环境 温度：-40℃～+80℃，相对湿度＜95%. 外壳材料 阻燃材料 防护等级 IP20 外形尺寸 90*36*65mm. 15; 气体消防; 套; 1. 16; 安检门; 功能描述：显示面板：高亮度LED显示通过人数和报警人数; 台; 1. 报警设置：声光同时报警，1-25S报警时间、255级连续音量可调. 灵敏度： 区灵敏度、总体灵敏度均有255级可调. 精确定位：六个平均分布的独立探测区域划分，探测到目标物时，声光同时报警，门板两侧立柱灯直接显示报警区，能精确定位，直观显示目标物的位置。. 计数功能：智能化的客流量和报警计数功能. 防水设计：采用进口防水合成纤维材料，通过精密的加工工艺制作合成. 密码保护设置：具有密码保护功能，只有输入正确的密码才能修改参数，非操作人员无法改变安检门参数设置，便于管理。. 安全标准：符合当前所采用的国际安全标准，采用弱磁场发射技术，对心脏起博器佩带者、孕妇、软盘、录像带等无害。. 技术参数：电源：AC85V~264V/50-60HZ 功率：12W. 外型尺寸：2230mm(高)X830mm(宽)X580mm(深). 通道尺寸：2000mm(高)X700mm(宽)X500mm(深). 整机重量：约65kg 工作环境：-20℃- +45℃. 17; 音箱; 产品单元均经过严格对比及破坏性实验挑选出来的，采用了先进的分频网络，不仅最大限度的发挥了扬声器 单元效能，而且对扬声器单元进行了有效的保护，该系列为，会议，多功能厅等场所的应用带来了灵活 的系列搭配。规格： 单12寸，配置： 12″×1（LOW）+号角高音；功率： 260W/8Ω；频率响应: 50Hz-20KHz；灵敏度： 98dB单元配置：1*12‘170磁65芯’1*34芯’; 台; 14. 18; 功放; 功率2*450W，阻抗8欧。功率:2*750W，阻抗4欧。桥接功率:1800W，阻抗8欧。频率响应：20Hz-20KHz总谐波失真：0.05%。尺寸：483*385*88mm1：整机的稳定性有赖于先进齐全的保护电路。 2：完美的保护电路。 3: 采用完善的温控保护电路，当机内温度达到90℃时，功放将自动切断与扬声器的连接，当温度回落到88℃功放将自动恢复并正常工作。短路保护功能，它能保证工程人员在误操作或其它意外的情况下，保护机器扬声器安全可靠地工作。; 台; 2. 19; 效果器; 1.采用24位高性能DSP和AD/DA，48K采样频率的纯数字KTV效果器 2.专业演唱的回音和混响效果。3.特别的麦克风反馈拟制，有8级强度。; 台; 2. 4.麦克风输入15段参量均衡。5.音乐输入7段参量均衡。. 6.3组音频自动优先输入，背景音乐BGM功能。. 7.标准5.1通道输出，每个通道均独立音箱处理能力，分别有音乐和麦克风混音、延时、压限、音量、2段EQ，极性变换的功能。. 8.具有按键锁的功能。9.拥有15组用户参数设置。10.VOD点歌控制接口，无线遥控和线控功能。11.USB实时通过PC软件控制全部参数。. 12.16×2字符LED显示屏，用于显示各种参数调节的信息。. 13.麦克风效果电平音量(EFFECT VOL)旋钮。14.麦克风音量（MIC VOL）旋钮。15.音乐音量/主（MUSIC/MASTER/SAVE）旋钮. 16.返回/存储用户参数（RETURE/SAVE）按键。. 17.编辑/调用用户参数（EDIL/LOAD）按键。. 18.上移选择（UP）按键。19.下移选择（DOWN）按键。. 20.音乐（MUSIC）按键。21.主输出（MAIN）按键。. 22.中置、超重音输出（CEN/SW）按键。23.麦克风功能（MIC）功能按键。24.麦克风效果（EFFECT）功能按键。25.环绕输出（SUR）功能按键。26.3路麦克风输入音量调节电位器。27.3路麦克风输入插孔。. 20; 调音台; 1. 8/12/16单声道,3段EQ+MF; 台; 1. 2. 8/12/16个高性能话筒放大器带幻象电源开关. 3. 6组母线（立体声+编组4），三AUX发送，一个立体声返回. 4.9段立体声图形均衡器，内置DSP数字效果. 5.60mm行程高精准衰减推杆电位器 6内置静噪开关电源. 7.高精准三色显示输出电平 8.24-40HZ可调双声道超低音输出. 9.配MP3，自带蓝牙接收，支持简，繁，英文显示，支持TD插卡，USB输入播放器 10.精美双色水晶接键通道开关. 11，配有MPS；蓝牙；USB盘；音量控制开关。还有高低音开关. 21; 无线话筒; U频无线麦，LCD液晶显示，可同时显示RF/AF及自动选讯信号强度，频道、频率静音水平、等多项功能。行业首创自动人手感应专利技术，话筒离开人手静止后5秒内自动静音（任意方向，任意角度放置均可），是一款全新概念的智能化、自动化无线麦克风，·载波频段：UHF 620~950MHz；机箱规格：EIA标准1U·射频稳定度：±0.005%(-10~50℃)·振荡模式：PLL相位锁定频率合成·可切换频率数：200组·接收方式：双调谐器自动选讯，接受距离80米; 套; 2. 22; 高拍仪; 1、 硬件部分 CMOS镜头，500万图像有效像素(2592X1944)。; 台; 6. 伸缩拉杆，可拍摄A3/A4/A5/A6/A7幅面。金属机身构架，端庄稳重，铝合金伸缩性支杆带有A3、A4幅面刻度，精准定位各幅面扫描。 可识别 、拍摄、自动调整白平衡，自动调整曝光。8颗白光LED灯；智能补光。USB接口供电, 无需外接电源。镜头可至少270°折叠和旋转。. 2、 软件部分 快速扫描、快速抓图、一秒钟扫描存档。实物展示，动态下视频展示功能。可以将文档图像转化为Word/Excel文件。. 支持新建、删除、改名，支持多级文件夹。支持成册图片和一组图片一键转换成PDF文件，并自带PDF阅读器。生动投影展示，配合打印机行动复印。动态状态下缩放，翻转。自动裁边，自动去黑边。实现图片增加水印功能。. 3、 条码识别。CMOS镜头，500万有效像素；分辨率(2592X1944)，可识别 、拍摄、自动调整白平衡，自动调整曝光；手动调焦，可拍摄A3幅面；伸缩杆标有幅面刻度，精准定位各种尺寸幅面的扫描；8颗LED灯；配备按钮开关，长按可无极调控亮度；USB接口供电, 无需外接电源。节约能源，绿色环保；创新设计，镜头可旋转，270°折叠收纳。金属机身，铝合金伸缩杆。文件扫描。可扫描A3、A4、A5以及名片证件等幅面文档。一秒钟扫描并存档。实物展示，动态下视频展示功能。视频录制，可录制视频文件并存储。RGB24位真彩图像，输出支持JPG、BMP、GIF以及TIF等格式。软件为双界面设计，动态预览窗体和静态操作界面分开。预览效果更好，功能模块突出；强大目录管理功能。支持新建、删除、改名，支持多级文件夹。专业OCR功能，并支持三种导出格式。转化为Word/Excel文件。支持图片删除、导出、另存和更名等操作；支持单个或批量图片一键转换成PDF导出。屏幕录制。可录制屏幕显示内容，制成AVI文件并保存。条码识别功能。识别文件的条码并以此作为文件命名。具备水印功能。支持页面水印的添加;自动纠偏，自动去黑边；曝光度调节，图片质量调节，分辨率调节以及储存数据大小调节；幅面自由旋转；鼠标滚轮控制放大缩小，可以进行无极缩放；支持B/S和C/S软件系统的无逢集成，提供可以适合于多种语言开发的二次开发包。支持 Twain接口。投影展示、视频通讯、电子邮件和网络传真等。. 23; 屏蔽器; 1、CDMA手机： 869-880 MHz2、GSM手机： 925-960MHz; 台; 3. 3、DCS/4G: 1805-1920MHZ 4、联通、电信3G手机：2110-2145Mhz. 5、移动3G手机：2010-2025MHz 6、WIFI ：2400-2484MHZ. 7、缓启动时间：3秒 8、完成屏蔽时间：30秒. 9、环境温度：-40— +65°C 10、相对湿度：20-95%. 24; 碎纸机; 碎纸方式 段状 碎纸效果 4×35mm 碎纸能力 12张/次 碎纸速度 3米/分 碎纸宽度 225mm 碎纸箱容积 20L; 台; 3. 产品尺寸 390×303×608mm 工作噪音 55dB. 其它特性 1、采用免堵卡结构设计；. 2、满负荷连续碎纸时间：40分钟以上，单张连续碎纸时间：10个小时以上；3、机器睡眠功能，机器闲置2分钟后进入睡眠状态，入纸自动唤醒；过载保护、过热保护、纸满提示；. 25; 变声对讲设备; 设备名称：10路变声服务器 支持通话过程变声、原音录音取证。 支持超级变声：几十种变声效果，想怎么变就怎么变。 各变声资源互相独立：每个资源可独立设定变声效果。 支持PCI总线，真正即插即用。 支持CT-BUS总线，超强的卡间数据交换能力。 大容量、高密度单块板卡拥有高达120路或240路的变声资源，为构建超大容量的平台提供了技术基础。 采用DSP阵列，系统资源占用极低核心变声算法由DSP阵列实现，勿须占用系统资源，同时更加稳定可靠。; 套; 1. 26; 电话; 台; 5. 合计. 四、供应商资格要求： 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 公司、企业住所地或者业务发生地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明(检察机关现场出具的书面告知函或网上下载的彩色查询告知函)。 五、采购文件发售信息 1、本项目询价文件可以自询价公告发出之日起通过《河南省政府采购网》或《温县公共资源交易中心网》或《河南省公共服务平台网》网站下载方式获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。 2、询价文件出售事宜：开标现场以现金方式缴纳询价文件费 3、询价文件出售方式：自行下载方式获取（本询价公告即询价文件）。 4、询价文件出售时间:2016年9月13日9时00分— 2016年9月18日18时00分止。（节假日除外） 5、询价文件售价：300元/份。 六、采购文件接收信息 1、询价文件接收截止时间：2016年9月19日9时30分 2、询价文件接受地点：温县公共资源交易中心三楼开标厅（温县黄河西路366号） 3、询价响应文件相关要求： （1）内容：应包含报价单、法定代表人或负责人证明及身份证复印件（或法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件）均加盖公章、资格审查资料（加盖公章的复印件）等。 （2）报价文件需提供正本壹份、副本肆份，分别装订成册，且须单位法定代表人或其委托人签署。 （3）报价文件应装入封袋密封并加盖公章，封面注明项目名称、供货商名称、地址。 （4）其他有关事项 1、营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、法定代表人授权委托书原件、公司、企业住所地或者业务发生地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明、参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明、 询价保证金凭证、报价单、依法缴纳税收的证明、依法缴纳社会保障资金的证明、财务报告或财务报表等加盖公章的复印件；（备注：开标时，应携带上述有关证书原件及加盖公章的复印件）。 2、询价保证金：保证金的金额4000.00元整；保证金的形式：企业账户转帐。 开 户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行 开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户 账 号：100435110440010001 递交时间：响应人必须于2016年9月18日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。 未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件； 未成交供应商的保证金在发出中标通知书后五个工作日内无息全额退还；在提交询价响应文件截止时间前，对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，未书面通知采购人、采购代理机构的，询价保证金不予退回，上交县国库。 七、询价开标时间及地点 1、询价开标时间：2016年9月19日9时30分 2、询价开标地点：温县公共资源交易中心三楼开标厅 3、投标总报价包含成本、运输、税金、培训、安装调试及正常使用之前等一切与之相关费用，交货地点为用户指定地点。 4、本次采购是一次性报价，不接受递交报价文件后对报价的修改，须提交一式伍份的报价文件。 八、询价会程序 1、宣布会议纪律 2、介绍出席开标会议的采购人与监督代表及供应商 3、供应商互验密封情况；投标人超过5家的抽取三家投标单位查验投标文件的密封情况。 4、唱标 九、组建询价小组 询价小组由采购人代表1人和有关技术、经济等方面的专家2人共3人组成。 1、评审工作由采购人或采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购人或采购代理机构依法组建的询价小组负责，并独立履行下列职责： （1）审查询价响应性文件是否符合询价文件要求，并作出评价； （2）推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商； （3）向采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。 2、询价小组成员应当履行下列义务： （1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责； （2）按照询价文件规定的方法和标准进行评审，对评审意见承担个人责任； （3）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密； （4）参与评审报告的起草； （5）配合财政部门的投诉处理工作； （6）配合采购单位答复参与供应商提出的质疑。 十、纪律和监督 1、对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 2、对供应商的纪律要求。供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。 3、对询价小组成员的纪律要求。询价小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询价有关的其他情况。在评标活动中，询价小组成员不得擅离职守，影响询价程序正常进行。 十一、评审办法：最低评标价法 这里的最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为中标候选供应商。 十二、评审： 被询价的供应商只能一次报出不得更改的价格，并对询价文件所列出的全部商务、技术要求做出响应。询价小组将全部满足询价文件实质性要求的供应商的报价由低到高排列供应商顺序，报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 十三、在询价过程中有以下情形之一的，按无效投标处理： 1、询价文件逾期送达的或者未送达指定地点的； 2、未按询价文件签署、盖章和密封的； 3、技术参数出现重大负偏离的； 4、未提交询价文件资料费和保证金的； 5、资质证件不齐或无效的； 6、不符合法律、法规和文件中规定的其他实质性要求的。 十四、确定成交供应商 询价小组按照询价文件中的评审和方法，对各个响应性询价文件进行评审和比较，独立、客观、公正地填写评审意见，推荐或确定成交供应商。 十五、采购结果公告 成交供应商确定后，采购代理机构应将采购结果在原询价公告发布媒体进行公告。 十六、发放成交通知书 在发布采购结果公告的同时，采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。 十七、合同签订 1、采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商递交的询价响应性文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和询价响应性文件作实质性修改。并在合同签订后七个工作日内将合同副本报县财政部门政府采购管理办公室和温县公共资源交易中心备案。 采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。 2、交货期： 本项目采购的货物需安装在温县公共资源交易中心。签订合同之日起10日内完成供货、安装和联网调试工作。。 交货时，由采购人组织人员验收，如不符合合同要求，供应商承担相应违约责任。 3、售后服务：本项目验收之日起，成交供应商提供3年免费质保服务。严格按照招标文件提供服务，保证产品质量，售后服务提供24小时技术支持。服务期限内出现问题的，成交供应商要在1小时内及时响应，24小时内解决问题，解决不了的，须提供相应的应急和安全措施。 4、付款方式：本项目采购内容验收合格后付全部价款的95%，剩余5%作为质保金，三个月后无质量问题付清全部。 5、争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。 十八、质疑和投诉 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，否则不予受理。 十九、投标费用： 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。 二十、本次采购项目联系事项 采购人：温县公共资源交易中心 联系人：陈先生 联系电话：0391-6135062 代理机构：中科高盛咨询集团有限公司 联系人：陈尚楠 电话：15978786479 监督单位：温县财政局 电话： 0391-6197778 温县公共资源交易中心 2016年9月13日