温县绿康蔬菜种植专业合作社

沼气工程项目

资金申请报告

（报批版）

建设单位：温县绿康蔬菜种植专业合作社

建设地点：温县赵堡镇辛堂村

编写单位：河南省大成环保工程有限公司

证书编号：A241015197

编制时间：二〇一六年十二月

项目名称：温县绿康蔬菜种植专业合作社沼气工程

实施单位：温县绿康蔬菜种植专业合作社

实施单位负责人：陈大斌

建设地点：温县赵堡镇辛堂村

编写单位：河南省大成环保工程有限公司

资质等级：环境工程（水污染防治工程）专项乙级

证书编号：A241015197

法人代表：麻红武

项目负责人：

温县农村能源管理站：王秀礼

河南省大成环保工程有限公司：贠占么

编写人员：

温县农村能源管理站：

王秀礼

河南省大成环保工程有限公司：

贠占么     金 丽   马琪琪   吴 迪      王 涛

目  录

1  总论	1

1.1 项目名称与建设地点	1

1.1.1项目名称	1

1.1.2项目建设性质	1

1.1.3项目承建单位	1

1.1.4建设地点	1

1.1.5建设期限	1

1.1.6资金申请报告编制单位	1

1.1.7建设规模与内容	2

1.1.8建设目标	3

1.1.9工程模式	4

1.1.10工艺流程	4

1.2  编制依据与编制范围	4

1.2.1编制依据	4

1.2.2编制原则	6

1.2.3编制范围	7

1.3  建设单位概况	7

1.4  研究工作概况	8

1.5  效益分析	8

1.6  投资估算与资金筹措	10

1.7  主要经济技术评价指标	10

1.8  结论与建议	11

2  项目建设的必要性和可行性	13

2.1 项目背景	13

2.1.1我国畜牧业环境污染现状	14

2.1.2畜牧业环境污染特点和危害	15

2.1.3养殖场周边环境现状	16

2.2  项目建设的必要性	17

2.2.1有利于控制农村面源污染，是保护生态环境的迫切需要	17

2.2.2保护环境，解决养殖场自身和公共卫生安全的需要	17

2.2.3有利于提高养殖生产力水平，促进养殖产业可持续发展	18

2.2.4有利于资源综合利用，是发展现代循环农业的现实选择	19

2.2.5有利于加快农村绿色能源建设步伐，推进节能减排	19

2.2.6有利于促进农业增产，是带动农民持续增收的重要手段	21

2.2.7是发展无公害农产品，促进生态农业可持续发展的需要	21

2.2.8是解决三农问题，建设社会主义新农村的需要	22

2.3  项目建设的可行性	23

2.3.1国家政策支持，各级部门重视	23

2.3.2项目承担单位强烈的愿望和能力	23

2.4 申请资金的主要理由和政策依据	24

2.4.1主要理由	24

2.4.2政策依据	24

3  厂址选择与建厂条件	26

3.1 项目选址原则	26

3.2 项目选址	27

3.3 建设条件	28

3.3.1基本概况	28

3.3.2地理环境	28

3.3.3交通运输	29

3.3.4项目建设条件好	29

3.3.5群众基础深厚	30

3.3.6技术条件成熟	30

3.4 水电供应状况	31

3.4.1供排水	31

3.4.2供电	31

4  原料供应、资源开发与综合利用状况	32

4.1 原料供应	32

4.2 资源开发	32

4.3 综合利用状况	33

4.3.1沼气利用	33

4.3.2沼液、沼渣利用	34

5  工艺技术选择与工程技术设计	37

5.1 项目总的指导原则	37

5.1.1实现零污染排放	37

5.1.2循环经济理念	37

5.1.3种植、养殖、加工的协调发展	38

5.2 工艺设计原则	38

5.3 厌氧工艺的选择	39

5.3.1欧洲沼气工程技术的应用现状	39

5.3.2国内沼气工程技术的应用现状	40

5.3.3几类主流沼气工程工艺的比较	43

5.3.4厌氧工艺的选择确定	44

5.3.5厌氧工艺的优点	44

5.4 工程设计依据	45

5.5 工程设计范围	46

5.6 工艺流程设计	46

5.7 工程方案设计	47

5.8 主要建（构）筑物及设备	51

5.9 电气设计	53

5.9.1 设计依据	53

5.9.2设计范围	53

5.9.3供电电源	53

5.9.4供电系统	53

5.9.5保护方式	54

5.9.6启动方式	55

5.9.7计量方式	55

5.10 公共工程	55

5.10.1场区总平面布置	55

5.10.2场区工程	55

6  节能评估与环境保护	57

6.1 设计原则	57

6.1.1 合理选择和利用能源	57

6.1.2 积极扩大应用新技术、新设备、新材料	58

6.1.3 工艺布置	58

6.2 节水控制措施	58

6.2.1 施工（生产）用水的控制	58

6.2.2 生活用水控制	59

6.3 节能必要性	59

6.4 节能原则	59

6.5 节能主要措施	60

6.5.1 建立能源管理机构	60

6.5.2 加强能源计量	60

6.5.3 选用节能高效设备，改进生产工艺	60

6.6 企业管理	60

6.7 环境保护	61

6.7.1执行依据和环境标准	61

6.7.2主要环境问题	61

6.8 项目实施过程中的环境影响及对策	61

6.9 项目建成后的环境影响及对策	62

6.9.1二次污染	62

6.9.2恶臭对环境的影响	63

6.10 站区绿化	63

7  消防与安全	65

7.1 消防	65

7.1.1遵循原则	65

7.1.2消防措施	65

7.2 安全	65

7.2.1安全施工	66

7.2.2安全维护	66

7.2.3防电	67

7.2.4防机械损伤	67

7.2.5沼气爆炸	68

8  劳动保护与智能监控	69

8.1 工程安全生产与劳动保护措施	69

8.2 安全操作与劳动保护方案	69

8.3 智能监控系统	70

8.3.1系统概述	71

8.3.2系统应用	71

8.3.3系统结构	71

8.3.4主要功能描述	73

9  项目管理进度与招投标	74

9.1 项目筹建时期的组织管理	74

9.2  项目运营时期的组织管理	74

9.3  劳动定员与人员培训	75

9.4  劳动力来源	76

9.5  项目组织保障实施	76

9.5.1责任监督	76

9.5.2资金监管	77

9.6  项目运行期的管理	77

9.7  项目建成后的日常维护管理规程	77

9.8  实施计划说明	79

9.9  实施进度表	80

9.10  实施计划	81

9.10.1工作流程	81

9.10.2过程控制措施	83

9.11 招标原则	84

9.12 项目招标范围及招标组织形式	85

9.12.1招标范围及组织形式	85

9.12.2招标组织形式	85

9.12.3招标范围及组织形式见下表	85

9.13 招投标程序	86

9. 13.1招标	86

9.13.2投标	87

9.13.3开标、评标和中标	88

10  投资估算与资金筹措	89

10.1 估算依据	89

10.2 投资估算	90

10.2.1土建工程	90

10.2.2设备、仪器	90

10.2.3附属工程费用	92

10.2.4工程建设其它费用	93

10.2.5基本预备费用	93

10.2.6 总投资估算	93

10.3资金筹措	94

11财务评价及项目效益分析	95

11.1 财务评价概述	95

11.2 财务评价编制依据	95

11.3 经营收入预测	95

11.3.1沼气效益	95

11.3.2沼渣出售效益	96

11.3.3沼液出售效益	96

11.4 成本估算	96

11.4.1动力消耗费用	96

11.4.2折旧及摊销费	97

11.4.3工资及福利费	97

11.4.4维护修理保养费	97

11.4.5其他费用	97

11.5 财务盈利能力分析	98

11.6 不确定性分析	98

11.6.1盈亏平衡分析	98

11.6.2敏感性分析	99

11.7 财务评价结论意见	100

11.8 项目环境效益分析	100

11.8.1卫生效果	100

11.8.2去除污染源臭味对居民区的困扰	101

11.8.3保护生态	101

11.8.4减排温室气体	101

11.9 项目社会效益分析	102

11.9.1促进社会和谐发展	102

11.9.2促进农业增效与农民增收	102

11.9.3具有示范带动作用	102

11.10投资风险分析	103

11.10.1技术风险	103

11.10.2政策风险	103

11.10.3财务风险	104

11.11 综合评价	104

11.12 项目风险分析及应对措施	104

11.12.1组织管理风险及应对措施	105

11.12.2投资风险及应对措施	105

11.12.3自然风险及应对措施	106

11.12.4政策风险及应对措施	106

11.12.5对项目受益者的风险及应对措施	107

12  结论与建议	108

12.1 结论	108

12.2 建议	109

申请报告委托书

项目区域位置图

场区平面布置图

附表

表1 建设投资表

表2项目总投资使用计划与资金筹措表

表3固定资产折旧估算表

表4摊销估算表

表5经营收入及税金估算表

表6总成本表

表7利润与利润分配表

表8项目投资现金流量表

表9项目资本金现金流量表

表10财务计划现金流量表

表11资产负债表

附图

沼气工程平平面布置图

沼气工程工艺流程图

附件

- 营业执照

2.备案文号

3.用地批复文号

4.规划选址意见

5.环评批复文号

6.自筹资金承诺

7.沼液沼渣消纳证明

8.粪污处理协议

# 1  总论

- 1.1 项目名称与建设地点

- 1.1.1项目名称

项目名称：温县绿康蔬菜种植专业合作社沼气工程

法人代表：陈大斌

- 1.1.2项目建设性质

项目建设性质：规模化大型沼气工程

- 1.1.3项目承建单位

项目承建单位：温县绿康蔬菜种植专业合作社

- 1.1.4建设地点

项目建设地点：温县赵堡镇辛堂村温县绿康蔬菜种植专业合作社院内

- 1.1.5建设期限

建设期限：12个月

- 1.1.6资金申请报告编制单位

编制单位：河南省大成环保工程有限公司

证书编号：A241015197

- 1.1.7建设规模与内容

1、建设规模

温县绿康蔬菜种植专业合作社和焦作市绿野养殖有限公司签订的有粪便污水处理协议。该养殖场年存栏528头奶牛，每天产生的粪尿污水排放总量约为48.57吨。

拟建设能源生态型沼气站一座；日设计处理粪污规模总量为48.57吨。

2、建设内容

沼气工程的主要由原料收集与预处理系统、厌氧消化系统、沼气利用系统、沼肥利用系统、智能监控系统5部分组成；具体建设内容如下：

（1）建设有效容积为60.00m3的集污池一座；

（2）建设有效容积为60.00m3的调节池一座；

（3）建设有效容积为1000.00m3CSTR厌氧反应器一座；

（4）建设有效容积为400.00m3湿式气柜一座；

（5）建设有效容积为40.00m2的沼渣堆场一座；

（6）建设有效容积为1800.00m3的沼液贮池一座；

（7）建筑面积为30.00m2的综合设备间一座；

（8）建筑面积为25.00m2的发电机房一座；

（9）建筑面积为50.00m2的太阳能暖房一座；

（10）建筑面积为20.00m2的配电室一座；

（11）建筑面积为20.00m2的值班室一座；

（12）附属工程（包括道路、绿化、围墙、大门等）；

- 1.1.8建设目标

本项目通过利用养殖场固体粪便生产沼气和有机肥，沼气用于发电和厂区供暖；沼气工程产生的沼渣、沼液用于周边果园和蔬菜、农田的种植。该项目将养殖、能源、种植和生态环境保护有机结合起来，达到养殖场废弃物的无害化、资源化、减量化的目标；通过生产沼气可缓解农村能源供需矛盾，通过可再生能源的利用，降低不可再生能源的消耗；净化环境和空气是社会主义新农村的一个重要切入点；通过沼渣、沼液的施用，生产绿色有机食品，降低化肥施用量；使生态养殖走上能源、生态和环境保护的良性循环轨道，废弃资源的梯级利用、无害化处理、绿色能源、有机肥的生产，进一步促进农村循环经济可持续发展。

1、技术指标

每天的进料浓度：8%（TS）；

设计的单位产气率为：1.00 m3/（m3.d）；

每天的产气量：1000.00m3；

发酵温度：35±2℃；

停留时间：20d；

年正常运行时间：365d。

2、产品方案：

本项目的主要产品为：沼气、沼渣有机肥料、沼液有机肥料及热能。

年产沼气：36.50万m3；

年产沼渣有机肥料：2241.10t；

年产沼液有机肥料：14643.80t。

3、经济指标

总投资：430.00万元；

年收入：121.24万元；

总运行成本：65.17万元。

- 1.1.9工程模式

能源生态型：使粪便得到能源、肥料多层次的资源化利用，使沼气工程成为能源生态农业的纽带，并最终达到区域内畜禽粪污的零排放。

- 1.1.10工艺流程

采用以“CSTR中高温厌氧发酵”为核心的处理工艺。

- 1.2  编制依据与编制范围

- 1.2.1编制依据

1、《中华人民共和国可再生能源法》；

2、《中华人民共和国可再生能源法》及相关配套法规；

3、国家《可再生能源中长期发展规划纲要》；

4、《资源综合利用条例》；

5、《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》；

6、《国务院关于投资体制改革的决定》；

7、国家发改委、建设部《建设项目评价方法和参数》（第三版）；

8、国家环保部《畜禽养殖业污染物排放标准（GB18596-2001）》；

9、国家环保部《畜禽养殖业污染防治技术规范（HJ/T81-2001）》；

10、国家发改委《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》；

11、国家《能源中长期发展规划纲要（2004－2020）》（草案）；

12、《投资项目可行性研究指南》；

13、《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》；

14、《关于发展生物能源和生物化工财税扶持政策的实施意见》；

15、《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》；

16、《畜禽养殖污染防治管理办法》（国家环境保护总局，2001年5月8日发布）；

17、《规模化畜禽企业沼气工程设计规范》（NY/T 1222-2006）；

18、《国家发展改革委办公厅农业部办公厅关于申报2017年规模化大型沼气工程中央预算内投资计划的通知》（发改办农经〔2016〕2367号）；

19、河南省发展和改革委员会 河南省农业厅关于申报2017年规模化大型沼气工程中央预算内投资计划的通知；

20、项目承办单位提供的有关基础数据与技术资料；

21、同行业、同工艺工程实例；

22、资金申请报告编制委托书。

- 1.2.2编制原则

1、贯彻国家有关方针政策，执行国家相关政策，符合国家的有关法规、规范及标准，逐步实现禽畜粪便处理的无害化、减量化和资源化，工程项目与环保、安全和公共卫生同时考虑，尽量综合利用，减少生产对环境和职工造成的危害，以取得较好的社会效益、环境效益和经济效益。

2、坚持因地制宜，从实际出发，选择合理的技术路线，走符合国情的路子。根据国家禽畜粪便处理技术政策，结合各地区实际情况，寻求粪便处理新技术，形成多类型、多层次的配套技术。

3、坚持科学态度、积极采用新工艺、新材料、新设备，不断改进及完善禽畜粪污处理设施的建设，为环卫事业的发展提供技术保障。

4、贯彻资源综合利用，体现生产与环境的协调统一，适应可持续发展要求，顺应循环经济发展方向；合理设计并力求先进、技术可靠、经济合理。

5、设计要从实际出发，因地制宜，合理利用资源，加快建设进度；正确处理需要与可能，近期与远期的关系，做到远近结合，量力而留有余地，务求实效。尽量避免和减少二次污染，在充分发挥工程的社会效益，环境效益的同时，注意提高工程的经济效益。

- 1.2.3编制范围

根据国家对建设项目资金申请报告的工作范围和深度规定，对该项目的建设条件进行了实地查勘。本申请报告对项目单位的基本情况和项目基本情况、项目建设的必要性、可行性、厂址选择和建厂条件、原料供应、资源开发和综合利用状况、工艺技术选择与工程技术设计、节能评估与环境保护、消防与安全、安全保护、项目管理与进度、投资估算与资金筹措、项目经济、环境、社会效益分析、项目风险分析与控制等方面进行了分析论证，为项目的决策和建设提供依据。

- 1.3  建设单位概况

温县绿康蔬菜种植专业合作社（以下简称合作社）于2013年8月注册成立，注册资金800万元。合作社地址在温县赵堡镇辛堂村，主要以绿色无公害蔬菜基地项目建设为主导，建设千亩无公害蔬菜基地，打造花园式现代设施农业园区，从事各类大棚蔬菜种植、农副产品生产销售、休闲观光、餐饮配送等经营活动，我们始终本着“服务于农业，奉献于社会”的精神，注重规模经营、品牌效应，促进农业增效、农民增收，充分发挥农业产业化龙头企业的作用。

合作企业焦作市绿野养殖有限公司您存栏奶牛528头，拟在辛堂村3号路北绿康合作社现有蔬菜种植基地内东北角预留1.5亩地方建设能源生态型沼气站一座。

- 1.4  研究工作概况

河南省大成环保工程有限公司受温县绿康蔬菜种植专业合作社委托后，立即组织有关专家及技术人员进行座谈，重点了解公司目前运营情况和本项目建设地点位置状况，就有关技术问题与公司领导和技术人员交换了意见。根据公司目前的现状，结合该工作未来的发展规划，征询了有关技术专家的意见，在反复论证、研究的基础上编制了本报告。

- 1.5  效益分析

（1）经济效益

该项目建成后将提高了养殖场粪便的资源化利用率，变废为宝，年最终收益121.24万元，其主要经济效益如下：

1、年产沼气36.50万方，其中29.20万方沼气用来发电，年发电43.80万kwh，每度电按0.56元计算，年收益为24.53万元；剩余7.30万方用来为大棚增温，折算标煤为97.09t，以标煤的单价为820.00元/t，年收益7.96万元；年综合收益32.49万元。

2、年产沼渣约2241.10吨，用于附近农田施肥；全部以200.00元/t出售给周围村庄农户，年收益约为44.82万元。

3、年产沼液约14643.80吨，用于临近村庄农田施肥；全部以30.00元/t出售给周围的蔬菜种植基地和周围农户，年可以收益约43.93万元。

（2）环境效益

项目建成后可有效杀灭病菌、病毒和寄生虫卵，减少人畜病害，改善附近居民生活和养殖场关系，改善养殖场形象，同时起到保护生态和减少温室气体排放作用。

（3）社会效益

大型沼气工程的建成，规模化企业的粪便全部得到处理，不仅使养殖场生产环境明显改善，而且有利于职工的身心健康。同时，也改善了周边的农村生态环境，因养殖场污染问题所造成的不安定因素得到有效解决。

沼渣的利用，沼液作为液肥使用，变废为宝。沼液含有多种微量元素、氨基酸和活性物质等营养成份，功效独特，可以满足农作物、蔬菜、花卉等植物的不同养分需要，沼渣和沼液的使用既无污染，又肥效显著，还可抑止有些病虫害，可大大提高农产品的产量和品质，增强农产品市场竞争力，促进农业增效、农民增收和生态良性循环。

- 1.6  投资估算与资金筹措

项目总投资430.00万元，其中：（1）土建工程投资费用137.91万元；（2）设备、仪器购置及安装费用232.67万元；（3）工程建设其它费用36.37万元；（4）附属工程费用10.15万元；（5）基本预备费12.90万元。

申请中央预算内资金150.00万元，企业自筹280.00万元。

- 1.7  主要经济技术评价指标

经初步经济分析，本项目经济内部收益率高于基准收益率，投资回收期低于行业基准值，且有一定的抗风险能力，在经济上是可行的。

本项目的主要技术经济评价指标见表1-1。

表1-1 主要技术经济评价指标

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要设计及技术指标 |  |  |  |
| 1 | 建设规模及设计技术指标 |  |  |  |
| 1.1 | 设计厌氧进料浓度 |  | 8% |  |
| 1.2 | 日处理粪污量 | t/d | 48.57 | 年处理约17728.05t |
| 1.3 | 设计厌氧罐的容积 | m3 | 1000.00 |  |
| 1.4 | 设计发酵温度 | ℃ | 35±2 |  |
| 1.5 | 池容产气率 | m3/m3.d | 1.00 |  |
| 1.6 | 滞留期 | d | 20 |  |
| 1.7 | 年正常运行日 | d | 365 |  |
| 2 | 产品品种与年均产量 |  |  |  |
| 2.1 | 大棚增温 | 万m3/a | 7.30 |  |
| 2.2 | 发电 | 万m3/a | 29.20 |  |
| 2.3 | 沼渣 | t/a | 2241.10 |  |
| 2.4 | 沼液 | t/a | 14643.80 |  |
| 二 | 主要投资及经济指标 |  |  |  |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 430.00 |  |
| 1.1 | 土建工程投资 | 万元 | 137.91 |  |
| 1.2 | 设备、仪器购置及安装费 | 万元 | 232.67 |  |
| 1.3 | 附属工程费用 | 万元 | 10.15 |  |
| 1.4 | 工程建设其他费用 | 万元 | 36.37 |  |
| 1.5 | 基本预备费 | 万元 | 12.90 |  |
| 2 | 资金筹措 | 万元 | 430.00 |  |
| 2.1 | 企业自筹 | 万元 | 280.00 |  |
| 2.2 | 申请中央资金 | 万元 | 150.00 |  |
| 3 | 年营业收入（年均销售） | 万元 | 121.24 |  |
| 4 | 年均总成本费用 | 万元 | 65.17 |  |
| 5 | 年利润总额 | 万元 | 55.86 |  |
| 6 | 静态回收期 | 年 | 7.72 |  |
| 7 | 内部收益率 | % | 13.68 |  |
| 8 | 投资回收期 | 年 | 8.96 |  |
| 9 | 盈亏平衡点 | % | 63.19 |  |

- 1.8  结论与建议

（1）结论

本项目的总投资为430.00万元，年总收入为121.24万元，年经营总成本为65.17万元，经济效益良好；本项目建成后可有效促进当地生态农业发展，带动无公害农产品的生产，促进3人稳定就业，可有效改善70亩温室大棚种植、1000多亩的农田土壤肥力，具有较为明显的生态效益。从经济效益、社会效益和生态效益综合分析可以看出，本项目的实施是可行的。

（2）建议

项目主管部门应制定严格的项目保障措施，加强项目资金使用的监管力度，按照项目的实施方案及其建设内容安排资金，做到专款专用，杜绝一切挤占、挪用项目专项资金的行为。项目技术依托单位也须加强技术指导，开展技术咨询和培训 ，确保项目的顺利实施；项目区域有关部门要切实制定有利于生态环境和废物资源化利用的投资信贷、土地使用等方面的优惠政策，建立健全有效的安全管理机制；建议政府尽快立项，加快本项目实施。

# 2  项目建设的必要性和可行性

- 2.1 项目背景

河南省是我国的农业大省之一，在不远的将来将发展为我国的畜牧大省。但是，随着我省畜禽养殖业集约化的发展，由此而产生的大量畜禽排泄物处理已成为一个亟待解决的新问题，为贯彻《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《禽畜养殖业污染物排放标准》，控制畜禽养殖业产生的废水、废渣和恶臭对环境的影响，促进养殖业生产工艺和技术进步，维持生态平衡，国家环境保护总局与国家质量监督检验检疫局联合颁布了《畜禽养殖业污染物排放标准》，同时，河南省环境保护厅与河南省畜牧局出台的河南省《畜禽养殖业污染物排放地方标准》对养殖场排泄物的处理提出了更高的要求。

目前大多数集约化企业的畜禽污水随意排放，牛、猪、羊及家禽粪便每年产生量近2亿吨，畜禽养殖行业废水COD排放量已接近全省工业废水COD排放总量34万吨。养殖业已成为我省新的污染大户，畜禽粪便成了又一新的污染源。大量畜禽粪便不经处理的排放，不仅影响到我省农村经济社会的全面发展，而且影响到我省农副产品的市场竞争力的提高。我省各级政府十分重视畜禽养殖业面源污染防治工作，围绕统筹人与自然协调发展原则和把我省建设成生态大省的要求，不断完善农业环境监测手段，制定了《河南省畜禽养殖业面源污染防治规划（草案）》和《河南省农村沼气建设发展规划》。最近几年国家对河南省畜禽养殖业的大中型沼气工程的扶持力度逐步加大使得部分规模化企业的粪污污染问题得到有效治理与利用。

- 2.1.1我国畜牧业环境污染现状

畜牧业污染主要指畜牧业生产粪尿污染，畜禽产品中有毒有害物质的残留用来自畜禽场（户）的废物。包括洗刷用具、场地消毒和饮用后的污水；鸡、死猪；孵化残余物蛋壳、死胚、绒毛、粪等；含有致癌性毒素的霉变饲料；预防用各种疫（菌）苗空瓶和抗生药物的瓶、袋等；饲料加工粉尘；内烯机废气；屠宰场（户）的废物、污水、下水废气；苍蝇、蚊虫等昆虫；等等。其中最主要的是畜禽粪尿污染和畜禽产品残留构成的对人类健康的困扰，据测定，一只鸡日产风干粪便0.1ｋｇ，一个万只鸡场年产粪便约360ｔ；一头肉牛日产粪尿19ｋｇ，一个百头牛场年产粪尿684ｔ；一头猪日排泄粪尿按5ｋｇ计，一个千头猪场年产粪尿达2000ｔ左右，如采用水冲清粪则日产污水25t，年排污水１万吨左右。据20世纪90年代初中国农业环境保护协会牧业生态环境考察组报告资料，上海郊区畜禽年粪便量就已突破120万t,远远超过工业废渣的排放量(66.311万t),超过全市居民生活废弃物的排放量(66.344万t)。随着人类生活水平的不断提高，对肉蛋奶的需求量不断增加，致使畜禽生产规模愈来愈大，现代化、集约化程度愈来愈高，饲养密度及饲养量急剧增加，畜禽饲养及活体加工过程中产生的大量排泄物和废弃物，对人类、其它生物及畜禽自身生活环境的污染总是愈来愈。环境保护的角度来看畜牧生产过程不难看出畜牧变成为一个不可忽视的污染源。

- 2.1.2畜牧业环境污染特点和危害

1、臭气问题

畜牧场臭气的产生，主要是两类物质，即碳水化合物和含氮有机物，在有氧的条件下两类物质分别分解为CO2、水和最终产物—无机盐类，不会有臭气产生。当这些物质在厌氧的环境条件下，可分解释放出带酸味、臭蛋味、鱼腥味、烂白菜味等带刺激性的特殊气味，若臭气浓度不大、量少，可由大气释稀扩散到上空，不引起公害问题，若量大且长期高浓度析臭气存在，会使人有厌恶感，给人们带来精神不愉快，影响人体健康。

2、水体的富营养化

家畜粪尿、畜产加工业污水的任意排放极易造成水体的富营养化。据统计，年产肥猪2万头的生产线的猪场(按6个月出栏)每天排污量，相当于5万人的粪尿的BOD(生化需氧气量)值,如此大量的需氧腐败有机物,不经处理排入水流缓慢的水体,如水库、湖泊、稻田、内海等水域，水中的水生生物，特别是藻类，获得氮、磷、钾等丰富的营养后立即大量繁殖，消耗水中氧，在池塘威胁鱼类生存；在稻田使禾苗徒长、倒伏、稻谷晚熟或捕捞业。由于水生生物发育生长，溶解氧耗，植物根系腐烂，鱼虾死亡，在水底层进行厌氧分解，产生H2S、NH3、硫醇等恶臭物质，使水呈黑色，这种现象称水体的"富营养化"。水体富营养化是家畜粪尿污染水体的一个重要标志，腐败有机物的污水，排入水体，人们使用此水，易引起过敏反应。

3、传播"人畜共患"病

据世界卫生组织和联合国粮农组织的资料，由动物传染给人的人畜共患的传染病至少有90余种。其中可由猪传染的有25种，由禽类传染的24种，羊传染的25种，马传染的13种，这些人畜共患疾病的载体主要是家率粪便及排泄物。

4、畜产品的污染

滥用抗生素添加剂及饲喂霉变饲料，造成畜产品的污染。抗生素饲料添加剂广泛应用，如果不控制用量以及畜禽在屠宰前或其产品（蛋、乳）上市前未能按规定停止用蕴含，可使抗生素在禽产品中残留，从而通过食物链使人体产生一定的毒性反应的过敏反应。此外，长期使用某种抗生素，可使细菌对该种抗生互产生适应或遗伟物质发生突变而形成耐药细菌。耐药性的出现，使这类抗生素的疗效大大降低，或饲料中的霉菌毒素如黄曲霉毒素及其代谢产物也能通过食物链，即饲料、畜、禽休 产品（奶、肉、蛋）对人体健康发生影响。经检测，动物食用黄曲霉毒素污染的饲料后，在肝、肾、肌肉、血、奶及蛋，可测出极微量的黄曲霉毒素B1或其代谢产物，对人致癌的危险性很大。

- 2.1.3养殖场周边环境现状

随着养殖场的逐步发展，其养殖规模不断扩大，粪污的随意排放对周边土壤、空气和水体产生了一定程度的污染，特别是地下水的污染，严重的影响着人民的身体健康。另一方面，这些粪污也是优质的生物质能源，如果任其随意排放不但造成了严重的环境问题，也造成了资源的浪费，无法把生物质能有效利用。

为了解决养殖场的周边环境污染问题和资源浪费问题，企业拟建设大中型沼气工程综合利用项目，对生产过程中产生的废弃物、废水进行综合利用和有效的处理，开发生物质能源，回收有机肥资源，将污染治理、环境净化、能源回收、综合利用、生态环境改善有机的结合起来，走生态养殖产业化的科学发展之路。

- 2.2  项目建设的必要性

- 2.2.1有利于控制农村面源污染，是保护生态环境的迫切需要

畜禽粪尿排泄物及污水中含有大量的有机物、氮、磷、悬浮物及致病菌，是农业面源污染最主要的来源。由此，从环境保护和农业可持续发展角度，畜禽养殖业污水治理工作已成当务之急。

如何在发展畜牧业的同时，保护当地良好的生态环境，是发展畜牧业，尤其是在发展规模养殖过程中，必须解决的问题。解决规模养殖造成环境污染问题的主要途径是通过建立沼气工程，从源头上控制污染源，使养殖场粪污减量化、资源化、无害化、生态化，有效地改善养殖环境，同时也有利于改善养殖场周边农村生产、生活、生态条件，净化人畜饮、用水卫生条件，有利于新农村建设中突出的养殖环境问题的解决，建设环境友好型社会。

- 2.2.2保护环境，解决养殖场自身和公共卫生安全的需要

畜禽规模化的饲养方式必然造成粪尿过度集中和冲洗水大量增加，给环境和公共卫生安全带来了极大压力。根据环保部门对大型企业粪尿污水的监测表明，粪尿污水COD超标50～60倍，BOD超标70～80倍，SS超标12～20倍。规模化企业产生的污染主要有污水、固体粪便和恶臭气体，污染物数量大而且集中，尤其以水质污染和恶臭对环境造成的污染最为严重。

畜禽粪尿中含有大量有机物，排出体外后会迅速腐败发酵，产生硫化氢、氨、胺、硫醇、苯酸、挥发性有机酸、吲哚、粪臭素及乙醛等恶臭物质，污染畜舍和大气环境并进一步影响人畜健康；同时，畜禽粪尿还会导致地下水污染尤其会导致氨氮严重超标，成为严重的面源污染源；另一方面，畜禽粪便污水是人畜共患病的主要载体。畜禽粪便中不仅含有大量病原微生物、寄生虫卵，并且孽生蚊蝇，造成人、畜传染病的蔓延。目前全球一致的“人畜共患疾病”约250多种，我国有120多种。因此，建设沼气工程，对粪污进行无害化和资源化处理，从根本上解决规模化畜禽企业的粪污污染问题是该养殖场的当务之急。

- 2.2.3有利于提高养殖生产力水平，促进养殖产业可持续发展

随着养殖量不断增加，养殖场每天排放的粪便等废弃物日益增多。集约化企业的畜禽污水随意排放，不仅严重污染水体和周边环境，而且直接影响畜禽养殖的防疫卫生，从而降低生产力水平，制约企业的扩大再生产和安全生产。随着畜禽养殖业快速发展和环境保护要求提高，粪污处理是规模养殖必须同步解决的一个重要问题。

本项目建设沼气工程，在良好的生态环境条件下组织养殖生产，使之成为绿色生态型企业，能有效提高养殖生产力水平，促进养殖产业可持续健康发展。

- 2.2.4有利于资源综合利用，是发展现代循环农业的现实选择

畜禽粪尿是农业生产中的宝贵资源，据研究表明，国内畜禽养殖年产生的氮、磷分别达1597万吨和363万吨，相当于我国同期化肥用量的78.9%和57.4%，让其大量流失或弃之不用是农业资源的巨大浪费。

加快养殖业的现代化建设，就是要运用现代生物学、生态学和循环经济原理改造传统畜牧业，实现各种资源的循环利用，必须坚持种养相结合、坚持畜禽养殖与环境保护相结合、坚持生态畜牧小区与集约化、规模化企业相结合。

沼气工程将畜牧业与种植业发展链接起来，不仅能够有效地对规模养殖牲畜粪便进行无公害处理，而且能够将其转化成为种植业所需的资源，推进农业废弃物的循环利用，为种植业提供有机肥料，促进农业生产由主要依靠化肥向增施有机肥的转变，形成以沼气工程为纽带的循环农业发展模式、节约资源的生产方式和消费方式，建设资源节约型社会。

- 2.2.5有利于加快农村绿色能源建设步伐，推进节能减排

我国能源工业面临着经济增长和环境污染的双重压力，开发利用新能源具有重大意义。沼气是各种有机物质在隔绝空气（还原条件）、适宜的温度湿度条件下，经过微生物作用产生的一种可燃烧气体。在构建节约型社会的要素当中，沼气作为低污染、低成本、可利用价值高的能源之一，正在被越来越多的人所接受。

党中央做出了建设社会主义新农村的重大战略部署，并将“大力普及农村沼气，积极发展适合农村特点的清洁能源”列为加快农村公共事业建设的一项重要内容。这一重大决策出台，对于改善农村生产、生活条件，加强保护生态环境，实现农业可持续发展，提高农民生活质量具有重要意义。在能源紧张的今天，国家提出了 “要加快农村能源建设步伐，在适宜地区积极推广沼气、秸秆气化、小水电、太阳能、风力发电等清洁能源技术。”从2006年起，国家和省里把发展农村绿色能源作为促进农村产业结构调整和推进社会主义新农村建设重要措施，大幅度增加农村沼气建设投资规模，对沼气工程建设、沼气综合利用等新型清洁能源和节能技术进行资金补贴。

沼气是一种生物质能，属可再生能源。沼气是有机物质在厌氧的环境和一定的温度、湿度和酸碱度条件下，经过沼气细菌复杂的生化作用而产生的一种可燃性气体。一般情况下，沼气中普遍含有甲烷，约占沼气总体积的50-70％，其次是二氧化碳，约占总体积的30-40％。同时还有少量的硫化氢、氢气、氮气、氧气等。1立方米沼气完全燃烧后，能产生相当于于0.7Kg无烟煤提供的热量。

作为一种清洁能源，沼气可以替代煤炭，起到减少排放二氧化碳的效果，每立方米沼气可相当于减少排放二氧化碳2.13Kg -3.8Kg。养殖污水通过密闭管道流入沼气池，可节省沼气池进料劳动力，并促进连续产气，提高产气率。相对于煤矿瓦斯、焦炉煤气、高炉煤气等富含氢、成分易变的可燃气体而言，沼气成分稳定、更便于利用。

沼气除了提供农户生活炊事、照明用能外，农业生产上还能用于塑料大棚内增温和施放二氧化碳，幼禽房增温，孵禽，点灯诱蛾，贮粮，水果保鲜等。

发展沼气工程，对优化农村能源结构，改善农民生活条件，减少温室气体和污染物排放，缓解国家能源压力具有重要意义。因此，本项目是利用农牧业生产本身提供的丰富的生物质制取沼气，是一项变废为宝、综合利用、高效环保的绿色能源工程，项目的建设将极大地推动当地农村绿色能源建设步伐。

- 2.2.6有利于促进农业增产，是带动农民持续增收的重要手段

建设沼气工程，把沼气综合利用与农业生产活动直接联系起来，可成为发展生态农业，增加农民收入的重要手段。

据测算，沼液浸种使粮食每亩增产3-5%，养鱼每公顷水面增产约400公斤。将沼气用于贮粮，可减少化学农药的消耗和粮食损失；将沼气用于水果保鲜，可保持水果的品质，延长供应时间，提高经济价值。总之，沼肥沼液的施用，能带动生态养殖业和高效种植业的发展，在提高农产品质量和数量的同时，减少了生产成本，能有效提高农民收入。

- 2.2.7是发展无公害农产品，促进生态农业可持续发展的需要

无机化肥在中国农业生产中近半个世纪的使用证明，大量的无机化肥会造成土地板结、土壤功能失调，对农作物产生污染，使农产品品质下降，严重制约了农业产业化进程与可持续发展。实践证明：要想提高农产品品质，首先必须改进生产工艺与重新整合生产资源，而生物有机肥料，正是现代绿色农业的生产资源之一。畜禽粪污采用沼气综合利用技术进行无害化处理后的沼渣沼液是天然的优质生物有机肥料，转化成为生态农业发展的一项有利资源，对提高农产品质量、提高国民体质起到积极作用。

通过该项目的实施，可发挥本企业的示范和辐射作用，逐步将项目所在地建设成为“自然环境优美、人民生活满意、绿色畜禽业兴旺、区镇经济发达”的现代化生态农业示范区。

- 2.2.8是解决三农问题，建设社会主义新农村的需要

通过该项目的实施，对废弃物进行综合利用，可以有效的开发利用生物质能源，改善中国农村居民生活用能结构，发展能源农业，增加新的经济增长点；同时有效地解决了农村的费用问题，带动农村发展生态农业、绿色农业，为解决“三农”问题和建设社会主义新农村作贡献。

随着种养殖业的蓬勃发展，越来越多的畜禽粪、尿、冲栏废水就成为一个大问题。既污染环境、破坏生态又危害人体、畜禽健康，这些污染物如何解决成为目前迫在眉睫的问题，温县绿康蔬菜种植专业合作社领导对此十分重视，多方寻找治理良策，如何化废为宝，而建立生态农业工程是解决问题的根本出路。这对于减轻当地水质污染，改良土壤环境，改善生态环境，保护人民身体健康，大力发展有机农业，促进农业生产的全面发展，走可持续发展的道路，具有十分重要的意义。

总之，建设沼气工程是治理养殖污染、实现畜禽污水资源化利用、无害化处理、减量化排放的有效途径，也是建设节约型社会和发展循环经济的具体措施，更是建设社会主义新农村小康环保行动。

因此，该项目的建设十分必要。

- 2.3  项目建设的可行性

- 2.3.1国家政策支持，各级部门重视

国家环境保护总局对规模化养殖业的污染问题十分关注，2001年颁布了《畜禽养殖污染防治管理办法》（国家环保总局9号令），联合国家质检总局出台了《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），并组织开展了重点省区的规模化养殖污染现状调查。

根据国家对沼气工程建设的要求，到2020年达到15000处以上，占大中型企业总量的80%以上。沼气不能排空，沼肥不能直排，沼气沼肥利用率达到100%。

当地县委、县政府对农村能源建设十分重视，成立了沼气建设领导小组，制定出了切实可行的沼气建设发展计划，并有配套的保障措施，该县已将农村沼气建设列入 “十三五”时期建设资源节约型、环境友好性社会的重点工程。这些政策为本项目实施提供了有利的政策环境。

- 2.3.2项目承担单位强烈的愿望和能力

该企业从建设之初，就引入生态循环经济理念，走农牧综合利用道路，随养殖规模的不断扩大，粪便的处理和综合利用问题亟待解决。企业自几年前就开始了对沼气技术的技术调研和论证，目前正在积极筹措资金、筹备建设沼气工程，实现企业的基于循环经济模式的可持续发展。同时，企业负责人具有很强的市场开拓意识和强烈的社会责任感，在发展经济的同时，意识到必须与环境协调发展，通过废弃物的综合利用，有效改善环境质量并获得资源，因此对该沼气项目的顺利建设和成功管理抱有信心和决心。

- 2.4 申请资金的主要理由和政策依据

- 2.4.1主要理由

（1）符合国家发展改革委项目公告或通知要求，本项目属国家支持项目。

（2）符合国家产业政策和节能、降耗、环保、安全的要求，项目方案合理可行，具有较好的社会经济效益。

（3）项目采用国有技术及生产工艺处国内领先地位，具有较强的技术开发、资金筹措、项目实施能力，以及较好的资信等级，资产负债率在合理范围内，项目已具备实施条件，项目所需资金已落实。

- 2.4.2政策依据

（1）《全国农业可持续发展规划》（2015-2030）；

（2）《农村沼气项目建设资金管理办法》；

（3）《农村沼气建设和使用考核评价办法》；

（4）《2015年农村沼气工程转型升级工作方案》；

（5）《中共中央国务院关于加快生态文明建设的意见》；

（6）《能源发展战略行动计划》（2014-2020年）；

（7）《禽畜规模养殖污染防治条例》；

（8）国家发展改革委《农业部关于进一步加强农村沼气建设意见》（发改农经【2012】589号）；

（9）中华人民共和国《节约能源法》；

（10）《国家发展改革委办公厅农业部办公厅关于申报2017年规模化大型沼气工程中央预算内投资计划的通知》（发改办农经〔2016〕2367号）；

（11）《河南省发展和改革委员会 河南省农业厅关于申报2017年规模化大型沼气工程中央预算内投资计划的通知》。

# 3  厂址选择与建厂条件

- 3.1 项目选址原则

选择建设沼气工程的地址，除须符合行业布局、国土开发整治规划外，还应考虑地域资源、区域地质、交通运输和环境保护等要素。其主要选址原则包括：

（1）符合国家政策和生态能源产业发展规划；

（2）满足项目对发酵原料、供热供电的供应需求；

（3）交通方便，运输条件优越；

（4）充分利用地形地貌，地质条件符合要求；

（5）满足养殖场的防疫要求，并远离水源；

（6）基础条件适合沼气工程的特定生产需要和排放要求；

（7）有可供利用的社会基础设施和协作条件。

因此，该项目的选址应遵循以下原则：

（1）符合畜禽场防疫要求

为防止畜禽粪便中的病原体传播疫病，应与畜禽场有一定的距离。粪便处理设施选址尽量选于企业区的下风向，并且设置专用运粪通道，防止病源体交叉传染。

（2）符合城镇规划要求

项目位置选择应服从地区和相关行业规划，远离居民区。

（3）节约投资、降低成本、提高经济效益

选择交通运输便利，各方面条件（如水、电、路等）较好的场地，以节约基建投资，降低工程造价，提高经济效益。

（4）具有适宜的上、下游产品

沼气工程既要求有畜禽企业来提供充足的畜禽粪便等相关原料，又要求有足够的农田来消纳经过厌氧发酵处理后的沼液和沼渣，以达到形成闭环的循环产业链的目的。

- 3.2 项目选址

根据项目选址原则，项目所在地农村经济、种植业、畜牧业等发展现状，结合项目建设单位的实际情况，项目建设地点选择在温县绿康蔬菜种植专业合作社院内。确定理由如下：

（1）项目建设点所在地区位置优越，交通便利；

（2）建设区当地政府和企业已认识到解决粪便污染问题的紧迫性，建设沼气工程配套资金充足，可保证项目建设充足资金；

（3）项目建设地水电充足，可保证项目用水、用电，能满足工程建设需要；

（4）项目建设用地是建设单位在温县绿康蔬菜种植专业合作社的沼气工程预留建设用地，场地平整，需要投资相对较少，并且周围有大量的农田和饲料地，保证了该沼气工程产生的沼渣、沼液有充足的种养结合的有机肥利用面积。

详细地址位于温县赵堡镇辛堂村运距适中，交通方便，该沼气工程拟建于温县绿康蔬菜种植专业合作社北边大棚东北角，占地1.50亩。

- 3.3 建设条件

- 3.3.1基本概况

温县，隶属于河南省焦作市，地处豫北平原西部，南滨黄河，北依太行。地理坐标为东经112°51′39″至113°13′20″，北纬34°52′至35°2′48″之间。温县辖4个街道、5个镇、2个乡，总面积481.3平方千米，总人口421796人（2010年）。2013年，温县地区生产总值完成210.6亿元，增长11.3%。

温县在夏时被称温国，明清隶属怀庆府辖。温县诞生了春秋时期著名思想家卜商、三国著名政治家军事家司马懿、北宋著名画家郭熙等历史名人，是闻名中外的太极拳发源地，是温、苏、邢等姓氏起源地。

温县处于郑州、焦作、济源、洛阳四市“一小时经济圈”中心位置，南与陇海铁路、北与焦枝铁路毗邻，境内有黄河公路大桥和焦温高速公路，与连霍、焦晋、焦郑等高速路相通，距新郑国际机场仅1小时车程。

- 3.3.2地理环境

位置境域

温县地处豫北平原西部，南滨黄河，北依太行。地理坐标为东经112°51′39″至113°13′20″，北纬34°52′至35°2′48″之间。

地形地貌

温县境内地势平坦，属黄河、沁河冲积平原，历史上由于黄河、沁河改道，形成了南滩北洼的地貌特征。[4]

气候

温县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，光照充足，土地肥沃，年平均气温14-15℃，年积温4500℃以上，年日照2484小时，年降水量550-700毫米，无霜期210天。

水系

温县河流属黄河水系。主要河流有黄河、沁河及排涝河系等13条河流，境内河道全长190公里，平均年总径流量近500亿立方米。

- 3.3.3交通运输

温县处于郑州、焦作、洛阳三市“一小时经济圈”之中心，距郑州新郑、洛阳邙山国际机场均仅1小时车程；省道获轵线、温邵线、大练线贯穿全境。截至2011年，温县已形成以高速公路为龙头，干线公路为骨架，农村公路为脉络的现代交通公路网，公路通车总里程达1100余公里，公路密度每百平方公里221公里。

- 3.3.4项目建设条件好

项目建设地位于温县赵堡镇辛堂村，气温条件适宜畜牧业的发展，也利于畜禽的安全越冬，适合沼气发酵要求，每年可解决全年的用气需求，如果采取一些保温措施，可以达到全年产气。项目区原材料资源丰富，基地养殖规模稳步增长，可为沼气工程提供充足的原料。

该沼气工程项目建成后沼气产生量为1000.00m3/d，主要用于场区取暖自用和发电。沼渣沼液是天然的优质有机肥，具有无污染、无公害的特点，是适用于生产无公害绿色农产品的新型肥料。使用有机肥生产的有机食品、优质农产品需求量大。

本项目年产沼渣2241.10t，沼液14643.80t，周边有70亩温室大棚种植基地和1000多亩的农田。因此本项目有足够的基地消纳沼气工程产生的沼渣沼液。

- 3.3.5群众基础深厚

随着农业经济的快速发展和社会进步，农民已由温饱向小康过渡，迫切需要提高生活品位和档次，改善农村人居环境，使用优质的清洁燃料，过上现代文明生活，是广大农民梦寐以求愿望。

经过近几年的沼气推广应用，当地农民对发展沼气建设生态家园的认识得到提高。通过建设沼气工程，加大集约化污染防治力度，改善农村生态环境，改善生活条件是农民的迫切愿望。本项目对建设生态家园，提高农民生活水平和生活质量有着重大的现实意义，完全符合农民的意愿，农民群众将会给予大力支持。

- 3.3.6技术条件成熟

沼气技术包括大型沼气池建造在我国是成熟的技术，并且在国际上处于领先水平。近年来，我国各地兴建了一批大型沼气工程。大中型沼气工程的设计、发酵工艺等方面技术模式日趋成熟，配套设备形成系列化成熟产品。目前国内外的发酵工艺主要有以下6种：上流式厌氧污泥床（UASB）、全混合厌氧工艺（CSTR）、厌氧颗粒污泥膨胀床（EGSB）、厌氧内循环反应器（IC）、厌氧过滤器（AF）和厌氧复合床（UFB）。

目前，河南省已经建成并运行较好的能源环境工程的有多处，具有较好的示范效应和成功经验。本项目实施有成熟的工艺路线和科学的工程设计作为技术支撑。

- 3.4 水电供应状况

- 3.4.1供排水

给水由场内自备水井作为水源。主要用于基地冲洗、生活用水、沼气工程站内的消防用水、操作人员冲洗用水以及其它用水。

- 3.4.2供电

本工程电源由企业配电房将380/220伏三相四线制供电引入控制室内，经控制室内总配电柜供各用电点。总配电柜上安装电压表，电流表和电度表，以监测整个处理装置的用电情况。动力设备均采用三相380伏供电，照明采用单相220伏供电。

# 4  原料供应、资源开发与综合利用状况

- 4.1 原料供应

温县绿康蔬菜种植专业合作社和焦作市绿野养殖有限公司签订的有粪便污水处理协议。该养殖场年存栏528头奶牛，每天产生的粪尿污水排放总量约为48.57吨。

因此该沼气工程项目的原料供应充足。

- 4.2 资源开发

沼气作为一种清洁、高效的可再生能源，农村发展沼气很重要，不仅可以方便农民的生活，还可以改善生态环境。以沼气为纽带开展综合利用，加快农业生产结构调整，可以提高农产品的质量和效益，增加农民收人，使农民尽快脱贫致富。我国能源矛盾日益突出，而解决我国能源矛盾的根本出路只能是建设节约型社会。我国农村能源利用效率低下，能源浪费严重。沼气产业实现了农业生产和农民生活的循环发展，极大地节约了农村能源。发展农村沼气产业，是解决我国农村能源问题和建设节约型新农村的有效途径.

沼气工程正成为农业增效、农民增收的重要渠道之一。沼气的应用能有效缓解农村生活用能与环境保护之间的矛盾，实现国家要生态、农民要致富的目标。本项目的建设可提高资源有效利用率，减少污染排放，建设资源节约型和环境友好型社会，实现产气、积肥同步，养殖、种植并举，农民增收、农业增效、农村城镇化的目标。

- 4.3 综合利用状况

- 4.3.1沼气利用

厌氧发酵年产沼气量为36.50万立方米，其中29.20万立方米沼气用于发电，剩余7.30万立方米沼气用于温室大棚秋冬季增温。

电力输出64.50%

发酵系统用电量2.10%

发电

发酵系统

沼气能量产出

发电机

20.00%

80.00%

温室

热量回收13.40%

发酵系统用热量

沼气工程—发电、供暖过程能量平衡图

沼气发电机的余热利用方案：

沼气发电机的余热利用分为两部分，一是排烟的余热利用，二是发电机自身冷却热量的利用。目前，国内的发电机不提供机组自身冷却热量的利用，只有排烟的余热可用。

余热利用有以下四种方案：

1、热水型。利用发电机的余热可以产生90℃甚至更高温度的热水。这种形式在需要供暖的北方地区可以使用；

2、烟气型。利用烟气的余热配合吸收式制冷机组，可以提供冷源负荷；

3、蒸汽型。利用烟气的余热可以产生饱和蒸汽或者过热蒸汽，但是沼气发电机组的容量较小，蒸汽的产量较小。例如，一台1MW的沼气发电机组，可以产生1.0吨左右，蒸汽压力为0.6MPa的饱和蒸汽，作为供汽负荷使用；

4、发电型。利用发电机的余热，配合螺杆膨胀动力机发电。一台1MW的沼气发电机组，利用排烟余热。

目前，我国集约化养殖厂一般建在农村比较偏远的地方，养殖场周围没有热、汽用户，冷源用户也非常少，沼气发电厂通常建在养殖场的附近。因此，采用发电型方案可能是沼气发电余热利用的最佳方式。

- 4.3.2沼液、沼渣利用

1、本项目年产沼渣量约2241.10t，全部用作肥料，用于公司周边农田的施肥，由于沼渣具有较为全面的养分和丰富的有机物质可提高肥效，改善土壤肥力，推动无公害农产品的生产。

2、本项目年产沼液量14643.80t，全部用于肥料，用于公司周边农田的灌溉。

小麦：在小麦的营养生长期和升值生长期施用沼液都能增产，在分蘖期浇施增产效果最好。在对照的基础上增施沼液，作为底肥，每公顷约施沼液30000-37500kg；作为追肥，每公顷约施沼液30000-60000kg；作为叶面施肥，每公顷施沼液约1125kg。

玉米：以开沟增施沼液效果较好，玉米生长健壮，双棒率高，穗大，籽粒饱满。在对照的基础上增施沼液，开沟直接施肥时，每公顷约施沼液75000kg；作为追肥，每公顷约施沼液22500—45000kg。

油菜：在对照的基础上增施沼液，作为底肥，每公顷约施沼液15000kg；作为追肥，1000kg沼液可折算12.5kg尿素；作为叶面施肥，选择在油菜花初花期和晴天，沼液用纱布过滤后，按照1：1兑清水后在喷施，每公顷约施750kg。

棉花：在铃期间隔10天左右喷施2次，每次每公顷沼液喷施量约为750kg。

沼气发酵原料经过厌氧发酵，不仅含有极其丰富的多种营养元素和微生物代谢产物而且含有提高植物抗逆性的激素、抗菌素等，因此，沼液不仅可以用来防治植物病虫害，还可以提高植物抗逆性。用沼液防治不同的病害，能使生产出的农产品无农药残留，在生产过程中不会污染周边环境。

1、做基肥：一般每亩施用1500公斤左右，先将沼液直接洒在地面，然后翻耕。连续使用三年可使田地的活土层增加6厘米左右，每年提高产量10%以上。

2、做追肥：一般每亩用量1000―1500公斤，可以直接开沟挖穴浇灌作物根部周围，并覆土以提高肥效，灌区也可结合农田灌溉，把沼渣沼液加入水中，随水均匀施入田间，一般可提高产量5―10%。

3、沼渣与过磷酸钙堆沤。每公斤沼渣和5公斤过磷酸钙搅拌均匀，堆沤腐熟7天，能提高磷素活性，有明显的增产效果。一般做基肥亩用量500―1000公斤，可增产粮食或蔬菜15%。

# 5  工艺技术选择与工程技术设计

- 5.1 项目总的指导原则

以“整体、协调、循环、再生”为总的指导思想，按照“减量化、无害化、资源化、生态化”的原则，建设沼气示范项目。

项目将以沼气工程为纽带，把能源环境建设和资源循环利用有机的结合为一体，真正实现粪污的资源化利用，形成没有污染的可持续发展的农业生态循环经济体系。

- 5.1.1实现零污染排放

通过建设该项目，可使场区内实现清洁生产和粪污治理的开发利用，并可实现场区内污染零排放的目标。采用科学合理的先进的沼气工艺，使粪便、污水经过发酵后产生沼气，沼渣、沼液可直接作肥使用，实现场区内污染物的零排放，并使这些粪污变成资源。通过对沼气的有效利用，减少温室气体排放，积极应对气候变化。

- 5.1.2循环经济理念

循环经济就是按照生态规律，利用自然资源和环境容量，实现经济活动的生态化转向。循环经济倡导的是一种物质不断循环再生利用的经济发展模式，即：“资源-产品-消费-再生资源”,在生产和消费中，追求资源和能源利用效率的最大化和废物产量的最小化，从根本上解决长期以来环境与发展之间的尖锐冲突。把循环经济理念应用于农业系统，在农业生产过程中和产品生命周期中减少资源、物质的投入量和减少废物的产生排放量，实现农业经济和生态环境效益“双赢”。

- 5.1.3种植、养殖、加工的协调发展

通过种植、养殖、加工业的有效结合，实现废弃物的回收利用，每年可消化掉场区所产生的所有粪尿污水。沼气是优质的可再生能源，而沼渣和沼液直接作肥，可以促进当地种植业的发展，种植为养殖提供饲料，养殖为种植提供肥料，形成一个以生物燃气为纽带的种植、养殖、加工于一体的良性循环经济模式。

- 5.2 工艺设计原则

（1）资源化原则

畜禽粪污是一种有价值的宝贵资源，充分利用畜禽粪污资源是污染防治的重要原则。畜禽粪污经处理后，可以产出再生资源（沼气、电能）、有机肥（固态、液态）具有较好的经济价值。

（2）生态化原则

遵循循环经济指导思想，依据物质循环、能量流动的生态学基本原理，强化种养平衡，促进种植业与养殖业结合，实现生态系统的良性循环。

（3）综合效益原则

兼顾环境效益、社会效益、经济效益，将治理污染与资源开发有机结合起来，使养殖场粪污治理工程产出大于收入，提高治理工程的综合效益。

（4）可靠性原则

遵循技术先进、工艺成熟、质量可靠的原则，在设计中吸取国内外先进的处理工艺和施工技术，使工程达到国内先进水平。

（5）管理简便原则

合理处理人工操作和自动控制的关系，对不便人工操作，且人工成本高的工艺，采用自动化技术，提高系统运行管理水平。

- 5.3 厌氧工艺的选择

在本项工程建设中，关键环节就是厌氧工艺的选择。选用适合畜禽粪便处理的厌氧反应器是决定整个沼气工程投资与收益的必需内容。

- 5.3.1欧洲沼气工程技术的应用现状

欧洲的沼气工程技术是世界上最先进的沼气工程技术之一，欧洲也是世界上大中型沼气厂最普及的地区。欧洲的沼气厂从20世纪70年代开始建设，90年代进入快速发展期，到2000年以后欧洲的沼气产业更是得到了迅猛发展。在1997年，欧洲仅有沼气工厂767座，2004年发展到4000多座。以德国为例，德国在1997年拥有沼气厂500座，2000年发展到1000座，截至2006年，已经突破3500座。欧洲的沼气工程得到迅速发展的根本原因，在于欧洲各国对可再生能源的鼓励政策（各国政府相继制定了发电上网优惠政策）、严格的环保法律和政府引导下的经济效益驱动。

欧洲沼气厂的主要盈利途径是依靠沼气发电，其技术特点是低能耗、产气率高和热电联产（CHP）完善。目前大多数采用以高浓度有机废弃物联合消化为特点的CSTR工艺，并配备了热电联产系统。这种全混式CSTR的工艺是先对各类畜禽粪污及其它有机废弃物进行预处理，调整进料TS浓度在6～12%范围内，泵入带有机械搅拌的CSTR反应器，其容积产气率视原料和温度不同，通常在1.0～15.0m3/m3之间。沼气经热电联产系统转化为电能和热能，产生的电能并网销售，回收的热能通常用于周边农场、村镇供热以及补偿沼气工程本身所需的热消耗。由于CSTR工艺产气率高，费效比显著，热电联产产生的热能通常大于原料加热所需热量，大大降低了沼气生产成本。在欧洲，沼气厂产生的沼液沼渣，一般不经固液分离直接用于农田施肥。

- 5.3.2国内沼气工程技术的应用现状

我国于1979年召开了全国沼气工作会议，1980年成立了沼气工程协会，大中型畜禽企业沼气工程技术在近几年得到快速发展。到2005年底，全国已建成企业沼气工程3500处。经过二十多年的大中型沼气工程尝试和探索，证明比较成功的技术有CSTR、UASB、USR和HCF等工艺。

（1）USR工艺

USR工艺采用上流式污泥床原理，产气率在中温条件下，视原料不同在0.8～1.2m3/m3之间，其反应器是一种结构简单、适用于高悬浮固体原料的反应器。原料从底部进入消化器内，消化器内部不需要安置三相分离器，不需要污泥回流，也不需要完全混合式消化器那样的搅拌装置。未消化的生物质固体颗粒和沼气发酵微生物，靠被动沉降滞留于消化器内，上清液从消化器上部排出，这样就可以得到比HRT高的多的SRT和MRT，从而提高了固体有机物的分解率和消化率。

首都师范大学利用USR进行了猪粪沼气发酵研究，其进料浓度为TS=5%～6%，COD42～55g/L，悬浮固体为45～55g/L，在35℃条件下，USR的负荷可达10kgCOD/（m3·d）,产气率4.882m3/（m3·d）,CH4含量60%左右，COD去除率85%左右，SS去除率66.16%。USR的HRT为5天，所以能够达到如此的高的负荷及去除率是因为其实现了较长的SRT和MRT。按SRT的计算公式即可求出：

SRT= [ ( TSSr ) ( RV×Dr ) ] / [ TSSe ]( EV×De )

带入各参数TSSr=8.1；RV=1.5L；Dr=80.9 g/L；TSSe=1.7；EV=3L；De=76.8 g/L。得

SRT= [ ( 8.1 ) ( 15×80.9 ) ] / [ 1.7 ]( 3×76.8)=25.1（d）

从国内外的研究情况看，USR在处理高SS废物时具有较高实用价值，许多高SS废水如酒精与消化器的活性污泥接触。使原料得到快速消化。未消化的生物质固体颗粒和沼气发酵微生物靠自然沉降滞留期高得多的固体滞留期和微生物滞留期，从而提高了固体有机物的分解率和消化器的效率。

（2）CSTR工艺

完全混合厌氧反应器（CSTR）适用于畜禽粪污发酵工艺。它在沼气发酵罐内采用搅拌和加温技术，这是沼气发酵工艺中的一项重要技术突破。搅拌和加热，使沼气发酵速率大大提高，完全混合式厌氧反应器也被称为高速沼气发酵罐。其特点是：固体浓度高，TS =6~12%，可使畜禽粪便污水全部进行沼气发酵处理。优点是处理量大，产沼气量多，便于管理，易启动，运行费用低。一般适宜于以产沼气为主，有使用液态有机肥（水肥）习惯的地区。由于这种工艺适宜处理含悬浮物高的畜禽粪污和有机废弃物，具有其他高效沼气发酵工艺无可比拟的优点，现在欧洲等沼气工程发达地区广泛采用。

CSTR是在常规消化器内安装了搅拌装置，使发酵原料和微生物处于完全混合状态，该消化器常采用恒温连续投料或半连续投料运行，适用于高浓度及含有大量悬浮固体原料的处理。在该消化器内，新进入的原料由于搅拌作用很快与发酵期内的发酵液混合，使发酵池底浓度始终保持相对较低的状态。而其排出的料液又与发酵液的底物浓度相等，并且在出料时微生物也一起被排出，所以，出料浓度一般较高。该消化器具有完全混合的状态，其水力停留时间、污泥停留时间、微生物停留时间完全相等，即HRT=SRT=MRT。为了使生长缓慢的产甲烷菌的增殖和冲出速度保持平衡，要求HRT较长，一般要10~15d或更长的时间。中温发酵时负荷为3~4kgCOD（m3.d），高温发酵为5~6 kgCOD（m3.d）。

（3）UASB工艺及HCF工艺

UASB工艺是上世纪70年代开发的一种适用于低SS工业有机废水的厌氧处理工艺，并被应用于畜禽企业的污水处理，其原理是先对养殖场污水进行固液分离，污水进入UASB反应器进行厌氧反应，产生沼气，出水往往需进一步好氧处理达标排放，是一种以环保治理为主，生产能源为辅的能源环保型沼气工程工艺。HCF工艺是一种全混式工艺，80年代从欧洲引进，其原理是将粪污按照TS浓度8～12%调配，直接进入带搅拌器的HCF反应器进行厌氧反应，产气率在中温条件下视原料不同在0.8～1.2m3/m3之间，产生的沼渣沼液直接用于农田施肥，也是典型的能源生态型沼气工程工艺。

- 5.3.3几类主流沼气工程工艺的比较

国外常用的CSTR工艺同国内常用的USR工艺、UASB工艺和HCF工艺比较如表5-1所示：

表5-1沼气工程工艺比较表

| 序号 | 类别 | CSTR | UASB | HCF | USR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料范围 | 所有畜禽原料 | 高COD污水 畜禽污水 | 所有畜禽原料 | 猪粪、鸡粪 |
| 2 | 原料TS浓度 | 6～12% | <1% | 8～12% | 3～6% |
| 3 | 应用区域 | 全国各地 | 中部、南部 | 全国各地 | 中部、南部 |
| 4 | HRT | 15～30天 | 1～5天 | 10～30天 | 8～15天 |
| 5 | 单位能耗 | 高 | 高 | 低 | 中等 |
| 6 | 单池容积 | 500～4000m3 | 200～5000m3 | 100～300m3 | 200～2000m3 |
| 7 | 操作难度 | 高 | 高 | 低 | 中等 |
| 8 | 产气率 | 1.0～15.0 m3/m3 | —— | 0.8～2.0 m3/m3 | 0.8～1.2 m3/m3 |
| 9 | 经济效益 | 较佳 | 较低或负效益 | 中等 | 较佳 |

- 5.3.4厌氧工艺的选择确定

从上表可知，不同厌氧工艺各有优缺点和使用范围，在一定条件下选择适当的工艺形式是厌氧处理成功关键所在。对于畜禽养殖场废水而言，需将畜禽粪便、冲洗水一起均匀混合后进入厌氧罐进行厌氧发酵，其废水中含固量很高，因此选择CSTR厌氧反应器是较为合适的。该反应器有利于节约投资；较长水力停留时间有利于畜禽养殖废水充分消化与降解，沼气产量相对较高且相对稳定；有利于项目的顺利实施与运行管理。

- 5.3.5厌氧工艺的优点

CSTR工艺可以处理高悬浮固体含量的原料。消化器内物料均匀分布，避免了分层状态，增加了物料和微生物接触的机会。使得液面上的有机悬浮物循环到反应器的下部，逐渐完全反应，避免了反应器液面上的“结盖现象”。利用产生沼气发电余热对反应器外部的保温加热系统进行保温，大大提高了产气率和投资利用率，同时使得反应器一年四季均可正常工作。该工艺占地少、成本低，是目前世界上最先进的厌氧反应器之一。

该反应器的三大优点为：1、适应于北方寒冷地区；2、高径比较大，利于厌氧反应，保证产气量；3、搅拌强度大，特别适用于固体含量较高的物料发酵。

- 5.4 工程设计依据

（1）《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）；

（2）《建筑地基基础设计规范》（GB 50007—2011）；

（3）《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）；

（4）《钢结构设计规范》（GB 50017-2012）；

（5）《室外给水设计规范》（GB 50013-2006）；

（6）《室外排水设计规范》（GB50014-2011）；

（7）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）；

（8）《建筑设计防火规范》（GB 50016—2012）；

（9）《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

（10）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

（11）相关各专业提供的设计条件。

- 5.5 工程设计范围

土建工程范围：集污池、调节池、厌氧反应器基础、贮气柜基础、沼渣堆场、贮液池、综合设备间、太阳能暖房、配电室、值班室等构筑物。以上建筑物耐火等级均为一、二级，根据功能进行初级装修。建筑物地上部分外墙均采用外墙涂料装饰，涂料颜色应与整个企业建筑相协调。

- 5.6 工艺流程设计

根据养殖粪污的排放状况，确定沼气工程工艺流程图如下：

沼液池

厌

氧

反

应

器

养殖场粪污

集污池

调节池

农田/蔬菜大棚

沼渣堆场

农田/蔬菜大棚

锅

炉

贮

气

柜

脱水塔

脱硫

阻火器

增温 发电

图5-1 工艺流程图

工艺流程说明：养殖场粪污进入集污池，在此去除细小的颗粒、浮渣和部分有机物，后经中格栅进入调节池内，调节水质水量，在调节池内设有搅拌机进行搅拌，使之物料充分混合，以防止粪污沉积，搅拌到一定浓度的粪污，经过进料泵提升进入厌氧反应器，在此利用太阳能产生的热量通过加热盘管来保持发酵所需温度；在反应器内，通过中温发酵，充分利用厌氧微生物的新陈代谢作用，将物料中的大部分有机物得以去除 ，同时产生大量的沼气、沼渣、沼液，厌氧发酵产生的沼渣经自流进入沼渣堆场，作为有机肥料出售给周围农户使用；产生的沼液经自流进入到沼液贮池进行存贮，用于喷洒蔬菜种植和进行农田灌溉施肥；反应器产生的沼气经脱水器脱水后进入脱硫器内脱除硫化氢，防止后续单元被腐蚀，脱水脱硫后的干燥的沼气经调节压力后进入贮气柜，后经阻火器通过大棚增温和发电。

- 5.7 工程方案设计

（1）集水池

功  能：去除细小颗粒、砂土和部分浮渣；定期人工清除。

尺    寸：5.00m×4.00m×3.00m；

有效容积：60.00 m3；

池    座：1座；

构造形式：钢混。

（2）调节池

功  能：调节水质水量；

尺    寸：5.00m×4.00m×3.00m；

有效容积：60.00 m3；

池    座：1座；

构造形式：钢混。

（3）CSTR厌氧反应器

厌氧发酵罐总池容为1000.00立方米，厌氧发酵罐为地上式；采用碳钢钢板焊接。

功    能：厌氧消化发酵场所；

数    量：1座；

尺    寸：Φ12.00m×9.00m；

容    积：1000.00 m3；

结构形式：罐体部分为碳钢板焊接结构。

厌氧罐保温方式

本设计发酵罐保温采用苯板保温，总厚度为100mm，安装于罐体外壁，可保证发酵罐内温度稳定。保温层最外部用彩钢板覆盖保护。

罐体附属设备：安装有爬梯，罐顶设有防护栏，做有防雷接地系统；设有安全阀、压力表、温度传感器，设置有一根DN150的通气水封管。

管道敷设：罐体安装进、出料管，喷淋管，加热盘管，出渣管和溢流管，除罐外出料管和溢流管为PE材质外，其余全部为热镀锌管，并做防腐处理。

罐体施工完毕后，用密封胶将罐体与基础密封，并用钢筋混凝土做内外加固，已达到罐体的稳定性。

（4）湿式气柜

贮气柜为湿式气柜，位于厌氧反应器的一侧。地上式，钢板焊接。

功    能：贮存沼气的场所；

数    量：1座；

尺    寸：Φ10.20m×6.00m；

容    积：400.00 m3；

结构形式：罐体部分为碳钢板焊接结构。

（5）沼渣堆场

功能：用于临时贮存发酵后的沼渣等固体垃圾，采用地上轻钢结构；

尺    寸：8.00m×5.00m×3.90m；

有效容积：40.00 m2；

结构形式：轻钢结构；

数量：1座。

（6）沼液贮池

功    能：贮存发酵后的沼液。做为良好的液体有机肥，可以施用于农田。设置沼液池收集沼液，以便农作物和经济作物需要时取用；

尺    寸：30.00m×20.00m×3.00m；

有效容积：1800.00 m3；

结构形式：钢混结构；

数    量：1座。

（7）综合设备间

尺    寸：6.00m×5.00m×3.30m；

建筑面积：30.00m2；

结构形式：砖混结构；

数    量：1座。

（8）发电机房

尺    寸：5.00m×5.00m×3.30m；

建筑面积：25.00m2；

结构形式：砖混结构；

（9）太阳能暖房

尺    寸：10.00m ×5.00m×3.30m；

建筑面积：50.00m2；

结构形式：砖混结构；

数    量：1座。

（10）配电室

尺    寸：5.00m×4.00m×3.30m；

建筑面积：20.00m2；

结构形式：砖混结构；

数    量：1座。

（11）值班室

尺    寸：5.00m×4.00m×3.30m；

建筑面积：20.00m2；

结构形式：砖混结构；

数    量：1座。

- 5.8 主要建（构）筑物及设备

主要建（构）筑物及设备见表5-2、5-3所示。

表5-2  主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 建筑物及构筑物 | 有效尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集污池 | 60.00 m3 | 座 | 1 | 钢混 |
| 2 | 调节池 | 60.00m3 | 座 | 1 | 钢混 |
| 3 | 厌氧反应器基础 | 86.23m3 | 座 | 1 | 钢混 |
| 4 | 贮气柜基础 | 39.56m3 | 座 | 1 | 钢混 |
| 5 | 沼液贮池 | 1800.00m3 | 座 | 1 | 钢混 |
| 6 | 沼渣堆场 | 40.00m2 | 座 | 1 | 轻钢 |
| 7 | 综合设备间 | 30.00m2 | 座 | 1 | 砖混 |
| 8 | 发电机房 | 25.00m2 | 座 | 1 | 砖混 |
| 9 | 配电室 | 20.00m2 | 座 | 1 | 砖混 |
| 10 | 值班室 | 20.00m2 | 座 | 1 | 砖混 |
| 11 | 太阳能暖房 | 50.00m2 | 座 | 1 | 砖混 |

表5-3 主要设备与附属工程一览表

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中格栅 | 栅隙20mm | 1 | 套 |  |
| 2 | 切割进料泵 | Q=60.00m3/h，H=10m，N=4.50kW | 2 | 台 |  |
| 3 | 立轴搅拌机 | N=5.5kW，D=1200mm | 2 | 台 |  |
| 4 | 温度仪 | 0-100℃ | 2 | 台 |  |
| 5 | 厌氧反应器 | Φ12.00m×9.00m | 1 | 座 |  |
| 6 | 湿式气柜 | Φ10.20m×6.00m | 1 | 座 |  |
| 7 | 正负压保护器 |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 温度传感器 | 0-100℃ | 2 | 套 |  |
| 9 | 压力表 | 10KPA | 2 | 套 |  |
| 10 | 脱水器 | Φ1.20m×1.50m | 1 | 套 |  |
| 11 | 脱硫器 | Φ1.20m×1.50m | 2 | 套 |  |
| 12 | 水封罐 | Φ1.00m×1.20m | 1 | 套 |  |
| 13 | 阻火器 | Φ1.20m×1.50m | 1 | 套 |  |
| 14 | 沼气流量计 | LQW60 | 1 | 套 |  |
| 15 | 可燃气体报警仪 |  | 3 | 套 |  |
| 16 | 太阳能设备 | 主要包含太阳能集热器、保温水箱、热泵辅助加热系统、供热水管道 | 1 | 套 |  |
| 17 | 增温管道及管件 |  | 1 | 套 |  |
| 18 | 管材、管道、管件、阀门 |  | 1 | 批 |  |
| 19 | 自控/线缆 |  | 1 | 批 |  |
| 20 | 智能监控 | 主要包括检测装置、PLC、上位计算机、变频器、执行机构（泵、阀门等）及设备故障报警系统 | 1 | 套 |  |
| 21 | 发电机组 | 100kw | 1 | 套 |  |
| 22 | 发电余热装置 |  | 1 | 套 |  |
| 23 | 电控系统 |  | 1 | 套 |  |
| 24 | 消防系统 |  | 1 | 套 |  |
| 25 | 爬梯围栏 | 旋转梯 | 2 | 套 |  |
| 26 | 自动点火燃烧器 | 主要包含 电控柜、、点火杆、点火枪等 | 1 | 套 |  |
| 27 | 粪便运输车 | 2T | 1 | 套 |  |
| 28 | 固液分离机 | 30KW | 1 | 台 |  |
| 29 | 防雷系统 |  | 4 | 套 |  |
| 30 | 附属工程 | 道路、绿化、围墙、大门等 |  |  |  |

- 5.9 电气设计

- 5.9.1 设计依据

（1）《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）；

（2）《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）；

（3）《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）；

（4）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

- 5.9.2设计范围

本沼气工程电气设计包括用电设备供电及控制设计和厌氧发酵罐、贮气柜防雷设计等。

- 5.9.3供电电源

沼气站供电电源接自该养殖基地内总电源配电箱。

- 5.9.4供电系统

（1）电气系统

低压电源接自场内总配电箱，单路供电。0.38kV低压供电系统采用单母线分段运行。

（2）控制方式

所有工艺设备均在管理房内控制箱控制、现场控制，控制箱上设“手动----停----自动”控制转换开关。

（3）设备选择

户内电缆采用电缆沟敷设，电缆采用聚氯乙烯护套电缆。

户外电缆采用直埋敷设、桥架明敷或电缆沟，电缆采用铠装电缆。

- 5.9.5保护方式

（1）继电保护

低压进线总开关设过负荷长延时、短路速断保护、低压用电设备及馈线设短路及过载保护。

（2）接地保护

接地系统均利用建筑物基础采用共用接地系统，其接地电阻应小于4欧姆，低压馈线距离超过50 m时，设重复接地装置，其接地电阻不大于10欧姆。同时各单体金属管道均应作为等电位联结。

（3）防雷保护

厌氧发酵罐按三类防雷建筑设防，采用共用接地系统接地电阻小于4欧姆。

- 5.9.6启动方式

全部用电设备均采用直接启动和星三角启动。

- 5.9.7计量方式

在配电间场内总配电箱上设有电度表。

- 5.10 公共工程

- 5.10.1场区总平面布置

项目工程的总体布置应符合该沼气工程工艺的要求，布置紧凑，便于施工、运行和管理；结合地形、气象和地质条件等因素，经过技术经济分析确定；竖向设计应充分利用地形、设施高度，达到排水畅通、降低能耗、土方平衡的要求；构筑物的间距应紧凑、合理，并应满足施工、设备安装与维护、安全的要求；附属建筑物宜集中布置，并应与生产设备和处理构筑物保持一定距离；各种管线应全面安排，避免迂回曲折和相互干扰，输送污水、污泥和沼气管线布置应尽量减少管道弯头以减少能量损耗和便于清通；各种管线应用不同颜色加以区别。

- 5.10.2场区工程

该沼气工程属新建工程，场区采用黑色铸铁铁艺围墙，现浇混凝土道路。建筑物与构筑物地上部分外墙均采用蓝、白色外墙涂料粉刷，涂料颜色应与整个企业建筑相协调，并在道路两边种植长青观赏树木，达到美观大方的效果。

# 6  节能评估与环境保护

能源是国民经济发展的基础，节约能源是我国一项长期的战略任务。现在我国能源利用率很低，能源消耗指标很高，按产值计算是世界上工业发达国家的3～4倍，节约能源不仅极其必要，而且潜力很大。它是提高生产企业经济效益的一个重要方面，也是我国能源政策的重要组成部分。因此，本项目应采用新工艺、新技术、新设备、新材料以达到最少的能量消耗，获得最大的经济效益。

节能、节水既是贯彻国家关于“生产与节约并重”的方针，又是降低生产成本，增加企业盈利的重要手段之一，以节能、节水为中心的技术措施必须贯彻设计工作的全过程。

- 6.1 设计原则

- 6.1.1 合理选择和利用能源

1、根据国家有关能源政策和法规，在设计中因地制宜地选择能源种类、品种和质量。

2、充分利用社会集中供能，尽量减少自产能源的种类和数量，设计中所需二次能源和耗能工程尽可能争取相对集中供应或由专业单位供应。

3、设计中应可能做到能源综合利用，如余热的回收利用，能源的循环使用，重复使用和分级使用。

- 6.1.2 积极扩大应用新技术、新设备、新材料

设计中要采用国家推荐的节能产品；严禁选用国家明令淘汰的耗能设备，引进国外设备亦为先进节能设备，禁止引进高能耗的耗能设备。

- 6.1.3 工艺布置

工艺布置、储运、工艺流程等设计，力求使物流、能源流向便捷，尽量缩短供能半径及管网长度，减少管路损耗等。

- 6.2 节水控制措施

- 6.2.1 施工（生产）用水的控制

1、现场管道采用优质、符合卫生和环保的管网。并依据施工需要合理布置，达到就近取水的目的，避免破坏和漏水。

2、保证施工现场蓄水、配水和输水等设备严密，用水岗位设专人定期检查设备完好程度，遇到异常情况及时上报项目部维修解决。所有给水设施不得与排水设施直接相连。

3、养护用水应派专人负责，定期养护。在满足质量要求的前提下，节省用水，减少浪费。尽量采用草帘被进行养护，避免水分快速挥发。

4、顶板清扫时利用鼓风机将杂物清理干净，尽可能不用水洗。夏季施工时定量用水湿润，冬季施工时严禁用水冲洗。

5、混凝土浇筑完毕后，采用气洗法将泵管清理干净，尽量少用水洗。

6、严格控制装修工程用水。

7、现场划分责任区，并设专人负责。每天巡视，一旦发现水资源污染、浪费现象马上进行处理。

- 6.2.2 生活用水控制

1、生活用水区应独立于施工/生产用水区设置。

2、加强环保知识宣传，张贴节水标识，增强职工节水意识。

3、出台一系列用水管理制度，严格落实，坚决杜绝浪费。

- 6.3 节能必要性

能源是工农业生产发展的基础。节约能源是我国一项长期的战略任务。现在我国能源利用率很低，能源消耗指标很高，按产值计算是世界上工业发达国家的3～4倍，因此，节约能源不仅极其必要，而且潜力很大。它是提高生产企业经济效益的一个重要方面。

- 6.4 节能原则

能源消耗于生产过程的每道工序，它涉及生产工艺、生产设备及配用的变压器、电机、热交换装置、水泵等设备的运行，在工程设计中制定各专业设计方案时，应遵守以下原则。

1、认真贯彻国家和行业节能规范，做到合理利用和节约使用能源。

2、引进先进的节能新工艺、新技术、新设备。

3、设置能源检测仪表，加强企业对能源的计量和管理。

- 6.5 节能主要措施

- 6.5.1 建立能源管理机构

企业设立能源管理小组，贯彻国家能源政策、法律、法规、标准，组织节能规划实施，管理和监督能源的合理分配与使用。

- 6.5.2 加强能源计量

能源计量是一项重要基础工作，是掌握能源使用情况，制定定额和进行考核的依据，它对降低能耗，加强能耗管理，提高企业经济效益都有十分重要的意义。

- 6.5.3 选用节能高效设备，改进生产工艺

1、选用先进的生产工艺和设备

2、选用先进的节电设备

- 6.6 企业管理

建立企业能源管理制度和机构，生产装置均安装能源计量表计量，并明确管理责任，防止跑、冒、滴、漏，提高节能效率。从推行能源标准化入手，制订完善各项管理制度，落实切实可行的实施方法，能源分配实行审批制度，开展能源审计，利用节能宣传周广泛宣传节能工作，开展节能活动，提高全员节能意识。

- 6.7 环境保护

- 6.7.1执行依据和环境标准

（1）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596—2001）；

（2）《建设项目环境保护管理条例》（2016）；

（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（4）《恶臭污染物排放标准》（GB15054-93）；

- 6.7.2主要环境问题

（1）畜禽粪便收集发酵过程运输途中，发生的少量洒落，散发臭味，并可能成为微生物的载体，传播疾病，污染环境。

（2）畜禽粪便在经过完全的发酵后，一些产生臭味的物质，大多进行了转化、降解，最终产品是不带有恶臭味的。但在发酵过程中，由于畜禽粪便大多C/N较低，而且其中氮素的降解比碳素的降解性大，因此，发酵过程中产生的臭味是难免的。这些臭味对工作人员的嗅觉和中枢神经系统会造成较大的损害，长期处于高浓度臭气的环境中，会使人烦躁不安，精神不振，嗅觉失灵，工作效率降低。

（3）畜禽粪便在发酵腐熟过程中，会产生部分渗滤液，这部分渗滤液由于浓度极高，需要妥善处理。

- 6.8 项目实施过程中的环境影响及对策

对企业区的影响：工程实施时，由于车辆运输、施工人员频繁的活动等原因，对企业区的卫生防疫有一定影响，因此须加强对施工车辆和人员的管理，禁止施工人员进入饲养区等措施。

对交通的影响：工程实施时，由于车辆运输等原因，会使交通变得拥挤和频繁，较易造成交通问题，这种影响随着工程的结束而消失。

施工噪声的影响：施工期间的噪声主要是施工机械和建筑材料的运输和施工桩基处理。

扬尘的影响：工程施工期间，运输的泥土长期裸露，如是干旱天气，车辆过往时，漫天尘土，使区域的大气中悬浮颗粒物含量骤增。因此建议施工期对堆土表面洒水防止扬尘。

- 6.9 项目建成后的环境影响及对策

温县绿康蔬菜种植专业合作社沼气工程项目目的在于治理养殖场产生的污染物，保护环境，保证企业经济持续高速发展，但在污染治理设施运行过程中也会对周围环境产生一定的影响。

- 6.9.1二次污染

本项目实施后，经过厌氧消化的沼渣沼液用于周围农田的施肥，但施肥不当或暂存时可能会造成二次污染，因此需要加强沼渣沼液的施肥管理。制定相应的管理制度；建设规范的沼渣沼液暂存池；避免雨天施肥；定量每亩地的施肥量等措施。通过以上措施的实施，可以基本避免二次污染的发生。

- 6.9.2恶臭对环境的影响

本项目恶臭气体的产生源，主要是粪尿中NH3等刺激性气体。对于粪尿在堆放过程中产生恶臭气体，本报告建议可利用科学而合理的操作程序，进行有效地控制；同时加强粪肥产品的管理及时外运施用等管理措施，可大大降低恶臭气体对环境影响。

由于无组织扩散恶臭气体的治理尚无经济有效的方法，因此，对无组织恶臭气体的影响主要依靠加强管理，加强防护等手段予以尽可能得消除，据此，建议建设单位在工程运行期间，除了应加强管理，制定科学而合理的制度之外，在项目设计过程中，应注意恶臭气体产生部分的通风设计和绿化设计。

- 6.10 站区绿化

根据畜禽养殖企业的要求、环境影响等因素进行总体布置，其主要特点是：

（1）功能区相对集中布置，各区之间设有绿化带，这样就形成主要污染区和生产管理区中间有很大一片分隔，使大多数职工远离污染。同时生产管理区偏离当地常年主导风向，主要污染区的臭气吹不到生产管理区，也有利于管理区的环境净化。

（2）在生产管理区和沼气工程区之间设置较宽的绿化带，种植草坪，在沼气站四周靠近围墙处也种树木，以减轻噪声、废气对周围环境的污染。

绿化不但可以美化环境，且可防止污染，在环境保护和改善环境方面起着特殊作用。绿色植物具有调温、调湿、吸灰、吸尘、吸附有害物质、减弱噪声等功能。所以搞好站区绿化布局，对保护环境，改善劳动条件，增强员工健康都有一定的意义。

# 7  消防与安全

- 7.1 消防

- 7.1.1遵循原则

认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，执行国家有关安全防火、消防的规范、规定和法规，在总体布局上，结合当地的自然条件，新建工程各区之间合理规划布局，分区明确，设计中遵循现行防火、防噪、安全、卫生等有关规定和标准。

- 7.1.2消防措施

根据该场生产和环保要求，厌氧反应器处理产生的沼气易发生爆炸引起火灾，生产区库房内储存大量的饲料，为了防止在特殊情况下发生火灾，在主要库房附近设两套室外地上式消火栓（选用GB88S162 DN100），消防水源来自场区供水管网，要求供水压力不低于0.25Mpa。

根据不同的要求，设手担或推车式消防灭火器材。如MF8、MFT50等型号，一旦发生火灾，可立即启用，同时还要求库房周围的道路应考虑消防车的畅通，消防设施要有明显的标志。

- 7.2 安全

从1995年1月1日起，《中华人民共和国劳动法》正式执行，其中对操作工人的劳动安全生产进行法律保护，因此本工程劳动安全卫生设施必须符合国家规定标准。在本项目运行之前，须对操作人员、管理人员进行安全教育，制定必要的安全操作规程和管理制度，除此之外，尚需考虑如下措施：

对于一些密封结构和通风条件差的场所，采取机械通风；

易燃易爆及有毒物品，必须设置专门仓库、专人保管、并符合劳动保护规定；

所有电器设备的安装、防护，均需满足电器设备有关的安全规定；

机械设备的危害部分，如传动带、齿轮、砂轮等必须安装防护装置；

制定紧急反应计划和安全管理系统。

- 7.2.1安全施工

沼气站的建设严格遵循安全规范，确保文明安全施工，在工程施工过程中，施工人员必须遵守以下安全规则。

1、《建筑工程施工安全规范与突发情况使用手册》；

2、《建筑机械使用安全技术规范》；

3、《建筑施工高处作业安全技术规范》；

4、《施工现场临时用电安全技术规范》。

- 7.2.2安全维护

1、恶劣天气环境下禁止在室外环境作业。

2、切割进料泵在工作时不要接近水面，强电设备在维修前必须断电，维修线路时在闸刀处挂警示牌，以免有人合闸。

3、维修需要吊装设备时，严禁在吊运物品下停留或行走。

4、有机物腐败场所，如调节池、厌氧发酵罐等均有硫化氢产生，硫化氢有毒性，吸入高浓度的硫化氢可闪电致死，因此对于调节池、阀门井及空气流动性差的构筑物，在检查检修前必须做好通风换气，并保证做到每次检查每次通风。

5、甲烷在空气中的爆炸范围为5.3％～14％。沼气中甲烷的含量为55%～70%，沼气利用过程中需制定操作规范并严格按照操作规范操作，避免不安全、违规操作。

6、特殊环境应悬挂标志牌，避免违规操作。

- 7.2.3防电

沼气站内部所有供电线路应完好无损，传动设备必须有明显的开、停车指示，所有的传动部件应有安全措施，设备检修时应切断电源，并在开关上注明检修字样，检修时所用照明电压为安全电压，当检修时所用电器设备电压超过安全电压时，应用绝缘良好的软线连接且中间不得有接头，用电设备应可靠接地。

- 7.2.4防机械损伤

对传动设备应加装防护罩，高层建、构筑物及设备爬梯应加防护栏杆，操作平台、吊装孔均设安全栏杆，梯子设有扶手，并配有防爆照明灯，以防摔伤，保证操作人员的安全。工作人员进入反应器内清理、检查或修理时，必须采取安全措施，为此而设置的升降工具或脚手架必须安全可靠，要注意通风，反应器内外应有监护人员进行联络，监护人员不得擅自离开岗位，并应掌握急救方法。

设备检修吊装用的起重机械，使用前应按照《起重机械管理规程》检查、试验，以免意外事故发生。

- 7.2.5沼气爆炸

沼气是一种无色无味的易燃易爆气体，在空气中比例为5～15%时就成为易爆气体，高浓度沼气也可成为窒息剂。沼气在周围建筑物地下空间有可能积聚一定浓度而造成潜在的危害，在遇到雷电或明火时会发生爆炸事故。因此应加强管理，提高职工安全意识，在沼气柜四周一定距离内设置防火设施和禁火标志等安全防范措施。

# 8  劳动保护与智能监控

- 8.1 工程安全生产与劳动保护措施

为确保人身安全，制订以下安全生产与劳动保护措施：

1、构筑物均设便于操作和行走的操作平台、走道板或安全护栏、扶手。

2、各种用电设备均按国家的有关标准做好接零接地保护。

3、电气及机械设备布置注意留有足够安全操作距离及空间。

4、在可产生有毒气体建筑物内设通风设备，确保生产安全。

5、在运行前制定相应安全操作规程，操作人员上岗前进行必要的专业技术与安全保护知识培训，以确保沼气站安全运转。

6、一定程度的自动控制，降低劳动强度，尽量避免直接接触污水及有毒有害液体和气体。

7、配备设置空气呼吸器、防毒面具及其它安全保护设施。

- 8.2 安全操作与劳动保护方案

1、对员工必须进行系统安全教育，建立定期安全学习制度。

2、从事电气、化验分析等特殊工种人员，须通过职业技能、安全技术培训，经鉴定合格并取得行业职业资格证书后方可上岗操作。

3、装备消防器材、保护性安全器具。

4、制定火警、易燃及有害气体泄漏、爆炸、自然灾害等意外事件的紧急应变计划。在醒目位置设立禁火标志，严禁烟火。

5、人员须了解各有害因素与操作及维修工作利害关系。

6、各岗位人员须穿戴相应劳保用品，做好安全卫生工作。

7、对生产、输送、贮存沼气的设施做好安全防护。

8、电源电压大于或小于额定电压 5％时，严禁启动大型电机，电气设备必须可靠接地。

9、操作电器开关时，按电工安全用电操作规程进行。

10、控制信号（液位控制）电源必须采用安全电压 36V以下。

11、严禁非本岗位人员启、闭机电设备。

12、维修时必须切断电源，并在控制箱外挂维修警示牌。

13、在运转中清理机电设备及周围环境卫生时，严禁擦拭设备运转部位，不得将冲洗水溅到电缆头和电机上。

14、操作人员熟练掌握，并会合理使用灭火器具。

15、有害气体、异味、粉尘和环境潮湿场所须保持通风良好。

16、清捞杂物、浮渣及清扫堰口时，有安全及监护措施。

17、在构筑物上或敞开式池、井边巡视、操作时，注意安全，雨天或冰雪天气特别注意防滑。

18、制定预防突发事故的紧急预案及采用的相关措施。

- 8.3 智能监控系统

- 8.3.1系统概述

智能监控系统能够实现对视频进行监测与异常行为分析，并可对于指定目标物体进行近距离持续动态跟踪；对于视频指定区域内的可疑或异常行为进行自动标记，及时报告可疑事件的发生。它改变了传统监控系统被动提供视频画面的状态，能够主动对视频监控中的人、物体进行定位、跟踪、分析和判断，并以最快和最佳的方式发出警报和提供有用信息。

系统提高了监控的有效性和持续性，其更加快速的反应时间以及更加强大的数据检索和分析功能，使得监控能力得到极大的改善，从而更加有效地协助安全人员应对袭击和处理突发事件；帮助管理人员进行科学的、可量化的管理；并帮助工作人员轻松维护大型安防系统。

- 8.3.2系统应用

| 功能 | 描述 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 单向穿越检测 | 检测围墙、周边的单方向穿越行为 | 每路实时 |
| 双向穿越检测 | 检测围墙、周边的双方向穿越行为 | 每路实时 |
| 区域进入检测 | 检测敏感区域的非法闯入行为 | 每路实时 |
| 区域离开检测 | 检测待定区域的离开行为 | 每路实时 |

- 8.3.3系统结构

智能视频分析系统适应模拟视频或者数字视频输入，可以同多家主流视频监控平台无缝对接，返回事件预警信息，以便视频监控平台采取实时视频流弹出，声光电报警等方式提醒监控人员，使视频监控系统得到更为有效的使用。

智能视频分析技术应用架构的典型示意图如下：

1、模拟视频可以直接从模拟摄像机到智能识别预警服务器进行分析；也可以走矩阵对需要接入的视频源向智能识别预警服务器进行切换。另外模拟视频还可以传输至DVR或者DVS转化为数字视频后，再通过智能识别预警服务器对视频源实现实时分析。

2、数字视频传输至流媒体服务器后，再通过智能识别预警服务器对接收视频实时分析，也可以直接从数字摄像机到智能识别预警服务器进行分析。

3、经过视频分析处理后的报警信息一方面可以直接向网络输出，通过网络实现报警信息的接收；另一方面经视频分析处理后的报警信息同样可以向综合监控平台进行发送，然后通过监控平台再做报警方式的选择以及对于网络的进一步输出，最终实现用户端的实时预警。在这过程中，用户可以直接通过网络客户端实现智能视频分析系统的信息设置和有效管理；也可以通过综合监控平台对接入的智能视频进行系统信息的设置和统一管理。

按照本次系统应用的设计，信号为模拟信号，可以通过上述模拟信号处理方式进行处理，同时，如果有数字信号或者以后需要使用数字信号，同样按照上述数字信号处理方式进行处理。

- 8.3.4主要功能描述

1、进入禁区功能模块  

检测是否有人、物体或车辆进入预定区域；支持区域范围的自定义设置，可以是任意 形状、大小矩形或者不规则多边形；

2、离开禁区功能模块  

检测是否有人、物体或车辆离开预定区域；支持区域范围的自定义设置，可以是任意 形状、大小矩形或者不规则多边形；

3、单向越界功能模块  

检测是否有人、物体或者车辆突然从某个指定方向越过预定边界，单方向进行检测， 也叫做“单向绊线”；

4、双向越界功能模块  

检测是否有人、物体或者车辆突然从任意方向越过预定边界，双方向进行检测，也叫 做“双向绊线”；

# 9  项目管理进度与招投标

- 9.1 项目筹建时期的组织管理

工程项目的实施首先应符合国内基本建设的产业投资指导方向。项目管理任务是办理可行性研究、勘察、设计和施工委托手续及签订相应的合同和协议；参加厂址选择；提供设计必需的基础资料；申请或订购设备和材料；负责设备检验和运输等工作。

为保障项目的顺利实施，由该公司成立沼气工程项目领导小组，负责项目的组织领导和策划，进度督察和施工等与项目有关的重大问题。

沼气工程领导小组下设项目督导组、工程组、财务组。督导组由县农业局负责；工程组主要由该公司实施，全面负责项目建设；财务组，由县财政局、农业局和建设单位共同管理，设立项目专用帐户，保证项目工程资金的专款专用。

- 9.2  项目运营时期的组织管理

根据大中型沼气工程规模，沼气工程组织机构主要包括生产系统、管理系统两部分。其具体设置主要取决于项目设计方案和企业生产规模。

根据各车间设施工艺特点和生产需要，采取连续工作制。沼液、沼渣采用季节型生产，根据市场的需求分为生产期和贮存期。

项目建成后，由县能源部门进行技术指导和监督管理，温县绿康蔬菜种植专业合作社具体运行，实行独立核算，自负盈亏的管理经营模式，建立一套科学、完整、规范的经营机制和运行机制，实现种植、养殖、沼气和沼液、沼渣利用等环节协调发展，以达到能源生态良性循环的目标。

运营期设置四个部门：

1、行政管理部门：负责日常行政工作及项目履行单位接待、联络工作；

2、计划财务部门：负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目履行单位办理合同协议手续，资金的使用安排和收支手续；

3、施工管理部门：负责项目土建与安装施工的协调与指挥，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作；

4、设备材料管理部门：负责项目的技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图纸的会审，处理有关技术问题以及组织职工的专业技术培训，技术考核等工作。

- 9.3  劳动定员与人员培训

沼气工程所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，分为三类人员：工人、工程技术人员和管理人员。

表9-1  劳动定员表

| 人员编制 | 生产岗位和部门 | 生产班次（班/日） | 每班人员（人/班） | 岗位人员（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 管理岗位 | 1 | 1 | 1 |
| 技术人员 | 进水及预处理工段、厌氧反应器、后处理系统 | 1 | 1 | 1 |
| 工人 | 进水及预处理工段、厌氧反应器、后处理、维修工 | 1 | 1 | 1 |
| 合 计 |  |  |  | 3 |

沼气站在运行前制定相应的安全法规。并在职工上岗前进行必要的专业技术培训与安全生产及劳动卫生教育，经考核后上岗。其中安全生产教育十分重要。由于处理对象是粪便、污水，在处理流程中有采用了由微生物降解去除污染的生化处理方法，因而场内职工与细菌和病原体的接触无法避免，除了在与污水接触的操作工段中设置洗涤设施外，还必须教育职工建立良好的操作习惯和卫生习惯，以保证职工的身体健康。

- 9.4  劳动力来源

本项目所需人员面向附近村庄农民进行公开招聘，为附近村民提供就业机会，择优录取，实行全员劳动合同制。

- 9.5  项目组织保障实施

- 9.5.1责任监督

项目建设将严格按《农业部基本建设管理办法》执行，建立市、县两级负责的领导责任人制度；县级农村能源环境保护总站为项目监督单位，温县绿康蔬菜种植专业合作社制订切实可行的实施计划，负责项目的计划落实、施工组织管理、技术质量和资金使用管理，并按照农业部要求，安排施工方案，对建设质量负终身责任。

- 9.5.2资金监管

项目财务人员必须按照制度认真审查凭证，如实、及时登记账簿，填送财务报表，妥善保管财务档案。项目资金管理要接受审计部门和上级主管部门的审计监督。项目资金专账管理，专款专用，任何组织和个人不得截留、挤占和挪用项目资金。

- 9.6  项目运行期的管理

项目运行期间由农村能源部门对项目进行跟踪服务与技术指导，并及时总结经验加以推广，财政部门对项目的资金负责监管，降低财政资金风险。

- 9.7  项目建成后的日常维护管理规程

（1） 运行管理

① 运行管理人员（操作人员、维修人员、安全监督员）必须熟悉沼气工程工艺流程和设施、设备的运行要求与技术指标，并经过技术培训。

② 运行管理人员应按工艺和管理要求巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况，按时准确的填写运行记录，各种设施、设备应保持清洁，避免水、泥、气的泄漏，发现运行异常时，应采取相应措施，及时上报并记录后果。

（2） 维护保养

① 沼气站应制定维护保养计划，维修人员必须熟悉沼气站机电设备的维护保养规定以及检查制度。

② 应对构筑物的结构及各种闸阀、护栏、爬梯、管道、支架、盖板和构筑物之间的连接管道、明渠等定期进行检查维护，经常清理，保持畅通。各种工艺管线应按要求定期涂饰相应的油漆或涂料。

③ 维修机械设备时，不得随意搭接临时动力线。应按消防部门的规定定期检查和更换消防设施等防护用品。

（3） 安全操作

① 沼气站必须建立安全教育制度，制定火警、易燃及有害气体泄漏、爆炸、自然灾害等意外事件的紧急应变程序和方法，应在明显位置配备防护救生设施及用品，严禁非本岗位人员启闭本岗位的机电设备。

② 沼气站严禁烟火，并在醒目位置设置“严禁烟火”标志；严禁违章明火作业，动火操作必须采取安全防护措施，并经过安全部门审批。

③ 电源电压波幅大于额定电压10%时，不宜启动电机；各种设备维修时必须断电，并应在开关处悬挂维修标牌后，方可操作；严禁开机擦拭设备运转部位，冲洗水不得溅到电缆头和电机带电部位及润滑部位。

④ 上下爬梯，在构筑物上以及敞开池、井边巡视和操作时，应注意安全，防止滑倒或坠落，雨天或冰雪天气应特别注意防滑。

⑤ 严禁随便进入具有有毒、有害气体的厌氧消化器、沟渠、管道及地下井（室）。凡在这类构筑物或容器进行放空清理、维修和拆除时，必须采取安全措施，保证易燃气体和有毒、有害气体含量控制在安全规定值以下，同时防止缺氧。

⑥ 运行管理人员应穿戴齐全劳保用品，做好安全防范工作，并应熟悉使用灭火装置。具有有毒、有害气体、易燃气体、异味、粉尘和环境潮湿的地点，必须通风良好。

- 9.8  实施计划说明

本项目严格按照国家有关建设程序进行，建设期定为12个月，从资金申请批准到试运行共12个月。在本项目实施前，企业要积极进行购置设备的技术交流和调研工作。资金申请审批后，立即开始初步设计，然后开始设备订货和施工图设计。土建工程施工过程中，在互不影响的条件下，可穿插设备的安装，生产人员的技术培训在设备安装前完成。

- 9.9  实施进度表

整个项目建设周期约需12个月，具体进度见下表。

表9-2 建设进度安排表

| 序号 | 建设内容 | 建设天数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金申请报告报批 | 30 |
| 2 | 初步设计 | 30 |
| 3 | 施工图设计 | 30 |
| 4 | 物资订购 | 60 |
| 5 | 土建施工 | 90 |
| 6 | 配件加工、运输 | 90 |
| 7 | 设备、配件安装 | 90 |
| 8 | 投料调试 | 30 |
| 9 | 正式运转 | 30 |
| 10 | 评估验收 | 30 |

表9-3 进度横道表

| 工作进度 建设内容 | 工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 70 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 320 | 360 |
| 资金申请报告报批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资订购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配件加工、运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备、配件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投料调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正式运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 9.10  实施计划

为确保工程的顺利进行，应选择能对项目的实施有严格的管理和专业的技术支持并有专业技术资质的公司承担，该阶段的主要工作内容包括该项目的技术设计文件、图纸及提供技术服务和保证，进行设备采购、施工、安装、调试、运行，在此请业主给予监督和配合。

- 9.10.1工作流程

工作内容：项目设计、生产、实施工作（签订合同后执行），工作流程如下：

设计       采购、生产     生产过程质量控制      设备交验、发货

土建施工、设备安装       调试、运行、交付验收        售后服务

图9-1工作流程图

1、设计

方式：确定项目技术经理（或项目组），负责技术设计。

相关文件：图纸、工艺说明。

2、采购、生产

方式：项目技术经理负责。

相关文件：采购单、合同（相应的审核表）。

3、设备交验、发货

方式：项目经理负责验收，按合同规定的方式发货。

相关文件：设备交验单、发货清单。

4、土建施工、设备安装

方式：项目经理负责，拟订项目施工计划、施工管理方案。

相关文件：项目施工计划和方案、工程施工日志。

5、调试、运行、交付验收

方式：项目经理负责，并记录相关运行数据，组织有关部门初验，反馈设备运行状况，建议改进之处。

相关文件；调试记录、项目总结报告等。

6．售后服务

方式：项目经理负责，运行后视项目大小、重要程度定期进行电话访问或走访。

相关文件：售后服务记录表等。

7、各流程遵循原则

（1）严格遵照规定的设计、施工和采购规范要求；

（2）严格遵照中华人民共和国对于建设项目的有关审批程序和法规；

（3）严格遵照中华人民共和国建设部和各工业部门颁发的国家标准、规范及当地政府有特殊要求规定开展各专业的工作；

- 9.10.2过程控制措施

1、设计及前期工作阶段

本阶段主要为现场开工做准备，主要是完成施工图设计、工程设计的设计单位做好相关专业及图纸设计的配合工作。同时制定完善施工组织设计，做好施工计划和准备。

2、土建施工阶段

本阶段按照时间进度要求提供相关土建施工条件图、指导相关工作的开展并根据现场情况确定安装人员进场施工进度，确保整体工程进度的实施。具体建议如下：

本阶段首先根据总平面布置的要求完成场地平整，搭建临时建筑及设施、完成临时便道、临水临电等工作。

本阶段主要完成所有项目的主体结构施工和设备基础施工，为后期的设备安装提供条件，其施工进展情况和完成时间，直接影响到设备安装的开始时间和整个工程调试开始时间，是整个项目顺序完成的关键。为保证工期，我们将整个施工区域划分为4个工作面（厌氧反应器基础和贮气柜基础工作面）进行实施，各工作面指定一支相对独立的安装施工小分队，待厌氧反应器基础和贮气柜基础制作养护完成并符合安装条件后，可即时展开厌氧反应器和贮气柜的现场加工，通过交叉控制确保工程进度。

由于本工程的工期相当紧迫，各工作面基本处于平行施工状态，因此各工作面必须合理安排施工流程，尽量减少相互间的制约关系。

3、设备采购及供货阶段

此阶段与外方及设备供货厂家密切相关，先期办理好采购事宜，一旦施工图审查通过立即进行设备签订订货合同，以满足工期要求。其余工作按计划进行，如提前做好有关安装件的加工准备工作。

4、设备安装阶段

本工程机电设备、仪表及工艺管道数量较多，其作为土建工作的后续，受到土建工作的制约，因此应密切注意土建施工进度，见缝插针，并应尽早做好设备采购、人员组织等准备工作，以保证在具备条件后立即组织进场施工。

5、调试阶段

此阶段主要进行设备和仪表的联动调试，厌氧工艺系统调试运行及初步验收工作。

- 9.11 招标原则

为保证工程质量和进度，控制工程造价，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益，确保项目建成后达到一流水平，其设计、承建等单位的选择至关重要。按照《中华人民共和国招标投标法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。

- 9.12 项目招标范围及招标组织形式

- 9.12.1招标范围及组织形式

根据《中华人民共和国招标投标法》，本项目的勘察、设计、土建工程及附属配套工程由建设单位邀请具有相关资质单位完成，本项目的主体工程施工、监理等采购活动均以招标形式进行。

- 9.12.2招标组织形式

鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所必备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目主体工程招标活动，委托给有资质的招标代理机构办理。

- 9.12.3招标范围及组织形式见下表

招标范围、招标组织形式及招标方式详见表15-1《招标基本情况表》。

表9-1 单位工程招标形式一览表

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标 | 资金隶属 | 拟划分标段（个） | 对投标单位资质等级要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |  |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ | 自筹 |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ | 自筹 |  | 乙级 |
| 主体工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 中央资金 | √ | 贰级 |
| 土建、附属工程及配套设备 |  |  |  |  |  |  | √ | 自筹 |  | 贰级 |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ | 自筹 |  | 乙级 |

- 9.13 招投标程序

根据《招表投标法》招标程序为：申请招标、准备招标文件、发布招标广告、进行资格预审、确定投标人名单、发售招标文件、组织现场考察、召开标前会议、发送会议记录、接受投标书、公开开标、审查标书、澄清问题、评标比较、评标报告、定标、发出中标通知书、商签合同、通知未中标人等。

- 9. 13.1招标

本项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的甲级招标代理机构，具体程序如下：

（1）本项目按照国家有关规定先履行项目审批手段，取得批准后委托甲级招标代理机构进行公开招标。

（2）招标代理机构在国家指定媒体上发布招标公告。

（3）本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

勘察设计招标：勘察设计是整个项目的前级基础性工作。由建设单位委托具有相应资质的单位进行完成。

施工监理招标：施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，面向全国及国际公开选择施工监理企业进行项目的监理，投标人的资质要求乙级及以上资质。

施工企业选择招标：施工企业要求资质是环保工程专业承包贰级和防水防腐保温专业承包贰级（含）以上，面向全国及国际公开选择投标人。

- 9.13.2投标

（1）本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。

（2）投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。公开招标的项目投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。

（3）投标人拟在中标后将中标项目进行分包的，应当在投标文件中载明。

（4）投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。

（5）投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。

- 9.13.3开标、评标和中标

（1）开标由招标代理机构主持，建设单位参加，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。

（2）评标由招标代理机构依法从人才库中随机抽取专业人员组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。

（3）评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。

（4）中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。

# 10  投资估算与资金筹措

- 10.1 估算依据

本工程投资估算范围包括沼气工程所需的土建工程、设备购置、附属工程费用、工程建设其它费用、基本预备费。

投资估算依据：

1、国家及地方有关规范、资料、图集；

2、相关定额及取费标准：

（1）国家有关政策法规。

（2）设备价格依现行价估算。

（3）建构筑物造价按当地单位造价资料及《河南省建设工程工程量清单建综合单价》豫建设标〔2008〕50号。

（4）其他工程费用费率依据国家相关规定及当地实际情况。

（5）《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

3、其他费用依据国家及当地有关规定计取；

4、类似工程的概算和技术经济指标；

5、项目所在地区有关的气候、水文、地质地貌等自然条件；

6、项目所在地区有关的经济、人文等社会条件；

7、项目的管理（含监理）、施工条件；

8、设备价含出厂价、包装费、运杂费及安装调试费；

- 10.2 投资估算

项目总投资430.00万元，其中：（1）土建工程投资费用137.91万元；（2）设备、仪器购置及安装费用232.67万元；（3）工程建设其它费用36.37万元；（4）附属工程费用10.15万元；（5）基本预备费12.90万元。

- 10.2.1土建工程

表10-1  土建建（构）筑物费用估算表

| 序号 | 建筑物、构筑物名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 费用合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集污池 | m³ | 60.00 | 540.00 | 32400.00 |
| 2 | 调节池 | m³ | 60.00 | 540.00 | 32400.00 |
| 3 | 厌氧反应器基础 | m³ | 86.23 | 1500.00 | 129345.00 |
| 4 | 贮气柜基础 | m³ | 39.56 | 1500.00 | 59340.00 |
| 5 | 沼液贮池 | m³ | 1800.00 | 540.00 | 972000.00 |
| 6 | 沼渣贮池 | ㎡ | 40.00 | 650.00 | 26000.00 |
| 7 | 综合设备间 | ㎡ | 30.00 | 880.00 | 26400.00 |
| 8 | 太阳能暖房 | ㎡ | 50.00 | 880.00 | 44000.00 |
| 9 | 配电房 | ㎡ | 20.00 | 880.00 | 17600.00 |
| 10 | 发电机房 | ㎡ | 25.00 | 880.00 | 22000.00 |
| 11 | 值班室 | ㎡ | 20.00 | 880.00 | 17600.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 1379085.00 |

- 10.2.2设备、仪器

表10-2  设备、仪器投资估算表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 设备购置费 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 中格栅 | 套 | 1 | 2100.00 | 2100.00 |
| 2 | 切割进料泵 | 台 | 2 | 6800.00 | 13600.00 |
| 3 | 立轴搅拌机 | 台 | 2 | 19500.00 | 39000.00 |
| 4 | 温度仪 | 台 | 2 | 850.00 | 1700.00 |
| 5 | 厌氧反应器 | 座 | 1 | 755000.00 | 755000.00 |
| 6 | 湿式气柜 | 座 | 1 | 513000.00 | 513000.00 |
| 7 | 固液分离机 | 台 | 1 | 72800.00 | 72800.00 |
| 8 | 布料器 | 套 | 1 | 66500.00 | 66500.00 |
| 9 | 正负压保护器 | 套 | 1 | 12600.00 | 12600.00 |
| 10 | 压力表 | 套 | 2 | 2300.00 | 4600.00 |
| 11 | 脱水器 | 套 | 1 | 7300.00 | 7300.00 |
| 12 | 脱硫器 | 套 | 2 | 11500.00 | 23000.00 |
| 13 | 水封罐 | 套 | 1 | 9200.00 | 9200.00 |
| 14 | 阻火器 | 套 | 1 | 5700.00 | 5700.00 |
| 15 | 沼气流量计 | 套 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
| 16 | 可燃气体报警仪 | 套 | 3 | 7500.00 | 22500.00 |
| 17 | 太阳能设备 | 套 | 1 | 210000.00 | 210000.00 |
| 18 | 智能监控 | 套 | 1 | 86900.00 | 86900.00 |
| 19 | 增温管道及管件 | 套 | 1 | 21900.00 | 21900.00 |
| 20 | 管材、管道、管件、阀门 | 批 | 1 | 29500.00 | 29500.00 |
| 21 | 自控/线缆 | 批 | 1 | 15500.00 | 15500.00 |
| 22 | 发电机组 | 套 | 1 | 95000.00 | 95000.00 |
| 23 | 余热回收装置 | 套 | 1 | 26500.00 | 26500.00 |
| 24 | 电控系统 | 套 | 1 | 15500.00 | 15500.00 |
| 25 | 爬梯围栏 | 套 | 2 | 28200.00 | 56400.00 |
| 26 | 自动点火燃烧器 | 套 | 1 | 58500.00 | 58500.00 |
| 27 | 粪便运输车 | 套 | 1 | 37200.00 | 37200.00 |
| 28 | 消防系统 | 套 | 1 | 7900.00 | 7900.00 |
| 29 | 防雷系统 | 套 | 4 | 18500.00 | 74000.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 2326700.00 |

- 10.2.3附属工程费用

表10-3  附属工程投资估算表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 设备购置费 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 道路 | 平方米 | 226 | 75.00 | 16950.00 |
| 2 | 围墙 | 米 | 137 | 394.00 | 53978.00 |
| 3 | 绿化 | 平方米 | 420 | 46.00 | 19320.00 |
| 4 | 大门 | 个 | 1 | 11300.00 | 11300.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 101548.00 |

- 10.2.4工程建设其它费用

表10-4  工程建设其它费用估算表          单位：元

| 序号 | 费用名称 | 计算依据 | 费率或标准 | 形成资产类别 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 无形 | 合计 |
| 1 | 报告编制费 |  |  | 30000.00 | 30000.00 |
| 2 | 建设单位管理费 | 1.50% |  | 57110.00 | 57110.00 |
| 3 | 设计费 | 2.50% |  | 95183.33 | 95183.33 |
| 4 | 工程建设监理费 | 3.00% |  | 114219.99 | 114219.99 |
| 5 | 招标代理费 | 0.70% |  | 26651.33 | 26651.33 |
| 6 | 环评费 |  |  | 18000.00 | 18000.00 |
| 7 | 土地租赁费 | 按15年计算 |  | 22500.00 | 22500.00 |
| 合计 |  | 363664.64 |  |  |  |

- 10.2.5基本预备费用

本项目的基本预备费用按总投资费用的3%计取，约为12.90万元。

- 10.2.6 总投资估算

表10-5 项目总投资估算表           单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 投资额 |  | 占总投资的% | 估算说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 其中：外汇 |  |  |
| 1 | 投资 | 417.10 |  | 97.00% |  |
| 1.1 | 土建工程投资费用 | 137.91 |  | 32.07% |  |
| 1.2 | 设备、仪器购置及安装费 | 232.67 |  | 54.11% |  |
| 1.3 | 附属工程费用 | 10.15 |  | 2.36% |  |
| 1.4 | 工程建设其他费用 | 36.37 |  | 8.46% |  |
| 2 | 基本预备费 | 12.90 |  | 3.00% |  |
| 3 | 项目投入总资金（1+2） | 430.00 |  | 100.00% |  |

- 10.3资金筹措

本项目总投资为430.00万元：申请中央预算内资金150.00万元，企业自筹280.00万元。

# 11财务评价及项目效益分析

- 11.1 财务评价概述

本项目为温县绿康蔬菜种植专业合作社沼气工程工程项目，项目计算期15年，其中项目建设期12个月，第二年达到设计能力100%满负荷生产。

基准收益率参照行业标准为10%。

- 11.2 财务评价编制依据

（1）国家发展改革委、建设部2006年发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；

（2）我国现行的财税制度和有关行业标准；

（3）建设单位提供的部分基础数据。

- 11.3 经营收入预测

本项目为温县绿康蔬菜种植专业合作社沼气工程建设项目，通过项目的实施可以产生良好的经济生态社会效益。本项目的经济效益主要包括项目运行所产生的沼气、沼液以及沼渣。正常年经营收入121.24万元。

- 11.3.1沼气效益

年产沼气36.50万方，其中29.20万方沼气用来发电，年发电43.80万kwh，每度电按0.56元计算，年收益为24.53万元；剩余7.30万方用来为大棚增温，折算标煤为97.09t，以标煤的单价为820.00元/t，年收益7.96万元；年综合收益32.49万元。

- 11.3.2沼渣出售效益

沼渣是良好的农用肥料，本项目每年可以产生沼渣2241.10吨，以200.00元/吨出售给周围的农户，年收入44.82万元。

- 11.3.3沼液出售效益

沼液可以用来浇灌农田也可以喷洒于蔬菜表面，肥力很高。本工程项目每年产沼液14643.80吨，以每立方30.00元出售给周围的蔬菜种植户和农户，可以获得43.93万元收入。

- 11.4 成本估算

为了与产品价格相适应，项目的原材料、辅助材料及燃料动力价格均按照河南省近几年已实现的价格为基础，并参照最近几年的变动趋势来进行预测，所有价格都是预期建设期末的价额。

- 11.4.1动力消耗费用

原材料、动力消耗由工艺及公用工程专业提出条件为依据并考虑了一定的上涨幅度。主要动力消耗见表11-1。

表11-1 主要动力消耗表

| 序号 | 项目 | 单位 | 年用量 | 单价（元） | 年费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 104kWh | 9.60 | 0.56 | 5.38 |
|  | 合计 |  |  |  | 5.38 |

- 11.4.2折旧及摊销费

土建按折旧期限按20年计算，设备折旧期限按10年，净残值率为5%计算；

无形及递延资产按5年摊销。

具体详见附表：固定资产折旧估算表（附表-3）、摊销估算表（附表-4）

- 11.4.3工资及福利费

工资成本为7.20万元/a，本项目设计定员为3人，工资按每人每月2000元估算。职工福利费按工资总额的41%估算。

- 11.4.4维护修理保养费

按固定资产的3%计算。

- 11.4.5其他费用

主要包括原料外卖收益的损失费用。

本项目其它费用均已调整为不含工资和折旧部分，根据项目需要进行估算。

- 11.5 财务盈利能力分析

（1）财务内部收益率

财务内部收益率，是指项目在计算期各年净现金流量现值累计为零的折现率，用以考察项目所占用资金盈利率。经测算，本项目财务内部收益率13.86%。

（2）财务净现值

财务净现值是按行业的基准收益率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。经计算项目财务净现值为75.16万元。

（3）投资回收期

投资回收期是以项目的净收益抵偿全部投资所需的时间，经计算项目投资回收期为7.72年.

具体测算详见附表：项目财务现金流量表（附表-8）

- 11.6 不确定性分析

- 11.6.1盈亏平衡分析

盈亏平衡点（BEP）=固定成本/（销售收入-可变成本-税金附加）=63.19%

经营安全率=1-63.19%=36.81%

以上结果表明，处理能力达到36.81%，项目可保本。

- 11.6.2敏感性分析

敏感性分析是研究在项目计算期内，外部各主要因素的变化对项目的经济效果造成的影响，为项目的总体安全性和抗风险能力的评价提供定量分析的依据。本项目主要考虑初始投资、经营成本和销售收入的变化对项目盈利能力的影响。

从以下的敏感性分析表和敏感性因素分析图可以看出：销售收入的变化，导致财务内部收益率的波动最为强烈。因此，保证销售收入是决定项目财务收益的关键。

| 不确定因素变化时IRR的影响 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变动因素 | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% |
| 固定资产投资 | 16.76% | 15.59% | 14.51% | 13.51% | 12.59% |
| 销售收入 | 10.40% | 12.49% | 14.51% | 16.46% | 18.37% |
| 经营成本 | 15.12% | 14.82% | 14.51% | 14.20% | 13.89% |

- 11.7 财务评价结论意见

项目正常年收入121.24万元，年总成本65.17万元，年均利润总额55.86万元。投资回收期7.72年。财务内部收益率13.68%。从财务分析来看，该项目投资利润率大于行业平均利润率，说明单位投资对国家积累的贡献水平达到和超过了本行业的平均水平。投资回收期低于行业基准投资回收期，不存在借款偿还问题。

综上所述，项目经营期财务状况良好，在财务上是可行的。

- 11.8 项目环境效益分析

沼气工程的最直接收入来源于沼气发电自用和部分热能的收益以及生物有机肥料。

沼气工程的间接经济收益是通过减少污染物的排放，特别是减少温室气体--甲烷气的排放。

- 11.8.1卫生效果

未建沼气工程以前，养殖场及其周围粪污横流、蚊蝇乱飞、易发生疾病传播。项目建成后可有效杀灭病菌、病毒和寄生虫卵，减少人畜病害。据在某畜禽场的调查，建成沼气工程后畜禽的死亡率由5%～6%下降到了0.6%。

- 11.8.2去除污染源臭味对居民区的困扰

养殖场区臭味的扩散已成为当地一大公害。养殖场粪便污水厌氧消化后，可明显降低臭气浓度。另辅之以厌氧消化上清液反冲粪道，中止好氧发酵产生奇臭反应的过程，达到近距离内无影响的水平。

- 11.8.3保护生态

沼气是优质清洁能源，利用沼气替代煤炭，可以减少SO2等污染物的排放。按照热效率分析，沼气的热效率为60%～70%，而煤炭的热效率为35%～50%，按此计算，1立方米的沼气可以替代1.12～2公斤的煤炭，可以减排SO20.018～0.032公斤，NOx0.008～0.014公斤，烟尘0.013～0.024公斤。

- 11.8.4减排温室气体

众所周知，影响大气环境的温室气体主要有CO2和CH4，由于清洁能源沼气（生物质能被公认为CO2零排放）的使用，可替代矿物燃料煤炭，按照煤炭产生CO2的量计算，每立方米沼气可减排CO22.13～3.81公斤。同时，大型沼气工程的建成运行，利用沼气技术处理规模化企业的粪便，可以减少因粪便的曝弃、堆沤或直接田间施用而产生的甲烷排放。

- 11.9 项目社会效益分析

- 11.9.1促进社会和谐发展

大型沼气工程的建成，规模化企业的粪污全部得到处理，不仅使养殖场生产环境明显改善，而且有利于公司职工的身心健康。同时，也改善了周边的农村生态环境，因养殖场污染问题所造成的不安定因素得到有效解决。

- 11.9.2促进农业增效与农民增收

沼气发酵残物(即沼渣)的利用，沼液作为液肥使用，变废为宝。沼液含有多种微量元素、氨基酸和活性物质等营养成份，功效独特，可以满足农作物、蔬菜、花卉等植物的不同养分需要，沼渣和沼液的使用既无污染，又肥效显著，还可抑止某些病虫害，可大大提高农产品的产量和品质，增强农产品市场竞争力，促进农业增效、农民增收和生态良性循环。据资料显示，常年施用沼渣，可提高粮食和瓜果产量10%以上，提高蔬菜产量20～30%。

- 11.9.3具有示范带动作用

随着沼气工程的实施，不仅改善了畜牧场周围的环境，同时也给附近的种植农户带来了良好的经济效益。沼气工程的实施将对其它养殖场的粪污治理起到很好的示范带动作用。

- 11.10投资风险分析

- 11.10.1技术风险

本项目采用的工艺在中国及欧洲国家已经得到了较大规模的运用。该工艺以厌氧消化工艺技术为核心，厌氧发酵处理产生沼气用于电力生产，是一项已经成熟的工艺技术。

综上所述，该项目所采用的厌氧消化处理工艺技术是一项已经运用的成熟工艺，从技术角度而言无风险。

- 11.10.2政策风险

由于国内环境污染的日趋严重，环境保护已日益成为各地政府急需解决的主要问题，政府和普通人群的环境保护意识也逐渐加强。随着可再生能源法的颁布和实施，对于如畜禽废弃物厌氧处理这类既能消减污染物，又能产生沼气生产电力能源的项目，国家和各地政府必将给予大力支持。根据目前的情况，国家已经在上网电价等方面给予优惠，并且在现在和将来都将一直大力支持和鼓励此类企业的投资与建设。

因此，该项目的建设并不存在国家政策调控的政策风险，而属于国家政策支持与鼓励建设的项目。

- 11.10.3财务风险

根据上一节的财务分析，在项目经营期内，项目全部投资内部收益率和自有资金投资内部收益率分别为13.68％和10.76％，均高于行业基准收益率。全部投资和自有资金投资的投资回收期分别为7.72年、8.96年，均低于行业的投资回收期。因此可以认为，该项目在财务上是可行的，财务上的主要风险在于进口设备的汇率与可能存在的上网电价的不确定性。

综上所述，该项目的财务风险较小，并且是在可预计并控制的范围之内。

- 11.11 综合评价

从项目财务角度看，本项目具有较好的盈利能力。从社会角度看，本项目对社会的贡献，不仅在于能够有效地改善工业生产和居民生活环境，减少污染，改善生态环境、提高人民的生活质量，还可以吸引外资，改善投资环境，加快该地区工农业的发展，因此，本项目的投资建设是必要的，项目经济是合理可行的。

- 11.12 项目风险分析及应对措施

中国农村能源生态建设项目的建设，涉及到农村和农业发展的方方面面，将加速项目区农村发展方向、农村和农业生产方式、以及职工和农民生活方式的根本改变，需要高素质的技术人员、管理人员以及广大企业的积极投入，需要相应的配套技术和配套政策，任何一个环节出现问题都会影响到项目效益的发挥。由于本项目是以环境保护和发展生态农业为核心目标，环境保护和农业可能遭受的风险，本项目均有可能产生。

- 11.12.1组织管理风险及应对措施

本项目投资大，覆盖面和涉及面广，如何对公司员工进行培训、如何使他们掌握相应的配套技术，同时和组织培训单位保持密切合作，如何把产品市场的信息及时有效的传递给千家万户。这每一方面都存在着很大的风险，所以要对这部分进行充分的分析和估计。

项目的组织管理是一项难度很大的工作，项目从一开始建设就必须注意。项目区的各级主管部门都应当采取合同管理的方式，落实项目经理负责制，以加强管理人员的责任心，保证项目的顺利实施；成立以社会评估专家为主的专家组，定期对项目的进展及实施情况进行跟踪评估，尤其是针对各级行政主管部门的管理行为，通过参与式乡村社会评估进行督促是实现项目预期目标，特别是项目的综合性目标和社会性目标的有力保证，将会有效地防止项目实施过程中普遍担心的管理责任问题、不公平问题和不知情问题。这是以往项目实施中最具普遍性的负面影响。

- 11.12.2投资风险及应对措施

本项目为环境和生态农业项目工程建设、企业内部管理机制的建立和服务体系建设必须同步进行。同时，项目企业可在项目之外通过发展生态旅游、培训和农业产业化等方式以提高项目的直接经济效益。另外，地方政府还可以制定项目投融资优惠政策，可以吸引相关企业和金融机构投资项目建设，加之项目建设使用相当部分的财政资金，可以在相当程度上降低项目投融资风险。

- 11.12.3自然风险及应对措施

环境保护和生态农业是自然再生产和人工再生产交织的综合性生产过程，因此，具有天然的自然风险。本项目产出，除了动植物和微生物自身的生长和繁殖规律外，洪涝、干旱、台风、冰雹、超常的高温和低温、超常的降雨（雪）量等，都会影响本项目的产出，造成项目效益不稳定。所以，在该项目中一定要识别出这种风险发生的可能性。

我们可以利用当地的历年的气象资料，计算出某种自然灾害发生的概率，并计算出该风险造成的损失大小，对这类风险我们可以采取故障树风险分析法。

- 11.12.4政策风险及应对措施

影响项目的政策因素主要有产业政策、土地政策、进出口政策和汇率政策等，尤其可再生能源行业支持政策能否落实到位，这些因素的变化不仅会影响项目产品的供给量，而且影响产品的价格和企业的还贷能力。

环境保护和生态农业及农村经济发展的政策是一个庞大的政策体系，各项具体政策主要是相关主管部门制定、政府调控推动有关行业发展的绩效主要体现在政策体系发生作用的最终结果，而这种结果取决于各项具体政策间协调的程度，如处理不善，无疑会增加生产成本。因此，需要在项目建设期内稳定有关支持政策，保证不因政策及部门而中断项目建设进程。

- 11.12.5对项目受益者的风险及应对措施

市场体系的不完善，必将对项目企业的沼气、沼渣肥、生态农产品等产品的销售带来潜在风险，需要各级政府制定综合配套措施加以解决，也需要引进国外资金和先进的技术、管理经验弥补此项不足。

# 12  结论与建议

该项目的建设符合国家重点鼓励发展的产业政策，符合全面建设环境友好型和资源节约型社会的需求，技术含量高，方案设计合理。项目设计充分考虑了养殖场粪污的无害化处理和资源化利用，通过综合利用，变废为宝，形成了养殖场的清洁生产、生态的良性循环和企业的可持续发展。

项目实施创建了一种新型生态养殖模式，可为我国规模化、现代化养殖业的建设起到示范和带动作用。

综上所述，若有国家扶持资金支持，本项目实施后社会、经济效益显著，生态环境效益良好，方案切实可行，建议尽快实施。

- 12.1 结论

本项目为畜牧行业的大中型沼气工程，不但使规模化企业的粪污全部得到处理，而且使养殖场区生产环境明显改善。同时，也改善了周边的农村生态环境，因养殖场污染问题所造成的不安定因素得到有效解决，以满足企业的可持续发展的需求。该项目充分体现国家及河南省农业和农村发展的产业政策。

本项目是企业强烈要求申报的，项目建设将进一步带动周边养殖场对粪便的治理，减少畜禽粪向环境的排放总量，对推进农业产业结构调整，提高农产品的国际竞争能力，创造一个良好的生态环境，具有十分迫切的现实意义；有机污水厌氧发酵技术自60年代我国就走在了世界前例，技术先进；用畜禽粪便发酵产生沼气在国内外都有非常成功的工程和成熟的发酵工艺，以及相应规格的发酵罐等发酵设备，技术也比较成熟。综上所述，该项目技术成熟，方案合理，配套资金可以落实，项目管理措施得当，设备可靠，同时有良好的社会、生态和经济效益。

- 12.2 建议

项目主管部门制定严格的项目保障措施，加强资金使用的监管，按照项目实施方案及建设内容安排资金，专款专用，杜绝挪用；技术依托单位加强技术指导，开展技术咨询与培训，确保项目顺利实施；项目区有关部门制定有利于保护生态环境与废物资源化利用的投资信贷等方面的优惠政策，建立健全有效的管理机制；国家有关部门尽快审批立项，督促实施，早期发挥其效益和示范作用。

为保证本工程的顺利实施，建议企业应注意以下几点：

1、争取政府在政策、资金等方面的支持，使得项目建设有一个稳定、良好的社会环境。

2、本工程建议项目承办单位积极加强和各有关部门的密切合作和协调，以确保项目的顺利进行，保证工程按期完成。

3、项目承办单位应注意职工的培训和培养，使职工尽可能的做到节能减排，拥有良好的环保意识。

4、承办单位要严格按“三同时”原则，搞好环保治理工作。